目     录

前   言	1

第一章  背景概况	3

1.1.  自然概况	3

1.1.1. 地理位置	3

1.1.2.地形地貌	3

1.1.3. 水文地质	3

1.1.4  社会经济发展概况	7

1.2  城市总体规划概况	8

1.2.1 淮北市城市总体规划概况	8

1.2.1.1 规划期限	8

1.2.1.2 规划范围	8

1.2.1.3 城市性质和职能	8

1.2.1.4 城市人口规模	8

1.2.1.5 城市建设用地规模	8

1.2.1.6城区（城市开发边界内）规模	9

1.2.1.7城区（城市开发边界内）空间发展策略	9

1.2.1.8城区（城市开发边界内）空间布局结构	9

1.2.1.9城区（城市开发边界内）用地布局规划	9

1.2.1.10 城市发展职能	10

1.2.1.11 城市发展目标	10

1.2.2 淮北市土地利用总体规划	10

1.3《淮北市海绵城市专项规划（2016~2030）》简介	11

1.3.1规划期限	11

1.3.2  规划范围	11

1.3.2 规划目标	11

1.3.3 指标思想	11

1.3.4  海绵城市建设总体目标	12

1.3.5  海绵城市指标体系	12

1.4《淮北市城市排水（雨水）防涝综合规划》（2014-2020）简介	12

1.4.1 规划范围	12

1.4.2 规划期限	13

1.4.3规划标准	13

1.4.4城市雨水径流控制	13

1.4.5城市排水（雨水）管网系统规划	13

1.4.6城市防涝系统规划	13

1.5  《淮北市城市绿地系统专项规划（修编）2012-2020》	13

1.5.1 规划目标	13

1.5.2 规划指标	13

1.5.3 市域绿地系统结构	14

1.5.4 市域绿地系统布局	14

1.6  《淮北市水资源综合规划2004-2020》	14

1.6.1水资源现状	14

1.6.2供水预测	15

1.7  《淮北市城市河道综合整治工程可行性研究报告》	16

1.7.1工程目标	16

1.7.2工程范围	16

1.7.3投资估算	17

1.7.4项目进展	17

1.8  淮北市雨污分流改造工程	17

1.9  淮北市积涝点情况简介	17

第二章  城市现状分析	19

2.1水资源概况及开发利用现状	19

2.2水环境质量概况	21

2.3城市给水现状及规划概况	21

2.3.1  城市供水事业发展史	21

2.3.2 现状泵房及水厂（水池）情况	22

2.3.3 供水水质情况	24

2.3.4  自备水源情况	25

2.3.5 现行水价情况	25

2.3.6 《淮北市城区供水专项规划 2011-2020》	26

2.3.6.1 规划期限及范围	26

2.3.6.2 城市用水量	26

2.3.6.3 供水工程规划	26

2.4城市排水现状及规划概况	26

2.4.1 城市排水简要情况	26

2.4.1.1 现状雨水工程情况	26

2.4.1.2现状污水工程情况	27

2.4.2  《淮北市排水专项规划 2012-2020》	28

2.4.2.1 规划范围	28

2.4.2.2 规划期限	28

2.4.2.3 规划目标	28

2.4.2.4  排水体制	28

2.4.2.5  污水量预测	28

2.4.2.6 污水分区	28

2.4.2.7 污水工程规划	28

2.4.2.8 径流系数	29

2.4.2.9 雨水工程规划	29

2.5非常规水资源利用现状分析	29

2.5.1再生水利用实例	30

2.5.2雨水资源化利用及实例	31

2.6城市节水的主要工作及成效	32

2.6.1建立节水机构，强化管理网络建设	32

2.6.2重视法规制度建设，强化依法行政的力度	32

2.6.3重视节水投入，建立奖惩机制	33

2.6.4加强节水宣传教育，提高公民节水意识	34

2.6.5推进器具改造，淘汰落后产品	34

2.6.6加强载体建设，奠定创建基础	34

2.6.7探索非常规水资源利用，加强海绵城市建设	35

2.6.8加强计划用水和定额管理	35

2.6.9完善价格机制，加强用水管理	35

2.6.10最严格的水资源管理制度初步建立	36

2.7 城市节约用水现状及节水潜力分析	37

2.7.1  综合节水现状及潜力分析	37

2.7.1.1  综合节水现状	37

2.7.1.2. 综合节水潜力分析	39

2.7.2. 居民生活节水现状及潜力分析	39

2.7.2.1  居民生活节水现状	39

2.7.2.2 居民生活节水潜力分析	43

2.7.3 公共用水节水现状及潜力分析	43

2.7.3.1 公共用水节水现状	43

2.7.3.2 公共用水节水潜力分析	44

2.7.4  工业用水节水现状及潜力分析	44

2.7.4.1 工业用水节水现状	45

2.7.4.2 工业用水节水潜力分析	50

2.8面临的问题	50

2.8.1非常规水资源利用工作待加强	50

2.8.2亟待开展供水管网分区计量	51

2.8.3公共机构和工业企业节水潜力仍需挖掘	52

2.8.4社会公众的节约用水意识尚需加强	52

2.8.5法律监督机制需进一步健全，节水执法力度需强化	52

2.8.6水资源供需矛盾突出，需推进引水配水等水资源工程。	53

2.8.7企业水平衡测试工作有待进一步加强	53

2.8.8自备井管理不足	53

2.8.9需加大自备井管理	53

第三章   规划总则	54

3.1  规划目的	54

3.2 规划指导思想	54

3.3 规划原则	54

3.4  编制依据	55

3.4.1 国家及地方有关法规、文件	55

3.4.2 有关规范、技术标准、文件	56

3.5  规划范围和期限	56

3.5.1 规划范围	56

3.5.2 规划期限	57

3.6 规划目标	57

3.6.1 总体目标	57

3.6.2. 具体目标	57

3.7  节水规划技术路线	57

3.8 主要任务	58

3.8.1完善以节水减污为主线的政策保障和措施体系	58

3.8.2强化以提高用水效率为核心的管理体系	58

3.8.3 建立和促进非常规水资源利用体系	58

3.8.4积极强化节水技术保障体系	59

3.8.5建立自觉节水的社会行为规范体系	59

第四章 城市需水量预测和供需平衡分析	60

4.1城市需水量预测	60

4.1.1指导思想	60

4.1.2需水量预测的方法	60

4.1.3需水量预测的指标选择	60

4.1.4中心城区需水量计算	61

4.1.4.1分类用水指标法	61

4.1.4.2人均综合用水量指标法	61

4.1.4.3中心城区需水量确定	61

4.1.5供水规模确定	61

4.2 水源评价及选择	61

4.3水量供需平衡分析	63

4.4 规划节水潜力分析	64

4.4.1规划工业节水量分析	64

4.4.2规划生活节水量分析	65

4.4.3非常规水资源利用节水潜力分析	65

4.4.4总体节水潜力分析	65

第五章  节约用水指标体系和规划目标	66

5.1  节约用水指标体系	66

5.2  节约用水规划目标	67

5.2.1 城市节约用水规划目标值	67

5.2.2.1 基础管理指标	67

5.2.2.2 技术考核指标	67

5.3  实现目标的总体构想	69

第六章  重点区域与领域节水	70

6.1重点区域	70

6.1.1区域发展布局	70

6.1.2重点区域	70

6.2城市居民和非居民生活节水对策与措施	72

6.2.1节水目标	72

6.2.2节水目标预期效果	72

6.2.3节水对策措施	72

6.2.3.1深入开展节水宣传教育，提高全民节水意识	72

6.2.3.2加强节水器具和节水装置的普及和管理	73

6.2.3.3加强水平衡测试，全面推行计划用水和定额管理	75

6.3城市管网改造	75

6.3.1降低城市供水管网漏水率	75

6.3.2加快排水管网改造和建设	78

6.3.2.1加强管网现状调查与勘测	78

6.3.2.2推进部分老城区雨污合流制改造	78

6.3.2.3加快新老城区雨污分流制改造和建设	80

6.3.2.4定期维护及更换排水管道	81

6.3.3推进居住小区二次供水设施改造	81

6.4信息化建设	82

6.4.1节水系统信息化	82

6.4.2排水系统信息化	83

6.4.3水环境生态系统信息化	84

6.4.4节水宣传信息化	84

6.5非常规水资源利用政策与措施	85

6.5.1再生水利用	85

6.5.2雨水利用	87

6.5.3矿井水利用	90

第七章  城市节水政策措施建设	92

7.1完善节水法规政策	92

7.2强化城市规划引领制度	92

7.3建立节水奖惩制度	92

7.4严格实施计划用水和定额管理制度	93

7.5推进“节水三同时”管理制度	93

7.6建立节水产品推广制度	93

7.7鼓励和促进合同节水管理制度	93

7.8吸引社会资本机制建设	93

7.9强化节水型企业体制建设	93

7.10探索非常规水资源利用促进长效机制	94

第八章   城市节水重点工程量及投资估算	96

8.1工业节水重点工程	96

8.2生活节水重点工程	97

8.3非常规水资源利用工程	98

8.4老旧管网改造及漏损控制（不计入总投资）	99

8.5 雨污分流改造工程（不计入总投资）	100

8.6 远期工程量及投资估算	100

8.7  能力建设工程	100

8.7.1节水管理服务能力建设工程	101

8.7.2发展保障能力建设	101

8.8节水教育建设工程	101

8.8.1 节水宣传教育	101

8.8.2 中小学节水教育基地建设工程	101

8.9 投资估算及来源分析	101

8.9.1节水投资估算	101

8.9.1.1 节水投资估算汇总	101

8.9.2重点工程资金来源	102

8.9.2.1加大政府投入	102

8.9.2.2争取上级财政支持	102

8.9.2.3拓宽投融资渠道	102

第九章  实施预期效果及环境影响评价	103

9.1规划实施经济效益评价	103

9.1.1水资源利用效率显著提高	103

9.1.2用水结构逐步优化	103

9.2规划实施社会效益评价	103

9.2.1增强民众的节水意识，改善生态环境质量	103

9.2.2规范区域用水秩序，加快产业优化升级	104

9.3规划环境影响评价	104

9.3.1主要环境影响分析	104

9.3.2环境影响减缓措施	105

9.3.3环境影响评价结论	105

第十章  规划保障措施	107

10.1加强机构建设，落实目标责任	107

10.1.1加强节水管理机构建设	107

10.1.2落实节水目标责任	107

10.2加强监督管理，完善考核体系	108

10.3加强节水宣传，完善参与机制	108

10.4保障资金投入，强化市场调节	109

10.4.1加大政府投入	109

10.4.2 企业自筹资金	109

10.4.3争取上级财政支持	109

10.4.4拓宽投融资渠道	109

10.4.5完善激励奖惩机制	110

10.5依靠技术创新，强化科技支撑	110

10.5.1落实相关技术标准体系	110

10.5.2提高节水科技创新能力	110

10.5.3完善节水信息化管理平台	110

前   言

水是城市和工业的“血液”，是国民经济发展的支柱性因素。水不仅影响着生产力的发展，也关系到社会的安定。自20世纪70年代以来，随着社会经济的快速发展，城市化进程的加快，以及水环境的人为污染和掠夺性开采与滥用，使淡水的可用数量正在急剧减少，水已向人们发出紧急警告：人类对淡水资源不注意珍惜和保护，就会受到灾难性的惩罚。我国河川平均径流量居世界第6位，但人均水资源占有量只有世界人均值的1/4，在统计的149个国家中列世界第109位，我国的水资源并不丰富，甚至被联合国粮农组织列为13个贫水国之一。近年来，水危机已严重制约了我国的经济发展，全国用水量日益增长的趋势构成了水资源供需平衡失调的严峻形势。据资料统计，在全国669个建制城市中，有400多个不同程度的缺水，其中比较严重缺水的达110个；在32个百万人口以上的特大城市中，有30个长期受到缺水的困扰。由于供水不足，城市工业每年经济损失达2000亿元以上，影响城市人口约4000万。

淮北市位于安徽省北部，东经 116 度 23 分-117 度 02 分，北纬 33 度 16 分-34

度 14 分之间。地处华东地区腹地，苏、鲁、豫、皖四省之交，北接萧县、江苏徐州，南临蒙城，东与宿州比邻，西连涡阳和河南永城。南北长 108 公里，东西宽60 公里，总面积 2741 平方公里。城市开发边界内：东至东外环路；西至101省道、相凤路、淮海西路、相山区区界；北至北外环路；南至新濉河、五宋路。总面积263.5 平方公里，其中城区城市建设用地130平方公里。淮北交通便利，基础完备。京沪、陇海、符夹等铁路纵横东西南北，6 条国道、省道以及京福、连霍高速公路穿境而过。

水资源是我国经济社会可持续发展和生态文明建设的重要内容。我国水资源时空分布不均，人均水资源量较低，供需矛盾突出，加之受经济结构、发展阶段和全球气候变化影响，严重制约着经济社会可持续发展。城镇节水是解决水资源供需矛盾、提升水环境承载能力、应对城市水安全问题的重要举措。深入推进城镇节水工作，有利于提高用水效率和效益，优化发展环境，以高效的水资源利用培育新的经济增长点。

习近平总书记提出，要“深入开展节水型城市建设，使节约用水成为每个单位、每个家庭、每个人的自觉行动”。李克强总理在2015年中央经济工作会议上明确要加快推进城市节水综合改造试点示范工作。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要加快城镇节水改造，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《国务院关于进一步推进新型城镇化发展的意见》（国发〔2016〕8号）以及《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，简称“水十条”）均明确了加强城镇节水的工作任务，全面建设节水型城市。

为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，以下简称“水十条”），全面推进城镇节水工作，住房城乡建设部会同国家发展改革委印发了《城镇节水工作指南》（以下简称《指南》）,要求各地对照“水十条”确定的“到2020年，地级及以上缺水城市全部达到国家节水型城市标准要求，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成”的目标要求, 制定节水工作计划，明确尚未达到国家节水型城市标准城市的完成期限和责任人，加快推进。

淮北市市委、市政府对于城市节水工作一直非常重视，一直把节约用水作为一项基本政策。按照国家、省颁发的有关法律、法规，在省住建厅、发展改革委等各级部门领导和支持下，淮北市城市节约用水管理部门通过制定地方规章、编制发展规划，确定地方节水目标，加强节水管理等措施使淮北市近年来节水工作有了长足的进步，但也存在一些有待解决的问题，本次规划是淮北市进一步加强节水工作的需要，也有利于促进节水型城市的创建。

规划的编制将为节水管理工作指明发展的方向，也有利于市政府及供水节水管理部门对新一轮各项专业规划进行指导和协调，发挥规划的最佳综合效益，使淮北市的节水工作取得更大的进步。

本次规划的编制，得到了淮北市住房和城乡建设局、淮北市节水办、淮北市经信委、淮北市水务局、淮北市生态环境局、淮北市统计局等有关部门的大力支持，在此一并深表谢意！

第一章  背景概况

1.1.  自然概况

1.1.1. 地理位置

淮北市位于安徽省北部，东经116 度23 分-117 度02 分，北纬33 度16 分-34度14 分之间。地处华东地区腹地，苏、鲁、豫、皖四省之交，北接萧县、江苏徐州，南临蒙城，东与淮北比邻，西连涡阳和河南永城。南北长108 公里，东西宽60 公里，总面积2741 平方公里。淮北交通便利，基础完备。京沪、陇海、符夹等铁路纵横东西南北，6 条国道、省道以及京福、连霍高速公路穿境而过。

淮北市地处沿海经济开放区向内地辐射的波及区的边缘，属于省际边界城市。淮北临近连霍、合徐两条高速公路，同时距徐州机场仅一个多小时车程，具有一定区位优势。尤其是临近东部沿海发达地区，具有很好的地缘优势，可以较快接受东部沿海经济发达地区的经济辐射、产业转移。因此，淮北市在整个周边区域中具有很重要的地位，有条件发展成为皖东北地区的一个中心城市。

淮北市地处安徽省北部，早在7000 年前新石器时代早期即有人类在此开始耕作。1949 年，中华人民共和国成立，本地分属皖北行政公署宿县专区之宿县和萧县。1950 年，析宿县西境置濉溪县。1960 年，经国务院批准，设立濉溪市。1971年，濉溪市更名为淮北市。

1.1.2.地形地貌

淮北市地处黄淮中下游平原，地貌类型以平原为主，地势自西北向东南微倾，城区北依相山，西临萧濉新河，东、西有寒武、奥陶系地层组成的山丘平行延伸两侧。其主要类型是：平原、山丘、湖洼地、河流。

淮北市平原面积占土地总面积的95.3%，低山残丘面积仅占4.7%。山脉主要分布在北部及中部偏东，系泰山余脉，海拔在60～400 米之间，余者皆为一望无际的平原，其海拔高度22.0～37.0m 米。地势由西北向东南倾斜，坡降约为万分之一。境内山地一般高程约200m，以濉溪县的老龙脊最高，海拔为362m；其次是市区西部的相山，海拔342m。以横贯平原中部的古隋堤（今宿永公路）为界，北部为黄泛冲积平原区，土壤肥沃，地面平整，地下水丰富；南部为古老河湖沉积平原，地势较低，地下水位较高，地瘦质差，但增产潜力大。

1.1.3. 水文地质

（1）气象条件

淮北市地处中纬度地区，属北方型大陆性气候与湿润性气候之间的过渡性气候。四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，冬季显著，夏雨集中，无霜期长，日照充足。主导风向全年以偏东风为主，其次为偏北风和偏南风。

受季风影响，降雨量的年际、年内变化较大，雨量集中且分布不均。多年平均降水量860mm，主要集中在汛期6～9 月，约占全年的60%；年降水量最多的1963 年为1352.3mm，降水量最少的1999 年为558.8mm，相差2.4 倍。最大日降水量249mm（1957 年7 月14 日），年平均降雨天数92d。淮北市暴雨日数不多，平均只有3 天，出现暴雨的时间一般为6～9 月。

市域年平均降雪日数为9d，平均初雪日期为12 月12 日，平均终雪日期为3月2 日；年平均积雪日数为12d，最多为42d；积雪深度最深为200mm。年平均气温14.5℃，1 月为全年最冷月，平均气温-0.1℃，7 月为全年最热月，平均气温27.5℃；极端最高气温41.1℃（1992 年6 月11 日），极端最低气温-21.3℃（1969年2月5日）。历年平均日最低气温<0℃的天数为83d；历年平均日最高气温>35℃的天数为16d。多年平均日照时数2294h，日照的月份分布以6 月份日照时数为最多，2月份最少；5～9 月份作物生长旺盛期日照时数为1100h，占年总日照时数的48%。市境主导风向为东北风，常年平均风速3.0m/s；10 分钟平均最大风速为19m/s，相当于8 级风力。

（2）水文条件

本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要以大气降水为主补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致，由西北向东南。地下水位升降随季节（降雨量）变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。淮北市浅层地下水主要分布在山涧盆地和广大的洪～冲积平原地区。浅层地下水位埋深，除岩溶水超采漏斗区外，一般在3～6m。汛期河道水位较高，地下水位相应也较高，旱季地下水位埋藏则较深。中深层孔隙型地下水主要分布于萧濉新河西南广大平原地区，沿河道两岸展布。淮北市岩溶水主要分布于淮北市北部地区。

该区水文基本特征为：汛期洪水呈量大、峰缓、历时长的特点；枯水期河道无水源，稍干旱年份，不少河流干枯断流。

1、水文测站

濉溪雨量站离老濉河很近，设立于1950年，具有长期降雨观测资料，但没有24h以内短历时暴雨统计资料；相山雨量站离老濉河上游不远，前几年刚拆除，具有较长的短历时暴雨统计资料。

淮北市雨量站分布图

2、设计暴雨

以老濉河为例，由于老濉河流域面积较小，下垫面为城市建成区，产汇流时间短，因此涝灾风险主要源于短历时暴雨，设计暴雨采用淮北市原相山雨量站的短历时实测暴雨资料，资料序列为1982～2007年，一共26年，略短于30年，由于最近几年淮北市并未发生显著的大暴雨，因此该暴雨序列能满足防洪排涝计算需要的代表性要求。计算结果见下表：

表 1-1    淮北市相山雨量站短历时暴雨统计特征表

| 时段 | 最大 |  | 统计参数 |  |  | 不同频率降雨量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 雨量（mm) | 出现时间 | 均值（mm) | Cv | Cs/Cv | 1% | 2% | 5% | 10% |
| 1h | 95.1 | 1992-8-11 | 48.8 | 0.44 | 4 | 123.5 | 109.7 | 91.3 | 77.1 |
| 3h | 117 | 1997-7-17 | 69.1 | 0.44 | 4 | 174.8 | 155.3 | 129.2 | 109.2 |
| 6h | 151.6 | 1997-7-17 | 81.8 | 0.45 | 4 | 210.6 | 186.7 | 154.7 | 130.3 |
| 12h | 179.5 | 1997-7-17 | 96.2 | 0.45 | 4 | 247.7 | 219.5 | 182 | 153.2 |
| 24h | 224.3 | 1982-7-21 | 113.1 | 0.45 | 4 | 291.2 | 258.1 | 213.9 | 180.2 |

根据淮北地区水文计算方法，本地区流域面积小于100km2时，设计暴雨点面折算系数为1。

（3）土壤地质

淮北区区域大地构造位置属于中朝准地台东南之淮河台坳淮北陷褶断带，基底为一巨型的东西坳陷带。市区东南约30km 的符离集断层带是安徽省淮北北部地区最大的东西向构造，具有长期继承性活动特点，控制淮北北部地区断裂构造、岩浆岩分布及新生代坳陷的形成与发展。符离集断层北侧构造变形强烈，形成紧闭、倒转褶曲和叠瓦状断层。符离集断层南侧构造变形相对较弱，为宽缓的向、背斜构造。淮阴山脉位于符离集断层北侧，自西向东发育有北北西向萧县复式背斜、闸河复式向斜和蛮顶山复式背斜等，以及同向压性或压扭性断层和北西向张扭性断层。除蛮顶山背斜核部出露震旦系地层外，其余背斜核部为寒武系地层；向斜核部则多由石炭～二叠系地层组成。淮北平原及山间盆地地表则全为第四系地层覆盖。淮北市域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残丘占全市总面积的4.7％。淮北市地下水位较高，土壤入渗条件好。

淮北城区第四系地层分布广泛，厚度不均，山前、山间平原区一般厚0～70米，西部和南部一般厚100～200 米，部分地区可逾300 米，地基承载力山前地带可达18T/m2，平原地区大多在8T/m2。

（4）河流水系

一、河流

淮北境内河流众多，自北向南依次分布有新汴河水系的萧濉新河、闸河、龙岱河、洪碱河、湘西河、南沱河、王引河，怀洪新河水系的包河、浍河、澥河、北淝河等，主干河道总长327km，两岸配套大沟140多条。

新汴河水系的主要支流有闸河、萧濉新河、龙岱河、王引河、南沱河，怀洪新河水系的主要支流有浍河和澥河。

闸河发源于江苏省徐州市十八里屯，由北向南流经江苏铜山、安徽淮北市、淮北、淮北，于符离集闸上王闸口汇入萧濉新河，全长72.4km，流域面积466km2。闸河淮北市境内长50.9km，河道上建有北山闸、拖山闸、丁庄闸，三座节制闸总库容400.0万m3，兴利库容300.0万m3。

萧濉新河本干起源于瓦子口，经濉河引河注入新汴河，全长62.1km，流域面积2626km2，主要支流有大沙河、洪碱河和岱河上段。萧濉新河淮北市境内长度39.8km，上面建有黄桥、淮纺路节制闸，其中，黄桥闸正常蓄水库容499万m3，淮纺路闸正常蓄水库容537万m3。

龙岱河为萧濉新河支流，来水面积为415km2。东支龙河发源于淮北市城东北龙湖，全长46.2km，其中淮北境内长度34.5km。西支岱河全长17.9km，流域面积105km2。两河在相山区任圩镇双庄附近汇流后称龙岱河，在烈山区宋疃镇陈路口入萧濉新河。龙岱河陈路口闸，正常蓄水库容317.0万m3。

王引河原名溪河，本干起源砀山县固口闸，在四铺闸上汇入南沱河，全长77.3km，流域面积1241km2。王引河淮北市境内长43km，上面建有仲大庄闸和侯王闸，其中，仲大庄闸正常蓄水库容331万m3，兴利库容270万m3。

南沱河发源于河南省商丘刘口集，流经虞城、商丘、夏邑、淮北、濉溪至淮北戚岭孜入新汴河。南沱河濉溪县境内长46.2km，上面建有四铺和徐楼节制闸。四铺闸以上来水面积3936km2，库容775万m3，兴利库容620万m3；徐楼闸蓄水库容850万m3，兴利库容620万m3。

浍河是怀洪新河水系中最大的支流，也是淮北地区重要的省际河道。西北起自废黄河南堤，东南迄怀洪新河，九湾以上流域总面积4850km2。濉溪县境内建有临涣闸、南坪闸，其中，临涣闸控制面积2795km2，正常蓄水库容1050万m3；南坪闸控制面积3472km2，正常蓄水库容730万m3。

澥河发源于濉溪县白沙镇，流经埇桥区、怀远县，于固镇县胡洼闸汇入怀洪新河，全长81km，流域面积757km2。澥河淮北市境内集水面积344.1 km2，河长39.3km。

北淝河流域面积1670 km2，境内河道长6.3km，集水面积124.5km2。

新北沱河上游截源后，流域面积85.0km2，境内河道长12.5km，其上建有蔡桥闸，蓄水库容180万m3，兴利库容140万m3。

全市河道节制闸14座，蓄水总库容4790万m3，兴利库容3610.1万m3。全市现有大沟140余条，长1539km；中沟2190条，长3615km，大、中沟上建有涵闸251处，蓄水总库容2550万m3，兴利库容1780万m3。

淮北市山丘区有中型水库1座—华家湖水库，总库容1330万m3，兴利库容930万m3；小型水库4座，总库容151万m3，兴利库容127.6万m3。东北山丘区较大的塘坝有4处，总库容19.0万m3，兴利库容16.3万m3。山丘区水库、塘坝位于岩溶发育地带，渗漏较为严重，偏旱-干旱年份，基本干枯见底。

王引河                                                    萧濉新河

表 1-2   淮北市内主要河道长度及控制流域面积

| 河道名称 | 长度（km） | 控制流域面积（km2） |
| --- | --- | --- |
| 洪碱河 | 19.15 | 465 |
| 龙岱河 | 34.65 | 415 |
| 萧濉新河 | 37.73 | 2626 |
| 岱河 | 17.9 | 105 |
| 闸河 | 72.4 | 466 |
| 王引河 | 43 | 1112.9 |
| 老濉河 | 10.6 | 53.9 |

二、湖泊

淮北市是一座以煤炭开采为支柱工业的城市，开采后的区域地表下沉，形成塌陷区，雨季雨水在此蓄积，形成湖泊。根据《淮北市城市生态水景规划》，淮北市将拥有五座较大规模的湖泊，即东湖、南湖、中湖、乾隆湖以及北湖，水域总面积可达22.31km2，目前，北湖尚未塌陷形成湖泊，其他塌陷区虽未完全塌陷，但已形成一定规模的水域。

南湖                                                       东湖

淮北市五大湖泊的共同特点是：位于周边城区的低洼区、与周边河流连通、水域面积较大、具有潜在的水体调蓄能力。淮北市北部为山区，地面坡度大，汇流速度快，而城区段河道及地面坡度相对平缓，汛期暴雨洪水在城区段易形成量大，缓峰、历时长为特点的洪水过程；受外河干流持续高水位的顶托，城区雨水难以下泄，低洼区往往容易形成内涝。同时，城区过境河道境外汇水面积大，也对城区段河道的过流能力形成较大的压力。面对淮北市城区汛期雨水工程的复杂性，原本可以起到错峰避洪作用的五大湖泊，因为处在城区郊外，缺乏统一的监测管理，所以迟迟未受到应有的利用和开发。

淮北市主要水系图

（5）地震灾害

我省淮北北部大部分地区属地震相对稳定区。根据近期地震资料分析，主要以震级小于4.0 级的弱震和微震为主。发震位置主要分布在淮北市以南的涡阳县、濉溪县临涣、淮北大店及灵璧县附近，以及北部萧县以北一带。据2001年出版的《中国地震动参数区划图（1∶400 万）》，工程区地震动峰值加速度为0.05g（相当于原地震基本烈度Ⅵ度），地震动反应谱特征周期为0.45s。淮北市位于我国大地构造分区相对较稳定的地块，无大构造断裂带。近千年来，从未发生过中强度地震。历代所遇到的小震大都是由山东、苏北、河南等地区波及传来。地震按基本烈度6 度设防。

1.1.4  社会经济发展概况

淮北市资源富集、景观美丽，矿产丰富、品种繁多，其中以煤为最，远景储量350亿吨，工业储量80亿吨；气候宜人、光照充足，是国家和安徽省重要的粮、棉、畜禽、蚕桑等农副产品生产基地。

淮北市建市初期是以煤炭为主，70 年代后由单一的煤炭城市，逐步发展为以煤炭、电力、纺织、酿酒为主，轻工、建材、化工、冶金、机械、电子、医药等工业行业共同协调发展的能源基地，是苏、鲁、豫、皖四省交界地区的商务、流通中心和陇海—兰新经济带重要的工业城市。

近年来淮北市城市基础设施不断完善，按照城市总体规划，已经编制完成了淮北市天然气利用规划、公交规划、供热规划、供水规划、排水规划、排水防涝规划、绿地系统规划、海绵城市规划等专项规划。淮北的城市功能进一步提升。

淮北市投资成本较低、环境优越。全市现有6 个经济开发区和工业园区，总投资近200 亿元的市开发区南部新区正在建设，为企业发展搭建了坚实平台；20多万工程技术人员和技术熟练的产业工人，为企业用人提供可靠保证。良好的投资环境吸引了一批批外商纷至沓来，香港华润、深圳华孚、浙江维科、盐城新光、山河智能等一批大企业、大集团相继入驻，为淮北的跨越式发展提供了强大的动力。

2017年全市实现地区生产总值（GDP）929.0亿元，按可比价格计算，比上年增长7.6%。其中第一产业增加值64亿元，增长3.8%；第二产业增加值547.3亿元，增长8.6%，第三产业增加值317.7亿元，增长6.9%。三次产业结构6.9:58.9:34.2，与上年相比，第一产业比重下降0.8个百分点，第三产业比重下降1.4个百分点，第二产业比重提高2.2个百分点。人均生产总值41885元，比上年增加5458元，按可比价格计算，增长6.4%；按年均汇率折算为6204美元。

全年新增城镇就业岗位4.8万个，10126名下岗失业人员实现再就业,全年城镇登记失业率控制在2.6%。年末全市从业人员120万人，比上年增加1.5万人。其中，第一产业从业人员38万人，比上年减少0.1万人；第二产业从业人员37.5万人，比上年增加0.5万人；第三产业从业人员44.5万人，比上年增加1.1万人。全年新增私营企业4931户，新增注册资金376.6亿元；新增个体工商户16231户，新增个体从业人员36359人。年末全市实有个体工商户111262户，个体从业人员33.5万人；实有私营企业21599家，注册资金1387.1亿元。

由以上数据可以看出，近年来淮北市的经济增长保持了较高的速度，但仍然面临着经济与产业结构较为单一的不利情况。淮北市产业结构单一，以煤炭、电力为主的能源工业占工业经济比重的60%以上，其他产业的发展均相对滞后，这是导致淮北城市综合功能较为薄弱，对周围地区的辐射和带动作用较低，难以发挥区域性中心城市功能的重要因素之一。

此外，淮北市轻、重工业之比为30：70，比例失衡。而在重工业中，以原材料为主的基础产业所占比重较高，从原料到成品产业链条短，严重制约了煤炭、电力等产业的深层次发展，进而影响产业结构的优化，这使得淮北丰富的资源优势并未能及时转化为产业优势和经济发展优势。

因此，在加快淮北市经济增长，增大经济规模的同时，也要对经济结构进行一定的调整，保持现有“二三一”的产业结构比例，同时力争扩大第三产业的比重。

1.2  城市总体规划概况

1.2.1 淮北市城市总体规划概况

1.2.1.1 规划期限

近期：2016-2020年；

远期：2021-2035年；

远景：2035年以后。

1.2.1.2 规划范围

《淮北市城市总体规划》分为市域、规划区、城市开发边界内三个空间层次。

市域：淮北市行政区划范围，包括3个区、1个县和18个镇，总面积2741平方公里。

规划区：淮北市下辖相山、杜集、烈山三区行政管辖范围，总面积760平方公里。

城市开发边界内：东至东外环路；西至101省道、相凤路、淮海西路、相山区区界；北至北外环路；南至新濉河、五宋路。总面积263.5 平方公里，其中城区城市建设用地130平方公里。

1.2.1.3 城市性质和职能

淮北市城市性质：国家重要能源基地，中部地区新材料产业基地，苏鲁豫皖交汇区域中心城市。

淮北市城市职能：国家重要能源基地，中原城市群重要节点城市，宿淮城市组群核心城市，安徽省重要的现代煤化工基地和战略性新兴产业基地，苏鲁豫皖四省交汇区域生态旅游和休闲度假中心。

1.2.1.4 城市人口规模

根据淮北市人口流动、常住人口变化和城镇化发展趋势，以资源和环境承载能力为约束，同时考虑应对包括常住人口、半年以下暂住 人口、短期游客等在内的实际服务人口的需求，预留公共服务设施和基础设施的保障能力。规划到2035年全市常住人口规模控制在260万人以内，城镇人口规模控制在220万人左右，城镇化水平达到85%。其 中：

淮北城区（城市开发边界内）城市人口130万人；

濉溪县城城市人口40万人；

中心镇城镇人口34.5万人；

一般镇城镇人口15.5万人。

1.2.1.5 城市建设用地规模

按照城乡建设用地规模减速增长、用地结构优化、集体建设用地集约高效使用的要求，规划到2035年全市城乡建设用地规模控制在 521.27平方公里以内，包括城镇建设用地279平方公里、独立工矿用 地14平方公里、农村居民点用地228.27平方公里。

1.2.1.6城区（城市开发边界内）规模

规划到2035年，城区（城市开发边界内）城市人口规模为130万人，城市建设用地规模为130平方公里。其中： 近期到2020年，城区（城市开发边界内）城市人口规模为105万人，城市建设用地规模为105平方公里。

1.2.1.7城区（城市开发边界内）空间发展策略

依托相山、龙脊山绿色屏障，聚焦城市“中央湖廊”，城市由“依山建城”迈向“拥湖发展”，拉开城市空间发展框架。 城市用地发展方向：东进、西延、南扩、北调、中优。 东进：沿人民路、沱河路东向推进，开拓城市空间； 西延：沿人民路、沱河路西向延伸，整合城市空间； 南扩：向南有序扩展，完善城市功能； 北调：调整用地功能，提档优化升级； 中优：优化特色空间资源，提升空间环境品质。

1.2.1.8城区（城市开发边界内）空间布局结构

规划形成“一带双城、四轴六区”的城市空间结构。

“一带双城”——中央湖廊（中央生态景观带），生态枢纽、绿色开敞；东部城区、西部城区，环湖而立，隔湖相望。

“四轴六区”——人民路、沱河路、相山路、梧桐路四条城市发展轴；相山、杜集、凤凰山、龙湖、东湖、烈山六大城市片区。轴向带动，有序发展；片区联动，有机生长。

1.2.1.9城区（城市开发边界内）用地布局规划

规划至2035年，城市开发边界范围总面积为263.53平方公里，其中城市建设用地规模为130平方公里。

表1-3     城区（城市开发边界内）用地平衡表

| 用地代码 |  | 用地名称 | 用地面积 (hm²) | 占城市建设 用地比例(%) | 人均用地面积 （m²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 |  |  |  |  |
| R | 居住用地 |  | 5505.99 | 42.35% | 42.35 |

|  | R2 | 二类居住用地 | 5505.99 | 42.35% | 42.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 |  | 1257.37 | 9.67% | 9.67 |
|  | A1 | 行政办公用地 | 181.13 | 1.39% | 1.39 |
|  | A2 | 文化设施用地 | 74.75 | 0.58% | 0.58 |
|  | A3 | 教育科研用地 | 876.88 | 6.75% | 6.75 |
|  | A4 | 体育用地 | 30.23 | 0.23% | 0.23 |
|  | A5 | 医疗卫生用地 | 79.90 | 0.61% | 0.61 |
|  | A6 | 社会福利用地 | 11.86 | 0.09% | 0.09 |
|  | A9 | 宗教用地 | 2.63 | 0.02% | 0.02 |
| B | 商业服务业设施用地 |  | 1249.43 | 9.61% | 9.61 |
|  | B1 | 商业用地 | 1112.16 | 8.56% | 8.56 |
|  | B2 | 商务用地 | 81.28 | 0.63% | 0.63 |
|  | B3 | 娱乐康体用地 | 48.35 | 0.37% | 0.37 |
|  | B4 | 公用设施营业网点用地 | 6.70 | 0.05% | 0.05 |
|  | B9 | 其他服务设施用地 | 0.94 | 0.01% | 0.01 |
| M | 工业用地 |  | 1284.84 | 9.88% | 9.88 |
|  | M1 | 一类工业用地 | 698.93 | 5.38% | 5.38 |
|  | M2 | 二类工业用地 | 582.93 | 4.48% | 4.48 |
|  | M3 | 三类工业用地 | 2.97 | 0.02% | 0.02 |
| W | 物流仓储用地 |  | 268.45 | 2.07% | 2.07 |
|  | W1 | 一类物流仓储用地 | 259.96 | 2.00% | 2.00 |
|  | W2 | 二类物流仓储用地 | 8.49 | 0.07% | 0.07 |
| S | 道路与交通设施用地 |  | 1271.58 | 9.78% | 9.78 |
|  | S1 | 城市道路用地 | 1192.51 | 9.17% | 9.17 |
|  | S2 | 城市轨道交通用地 | 0.89 | 0.01% | 0.01 |
|  | S3 | 交通枢纽用地 | 62.14 | 0.48% | 0.48 |
|  | S4 | 交通场站用地 | 10.62 | 0.08% | 0.08 |
|  | S9 | 其他交通设施用地 | 5.43 | 0.04% | 0.04 |
| U | 公用设施用地 |  | 94.35 | 0.73% | 0.73 |
|  | U1 | 供应设施用地 | 59.78 | 0.46% | 0.46 |
|  | U2 | 环境设施用地 | 27.27 | 0.21% | 0.21 |
|  | U3 | 安全设施用地 | 7.30 | 0.06% | 0.06 |

| G | 绿地与广场用地 |  | 2067.99 | 15.91% | 15.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | 公园绿地 | 1358.35 | 10.45% | 10.45 |
|  | G2 | 防护绿地 | 686.15 | 5.28% | 5.28 |
|  | G3 | 广场用地 | 23.44 | 0.18% | 0.18 |
| H11 |  | 城市建设用地 | 13000.00 | 100.00% | 100.00 |
|  | E1 | 水域 | 2373.26 |  |  |

1.2.1.10 城市发展职能

淮北市的城市职能可以概括为“三个基地、一个枢纽”：

（1）承接东部产业和资本转移的新型加工制造基地；

（2）长三角的优质农产品生产加工供应基地；

（3）长三角的旅游休闲度假基地；

（4）皖苏浙边界地区重要交通物流枢纽。

1.2.1.11 城市发展目标

落实中央要求，对接国家发展战略；建设“四个之城”，迈向区域中心城市。

实施中国碳谷·绿金淮北战略，打造苏鲁豫皖交汇区域中心城市， 建设更具活力的开放创新之城、更富效能的转型样板之城、更可持续 的绿色低碳之城、更显魅力的山水生态之城。

1.2.2 淮北市土地利用总体规划

淮北市中心城区规划控制范围包括相山区、烈山区、杜集区的建成区、濉溪县城关镇区域以及周边因城市发展需要实施控制的地区组成。区域范围东至龙脊 山，西至相山区界，西南至濉溪县城关镇行政边界，南至烈山区宋疃镇行政边界， 北至杜集区矿山集街道、高岳街道行政边界。规划控制范围约为 526.51 平方公里。

一、土地生态环境建设与保护 实施生态保护工程：实施自然资源开发、湿地保护与恢复、水土保持、植被恢复、水及土壤质量改良等生态保护工程。划定相山绿化保护区、南湖湿地公园 等一批保护示范区，扩大生态用地保护面积，禁止过度开发，保护湿地生态系统、 动物栖息地和生物多样性。

加强生态廊道的保护与建设：建设沿路、沿堤、沿沟、沿渠的景观生态廊道， 防护林带乔灌结合，建立稳定的生态系统，充分发挥其生态服务功能。

加强矿山生态环境恢复治理：统筹部署矿山环境恢复治理重点工程，重点推 进段园采煤沉陷区、闸河北部采煤沉陷区、闸河中部采煤沉陷区、闸河南部采煤 沉陷区、刘桥采煤沉陷区、百善采煤沉陷区、临海童采煤沉陷区和任楼采煤沉陷 区等 8 个煤矿沉陷区的矿山环境恢复治理工作。

二、优化中心城区用地空间布局

（一）建设“三个组团一个绿心”布局结构

1．“三个组团”即相山组团、烈山组团、矿山集组团。

2．“一个绿心”即中心城区中部采煤沉陷形成的湿地公园。

（二）构建“东西两个工业区”

东部淮北市经济开发区：是中心城区近期工业发展的重点区域，也是淮北市城市经济转型的主要发展平台。规划将淮北市经济开发区建设成为设施配套、环 境优美的集生产、科研、居住为一体的经济开发区。

西部凤凰山工业区：依托 202 省道发展，是中心城区跨过相山向西拓展的主 要区域。重点发展加工工业等劳动密集型产业。

（三）形成“七横八纵一环”主干道骨架

七横：由北至南依次为淮海路、青年路、东湖路、人民路、南黎路、流河路、乾隆湖路。

八纵：由西至东依次为老 202 省道、濉溪路、相阳路、长山路、东山路、南 湖路、龙山路、青年路。

一环：城市外环路，由新 202 省道、北外环路、东外环路组成。

（四）构筑“环、楔、廊、园相结合”的绿地系统

在“双山伴湖”的山水城市的总体框架下，以周边相山、老龙脊山作为体现山水城市特征的竖向景观标志，以中心城区中心沉陷区湖面作为体现山水城市的 水平景观标志，突出山、水、城、林交融一体的城市特色，形成环、楔、廊、园的多种绿地形式，建设淮北市中心城区富有地方特色的城市绿地系统。

环：在中心城区三个城市组团外围，以相山、大泉山、二泉山、架子山、花 鼓山、朱山、花山、烈山、卧牛山、青龙山、三五山、四山、北山、丰山为核心， 结合中心城区外围的防护绿地和生态绿地，构筑中心城区的绿环。

楔：在各个城市组团之间，通过一定宽度的楔型绿地加以分隔，其中相山和 濉溪主要通过濉河及两侧各 50 米的绿带予以分隔，烈山、矿山集组团从中心城区 东北延伸至西南方向的沉陷区水面，与周围生态绿地加以分隔。

廊：指沿城市水系、主要干道布置的绿带，通过一定宽度的设置，既控制道 路的废气和噪声，也为城市创造景观地带，为城市绿地系统的发展起到良好的向 外延续作用。

园：建设包括相山公园、东湖湿地公园、中心公园、龙湖公园、烈山湿地公 园、南湖湿地公园在内的多个市级公园。

1.3《淮北市海绵城市专项规划（2016~2030）》简介

1.3.1规划期限

规划期限为 2016-2030 年；基准年为 2016 年；近期水平年为 2020 年；远期水平年为 2030 年。

1.3.2  规划范围

本次规划范围包括淮北市城市总体规划确定的城区 96.25km 2 、淮北市经济开发区新区 30km 2 ，高铁新区 30.5km 2 ，同时考虑中心城区以外与本规划相关联的排水系统自然汇水区域，共计 263.96km2 。

1.3.2 规划目标

近期：2016-2020年，重点完成试点区域的海绵城市建设任务，同时在城市其他重点建设项目中要落实海绵城市建设理念，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响。

远期：2021-2030 年，城市建成区 80%区域实现海绵城市建设要求，建成区内水生态、水环境、水资源、水安全问题得到妥善解决。

1.3.3 指标思想

淮北市海绵城市建设应结合区域本底的实际情况，采取问题与目标双导向建设原则。在城市老区以问题为导向，以径流污染控制为侧重点来确定径流总量控制目标，适度予以源头减排，重点把控末端治理，做好绿色与灰色基础设施的衔接。在城市新区以目标为导向，重点结合地块的源头治理，控制径流总量，统筹水生态、水安全、水环境、水资源的建设要求，在源头实现海绵城市建设目标。打造“水净溪清、蓄雨养源、山水绿轴、生态宛陵”的特色海绵城市建设。

1.3.4  海绵城市建设总体目标

1、年径流总量控制率：淮北市年径流总量控制率为 70%，对应设计降雨量为23.5mm。

2、径流污染控制：淮北市采用 SS 作为径流污染控制指标，确定淮北市海绵城市雨水系统的年 SS 总量去除率不小于 45%。

1.3.5  海绵城市指标体系

表1-4  海绵城市建设分类指标表

1.4《淮北市城市排水（雨水）防涝综合规划》（2014-2020）简介

1.4.1 规划范围

规划范围为淮北市城区建设用地范围约 96.25km2 及淮北市经济开发区新区二 期建设范围约 30km2，共约 126.25km2，同时考虑中心城区范围以外与本规划相关 联的排水系统自然汇水区域，规划范围共计为 233.46km2。

1.4.2 规划期限

规划期限为 2014—2020 年。基准年：2013 年；远期：2020 年。

1.4.3规划标准

（1）重现期：淮北市中心城区雨水设计重现期统一取 P=2 年，局部重要地区 重现期取 P=5 年。

（2）城市内涝防治标准

淮北市内涝防治标准对应为：能有效应对不低于 30 年一遇的暴雨。治涝干沟（内河）及其排涝泵站设计标准统一定为 30 年一遇。

1.4.4城市雨水径流控制

结合淮北市的地形地势等概况，确定淮北市径流量控制可采用下凹式绿地、植草沟、可渗透地面、雨水花园和调蓄池等方式。规划主要采用下凹式绿地和蓄 滞水面来实现对雨水的蓄滞目的。

1.4.5城市排水（雨水）管网系统规划

排水体制：采用分流制排水体制，老城区截流式合流制应结合城市雨污分流改造，逐步转化为分流制。

排水分区：规划将淮北市划分为 6 个雨水分区，即萧濉新河及洪碱河雨水分 区、老濉河雨水分区、岱河雨水分区、龙河及龙岱河雨水分区、闸河雨水分区、王引河雨水分区，在 6 大雨水分区的基础上又划分 21 个雨水子分区。

排水管渠：结合现状排水管网铺设及超负荷现状情况，规划改造雨水管道18km；新建雨水管道 430km，其中萧濉新河及洪碱河雨水分区 73.9km、老濉河雨 水分区 38.5km、岱河雨水分区 36.3km、龙河及龙岱河雨水分区 108.4km、闸河雨 水分区 51km、王引河雨水分区 121.9km。

下穿立交桥排水泵站改造：规划对东岗楼泵站、相山路泵站、孟山路泵站、 人民路泵站、南黎路（淮纺路）泵站、北外环路泵站、翠峰路泵站、濉溪路泵站、 宿丁路宋疃泵站等 9 座立交泵站进行改造。

1.4.6城市防涝系统规划

本次规划范围内共有约 52 条骨干治涝干沟（内河），经核算 20 条可以满足新的治涝标准考虑维持现状，剩余 32 条需要进行综合治理。

淮北市中心城区现有 2 座雨水排涝泵站：丁任沟排涝泵站和龙湖排涝泵站，根据核算其不能满足新的治涝标准要求，需要进行扩建。本次规划新增 14 座雨水 排涝泵站，分别为黄桥泵站、东相阳沟泵站、西山河沟泵站、西山一沟泵站、黄 任沟泵站、任井沟泵站、安民沟泵站、土楼沟泵站、蒋台沟泵站、友谊沟泵站、 宁山沟泵站、刘河沟泵站、濉符沟泵站、新北沱河泵站。

1.5  《淮北市城市绿地系统专项规划（修编）2012-2020》

2012年 8 月，安徽省城乡规划设计研究院对《淮北市城市绿地系统规划（2012-2020）》进行了修编并通过评审。

1.5.1 规划目标

以建设皖北具有代表性的低碳型绿色生态城为总目标，逐步完善城市生态基础设施建设，建立良好的城市生态环境和多样的城市绿化景观，把淮北建设成为 “山、水、城”相互交融的具有地方特色的绿色煤城。

充分利用淮北市“三山、六湖、九河”资源禀赋，着力做好“山、水、湖、 绿”文章，将淮北打造成为皖北地区的明珠。近期加强城区内已建成道路的林荫 道改造及城区周边绿道示范段的建设，远期建设绿道网络体系，实现“低碳生活、 绿色出行”的皖北绿色城市。融入更多的文化元素，丰富城市文化内涵，提升城 市文化品位。建设“文明淮北”的发展目标。

1.5.2 规划指标

至 2015 年，城市绿地建设三项主要指标，即建成区绿地率、人均公园绿地面 积、绿化覆盖率分别为：43.5％、15.1 平方米/人、45.3％。

至 2020 年，城市绿地建设三项主要指标，即建成区绿地率、人均公园绿地面 积、绿化覆盖率分别为：45.7％、16.8 平方米/人、48.2％。

表2-5    居住区绿地率规划控制指标

| 城市用地类型 | 绿地率指标要求 |
| --- | --- |
|  | 城市一般地区 |
| 一类居住用地 | ≥40％ |
| 二类居住用地 | ≥35％ |
| 旧城居住改造用地 | ≥30％ |

表2-6  单位附属绿地规划指标一览表

| 附属绿地 类型 | 城市用地类型 |  | 用地面积 （公顷） | 绿地率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c | 代号 | 类型 |  |  |
| 公共设施绿地 | C1 | 行政办公用地 | 75．2 | ≥35 |
|  | C2 | 商业金融业用地 | 1008.6 | ≥25 |
|  | C3 | 文化娱乐用地 | 73.3 | ≥30 |
|  | C4 | 体育用地 | 218.1 |  |
|  | C5 | 医疗卫生用地 | 39.5 |  |
|  | C6 | 教育科研用地 | 210.2 |  |
| 工业绿地 | M | 工业用地 | 2175.06 | ≥10 |
| 仓储绿地 | W | 仓储用地 | 176.62 | ≥20 |
| 对外交通绿地 | T | 对外交通用地 | 349.61 | ≥25 |
| 广场绿地 | S1 | 道路用地 | 1483.8 | 按道路绿地章节要求执行 |
|  | S2 | 广场用地 |  | ≥65 |
|  | S3 | 社会停车场 |  | ≥20 |
| 市政设施绿地 | U | 市政公用设施用地 | 146.14 | ≥20 |

1.5.3 市域绿地系统结构

规划淮北市市域绿地系统为“一心、二带、多廊道”打造的层次丰富的市域绿地系统结构。

“一心”：包括城市中心生态敏感区域及生态控制区绿地、生态恢复区绿地、部分生态协调区绿地、城镇建设区的重要景观绿地等。

“二带”：淮北市的北部相山和东南部的龙脊山的山体走势造就了淮北市市域绿地系统中北、东两方向的天然山体绿化带，成为淮北市区最重要的一项生态 支撑要素。

“多廊道”：指市域范围内规划的高速公路，如合徐高速公路、连霍高速公 路等；公路，如 202 省道、101 省道等；其他主干公路、铁路的防护绿带、重点河 道，如闸河、龙岱河、新濉河等；一般河道景观绿带，如市域内一些城镇之间的 河流分支地段周边的景观绿地、防护绿地；1000kv 线路、500kv 线路、220kv 线路 防护绿带所构成的绿色廊道。

1.5.4 市域绿地系统布局

生态斑块：由主城区内大面积的湿地公园、山体公园及城市各种绿地构成的绿较为集中的生态敏感区域。

生态廊道：沿市域内重要河流（如老濉河、濉溪县区域河流两岸绿地）、水源地、铁路、高速公路、高压线等线型人工生态要素建立生态走廊。

生态基质：农业生产绿地主要有农田林网、经济林、果园、苗圃、花圃、生态农业观光园等，如黄里风景区果园林地。

1.6  《淮北市水资源综合规划2004-2020》

1.6.1水资源现状

1.地表水资源量

淮北市多年平均降水量为844.3mm；降水量地区分布上差异不是很明显，但也存在着区域腹部雨量较小，向东北、东南方向增加的趋势，且向东北的增加梯度比向东南的要大；降水年际变化较大，最大年降水是最小年降水量的2.5倍，降水量年内分配极不均匀，汛期（6～9月）降水占年降水的65.6%。

淮北市多年平均蒸发量为997.5mm；最大年蒸发量为最小年的1.85倍，多年平均月最大蒸发量出现在6月份、约占年蒸发量的15.4%，汛期（6～9月）蒸发量占年蒸发量的48.7%，连续最大四个月蒸发量在5～8月份约占全年蒸发量的51.1%，蒸发量的年际、年内变幅比降水量要小；多年平均干旱指数为1.3，地区气候偏干旱。

淮北市地表水资源的地区分布、年内分配基本与地区降水一致，但同时受下垫面地貌特性及土地属性不同的影响略有不同，地表水资源量地区分布差异比降水明显大些；地表径流的年内分配比降水的年内分配更不均匀。地表水资源量评价成果见表2-7。

表2-7  淮北市地表水资源量评价成果表  单位：亿m3

| 分区 | 多年平均 | 20% | 50% | 75% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 0.994 | 1.426 | 0.885 | 0.562 | 0.264 |
| 中区 | 0.735 | 1.055 | 0.654 | 0.415 | 0.195 |
| 南区 | 2.222 | 3.193 | 1.978 | 1.252 | 0.585 |
| 全市 | 3.951 | 5.665 | 3.505 | 2.215 | 1.041 |

2.地下水资源量

淮北市地下水资源量包括：浅层地下水和岩溶地下水。浅层地下水在平原地区广泛分布，而岩溶地下水只在北部山区存在。

淮北市多年平均地下水资源模数为18.8万m3/km2。山丘区平均地下水资源模数为16.4万m3/km2、平原区平均地下水资源模数为21.87万m3/km2。年内地下水资源量中，大气降水天然补给地下水量，在平原区占90%以上，山丘区接近100%。地下水资源量评价成果见表2-7。

表2-8  淮北市地下水资源量评价成果表  单位：亿m3

| 分区 |  | 多年平均 | 20% | 50% | 75% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浅层地下水 | 北区 | 0.662 | 0.787 | 0.658 | 0.559 | 0.424 |
|  | 中区 | 0.829 | 0.988 | 0.824 | 0.698 | 0.526 |
|  | 南区 | 2.645 | 3.156 | 2.628 | 2.226 | 1.675 |
|  | 全市 | 4.136 | 4.932 | 4.109 | 3.483 | 2.625 |
| 岩溶地下水 | 北区 | 0.895 | 1.091 | 0.884 | 0.730 | 0.527 |
|  | 中区 | 0.102 | 0.126 | 0.101 | 0.082 | 0.056 |
|  | 南区 | 0.047 | 0.053 | 0.047 | 0.042 | 0.036 |
|  | 全市 | 1.044 | 1.270 | 1.032 | 0.854 | 0.619 |

3.水资源总量

由以上地表水和地下水资源量汇总，得到淮北市水资源总量见表2-8。

表2-9  淮北市水资源总量评价成果表  单位：亿m3

| 分区 | 多年平均 | 20% | 50% | 75% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 2.322 | 2.985 | 2.226 | 1.717 | 1.128 |
| 中区 | 1.559 | 1.995 | 1.493 | 1.159 | 0.775 |
| 南区 | 4.460 | 5.740 | 4.262 | 3.282 | 2.165 |
| 全市 | 8.341 | 10.719 | 7.980 | 6.157 | 4.068 |

4.出入境水量

淮北市地表水系较发育，自北向南依次分布有闸河、龙岱河、肖濉新河、王引河、南沱河、浍河、澥河、北淝河等河流，入境水量比较丰沛，按分区统计出、入境水量成果见表2-10。

表2-10  淮北市多年平均出入境水量统计成果表  单位：亿m3

| 分区 | 入境水量 | 出境水量 |
| --- | --- | --- |
| 北区 | 0.90 | 1.18 |
| 中区 | 0.53 | 1.52 |
| 南区 | 2.79 | 4.19 |
| 合计 | 4.22 | 6.89 |

1.6.2供水预测

1.地表水可供水量

表2-11  淮北市地表水可供水量计算成果表  单位：亿m3/a

| 分区 | 水平年 | 多年平均 | 50% | 75% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 2004 | 0.570 | 0.484 | 0.365 | 0.263 |
|  | 2010 | 0.611 | 0.838 | 0.610 | 0.412 |
|  | 2020 | 0.639 | 0.958 | 0.692 | 0.477 |
| 中区 | 2004 | 0.492 | 0.418 | 0.315 | 0.227 |
|  | 2010 | 0.527 | 0.510 | 0.376 | 0.262 |
|  | 2020 | 0.551 | 0.564 | 0.414 | 0.294 |
| 南区 | 2004 | 1.374 | 1.168 | 0.879 | 0.635 |
|  | 2010 | 1.472 | 1.527 | 1.111 | 0.765 |
|  | 2020 | 1.540 | 1.599 | 1.161 | 0.826 |
| 合计 | 2004 | 2.436 | 2.070 | 1.559 | 1.125 |
|  | 2010 | 2.610 | 2.875 | 2.097 | 1.439 |
|  | 2020 | 2.730 | 3.121 | 2.267 | 1.597 |

2.浅层地下水可开采量

表2-12  淮北市浅层地下水可开采量计算成果表  单位：亿m3/a

| 分区 | 总补给量 | 可开采量 |
| --- | --- | --- |
| 北区 | 1.190 | 0.673 |
| 中区 | 1.013 | 0.572 |
| 南区 | 2.890 | 1.633 |
| 合计 | 5.093 | 2.878 |

3.岩溶地下水可开采量

表2-13  淮北市岩溶地下水可开采量  单位：亿m3/a

| 分区 | 总补给量 | 可开采量 |
| --- | --- | --- |
| 北区 | 0.994 | 0.716 |
| 中区 | 0.161 | 0.113 |
| 南区 | / | / |
| 合计 | 1.155 | 0.828 |

4.可供水总量

表2-14  淮北市可供水量汇总表  单位：亿m3/a

| 水平年 | 保证率 | 2004 | 2010 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 50% | 1.401 | 1.453 | 1.465 |
|  | 75% | 1.282 | 1.311 | 1.319 |
|  | 95% | 1.180 | 1.199 | 1.218 |
| 中区 | 50% | 0.945 | 0.989 | 1.000 |
|  | 75% | 0.842 | 0.867 | 0.874 |
|  | 95% | 0.754 | 0.771 | 0.787 |
| 南区 | 50% | 2.650 | 2.774 | 2.803 |
|  | 75% | 2.361 | 2.433 | 2.452 |
|  | 95% | 2.117 | 2.163 | 2.207 |
| 合计 | 50% | 4.996 | 5.216 | 5.268 |
|  | 75% | 4.485 | 4.611 | 4.645 |
|  | 95% | 4.051 | 4.133 | 4.212 |

1.7  《淮北市城市河道综合整治工程可行性研究报告》

1.7.1工程目标

2017年底：将位于主城区受污染严重、对周边环境影响恶劣且群众反响较大、造成严重水质影响的河段进行整治，消除黑臭。主要包括相阳沟、跃进河及宁王沟。

2020年底：在近期对城区主干河道的重度黑臭支流及排口进行治理的基础上，将现状污染较轻的轻度黑臭河段进行整治，彻底消除城区域黑臭水体。具体包括：东相阳沟、西流河及龙岱河。

1.7.2工程范围

表2-15  淮北市黑臭水体一览表

| 水体编号 | 水体名称 | 所在街道 | 整治范围 | 长度（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东相阳沟 | 相山区 | 余庄社区-龙岱河 | 6.0 |  |
| 2 | 相阳沟 | 相山区 | 人民路-老濉河 | 2.8 |  |
| 3 | 宁王沟 | 烈山区 | 淮师大-闸河 | 2.47 |  |
| 4 | 跃进河 | 相山区 | 东相阳沟-相阳沟 | 4.4 |  |
| 5 | 西流河 | 相山区 | 老濉河-沱河路 | 4.74 |  |
| 6 | 龙岱河 | 烈山区 | 龙、岱河交口-青龙山火车站 | 10.69 |  |
| 总计（km） |  |  | 31.1 |  |  |

1.7.3投资估算

本次淮北市城市河道综合整治工程包含跃进河、西流河、龙岱河、东相阳、宁王沟和相阳沟等六条黑臭水体治理。工程总投资为49915.74万元。

1.7.4项目进展

老濉河水生态环境综合整治工程，总投资3亿元，由市水务局负责实施，2017年3月份正式开工，工程已于2018年8月全面完成，2018年11月4日通过省住建厅、环保厅组织的“初见成效”复核。

相阳沟、跃进河、西流河、东相阳沟、宁王沟、龙岱河6条黑臭水体整体打包为城市河道综合整治工程，工程内容包括截污、清淤、水生态净化、河道景观建设等。根据国家环保考核要求，工程分期分批推进。其中一期工程(相阳沟、东相阳沟、跃进河、西流河、宁王沟等5河道的截污、清淤、应急水处理工程) ，2017年5月31进场开工，10月完成河道清淤，11月完成了截污和磁净化水处理工程，经水质监测、第三方测评，达到“初见成效”标准，并于2017年12月通过省级复核。

龙支河综合整治工程，2017年7月开工建设，目前已完工。

1.8  淮北市雨污分流改造工程

淮北市委、市政府决定，2018年启动老城区雨污分流工程，淮北市城区雨污分流工程范围北起相山，南至沱河路，西至萧濉新河，东至岱河，需要新建雨污水管道41.5公里，计划投资12亿元，力争2至3年时间完成雨污分流改造。 2018年5月，淮北市雨污分流工程按照西部片区、相阳沟片区、老城片区、东部片区的规划全面开工建设，同时推进。

目前，淮北市城区雨污分流工程建设进展顺利，四大片区正按照时间节点和时序进度加快施工。目前已累计完成市政道路污水管道约5.2km，开工建设的小区及企事业单位雨污分流工程42个，完工12个。其中，西部片区已完成海宫路、惠黎路污水管道建设工程，累计新建市政道路污水管网共计1.1公里，开工建设的小区及事业单位雨污分流工程共计12个，完工5个；相阳沟片区完成相阳沟污水提升泵站1座，正在建设环保沟截流泵站及压力管网；开工建设的小区及企事业单位雨污分流工程共计24个，完工7个；开工建设的市政道路污水管网1条，完成管道铺设150米；东部片区完成市政道路管网建设1条，正在施工3条，累计新建市政道路管网1.6公里；完成新建泵站1座，改造完成1座；开工建设的小区及企事业单位内部雨污分流工程共计6个；老城片区开工建设市政道路污水管网有9条，已完成3条，累计2.3公里。

1.9  淮北市积涝点情况简介

淮北市地处暖温带半湿润季风气候区，受季风影响，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨。降雨量的年际、年内变化较大，雨量集中且分布不均。一年中降雨主要集中在汛期 6～9 月，约占全年的 60%。夏季若遇持续的强降水过程，大量径流汇入河道，造成河道水位迅速上涨，城区客水难以排泄，极易形成洪涝灾害。

根据有关资料记载，最近 10 年内，淮北市发生积涝情况的年份较为频繁，但是每次发生积涝情况的范围不大。暴雨时期的积涝情况给淮北市城区造成了一定的经济损失，在社会稳定和交通、通讯等方面也造成了一定的不利影响，威胁着人民的生命财产安全。

近年来，淮北市投入了大量资金对城市易涝点进行整治，消除了城市内部濉溪路与电厂专用线立交桥处、火车站、梧桐北路与龙支路交口处附近等多个易涝点，但仍存在以下积涝点：

- 龙山路易涝点：积水点位于龙山路消防支队南边，此处为龙山路最低点。

根据上轮排水规划，龙山路污水应接入拟建桓谭路污水主干管，向西进入任圩泵站。而此段桓谭路至今未修建，污水管道未接通。龙山路两侧新建的住宅小区、机关学校（如天一中学）等处的污水都接入雨水管道。龙山路雨水分段就近排入东湖塌陷区，近几年填湖造地，多处雨水出口被填埋，另有一处出口因为常年流出污水污染村民养殖湖面，也被村民强行封堵。因此，龙山路雨污水都没有出路，雨季雨水积聚后从道路最低点处雨水井冒出地面，造成此路段积水。

（2）泉山路易涝点：泉山路道路排水管道北起桓谭路南至人民路。以前道路两侧都是农田或水塘，能接纳大量雨水，近几年农田水塘消失，泉山路失去了雨水排出口，因此雨季会产生内涝现象。此处积水是因为道路排水管道不贯通。

（3）淮海路易涝点：道路排水分段排入原农田明沟内，由于道路两侧开发建设，挤占了排水沟，使得道路排水无出路，暴雨时存在积水现象。淮海中路老城区段由于现状标准较低，暴雨时也存在积水现象。

（4）人民路岱河桥东、西易涝点：由于桥面较高，该处为人民路东西两侧最低点，雨季雨水积聚后从道路最低点处雨水井冒出地面，造成此路段积水。

现状积涝点分布图

第二章  城市现状分析

2.1水资源概况及开发利用现状

1、降雨量

根据《淮北市水资源综合规划》，淮北市多年平均降雨量（1956～2005）为844.3mm，其中淮北城区为861.2mm、濉溪县为840.1mm。、、和降水量分别为、、706.9和573.3。

淮北市多年平均降水量地区分布上差异不是很明显，但也存在着区域腹部雨量较小，向东北、东南方向增加的趋势，且向东北的增加梯度比向东南的要大；淮北市降水年际变化较大，最大年降水是最小年降水量的2.5倍，降水量年内分配极不均匀，汛期（6～9月）降水占年降水的65.6%，6～8月降水占年降水的52.8%；

2、地表水资源量

淮北市多年平均年降水量为844.3mm、降水总量23.1亿m3，地表径流深为144.2mm、地表水资源量为3.95亿m3。其中淮北城区多年平均年降水量为861.2mm，降水总量4.68亿m3，地表径流深为149.4mm、地表水资源量为0.81m3；濉溪县多年平均年降水量为840.1mm、降水总量18.42亿m3，地表径流深为142.9mm、地表水资源量为3.14亿m3。淮北市地表径流系数为0.171，产水模数为14.41万m3/km。

淮北市频率为20%、50%、75%、95%的地表水资源量分别为5.67亿m3、3.51亿m3、 2.22亿m3、1.04亿m3。

淮北市分区地表水资源量成果详见表。

表2-1   淮北市多年平均地表水资源频率计算成果表

| 分区 |  | 统计参数 |  |  | 不同频率地表水资源量（亿m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 均值（亿m3） | Cv | Cs/Cv | 20% | 50% | 75% | 95% |
| 淮北城区 |  | 0.811 | 0.586 | 2 | 1.158 | 0.721 | 0.459 | 0.222 |
| 濉溪县 |  | 3.140 | 0.592 | 2 | 4.497 | 2.787 | 1.765 | 0.835 |
| 淮北市 |  | 3.951 | 0.591 | 2 | 5.665 | 3.505 | 2.215 | 1.041 |
| 流域 分区 | 北区 | 0.994 | 0.589 | 2 | 1.426 | 0.885 | 0.562 | 0.264 |
|  | 中区 | 0.735 | 0.591 | 2 | 1.055 | 0.654 | 0.415 | 0.195 |
|  | 南区 | 2.222 | 0.593 | 2 | 3.193 | 1.978 | 1.252 | 0.585 |

3、地下水资源量

1）浅层地下水资源量

淮北市总面积2741km2，其中山丘区面积128km2、占总面积的4.7%，平原区面积2613km2、占总面积的95.3%。

淮北市多年平均浅层地下水资源量为5.163亿m3，其中淮北城区为1.07亿m3，占总量的20.7%；濉溪县为4.093亿m3，占总量的79.3%。各分区浅层地下水资源量计算成果见表2-2。

表2-2  淮北市多年平均浅层地下水资源量计算成果表  单位：亿m3

| 分区 |  | 平原区 地下水资源量 | 山丘区 地下水资源量 | 重复量 | 地下水资源量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮北城区 |  | 0.954 | 0.21 | 0.094 | 1.07 |
| 濉溪县 |  | 4.093 | / | / | 4.093 |
| 淮北市 |  | 5.047 | 0.21 | 0.094 | 5.163 |
| 流域分区 | 北区 | 1.182 | 0.21 | 0.094 | 1.298 |
|  | 中区 | 0.986 | / | / | 0.986 |
|  | 南区 | 2.879 | / | / | 2.879 |

2）岩溶水资源量

用水均衡法计算，淮北市岩溶水资源量为11548万m3/a、折合31.6万m3/d，其中降雨入渗补给量、越流补给量、侧向补给量分别占水资源量的33.7%、56.8%、9.6%。

3）中深层孔隙水资源量

淮北市中深层孔隙地下水主要分布于肖濉新河西南广大平原地区，呈NW-SE向的5个古河道方式分布。中深层孔隙水资源量共计5481.9万m3/a、折合近15.0万m3/d，其中越流补给量、弹性释放量、侧向补给量分别占中深层孔隙地下水资源量的90.8%、7.2%、2.0%。

4、水资源总量

淮北市水资源总量计算成果见表2-3。

表2-3   淮北市多年平均水资源总量计算成果表  单位：亿m3

| 分区 |  | 地表 水资源量 |  | 浅层地下水 降雨入渗补给量 |  |  | 岩溶裂隙水降雨入渗补给量 | 重复量 | 水资源 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | 亿m3 | 平原 | 山区 | 小计 |  |  |  |
| 淮北城区 |  | 149.4 | 0.811 | 0.673 | 0.278 | 0.951 | 0.389 | 0.162 | 1.989 |
| 濉溪县 |  | 142.9 | 3.14 | 3.84 | / | 3.84 | / | 0.628 | 6.352 |
| 淮北市 |  | 144.2 | 3.951 | 4.513 | 0.278 | 4.791 | 0.389 | 0.790 | 8.341 |
| 流域 分区 | 北区 | 148.6 | 0.994 | 0.89 | 0.278 | 1.168 | 0.389 | 0.199 | 2.352 |
|  | 中区 | 137.9 | 0.735 | 0.941 | / | 0.941 | / | 0.147 | 1.529 |
|  | 南区 | 144.4 | 2.222 | 2.682 | / | 2.682 | / | 0.444 | 4.460 |

5、出入境水资源量

淮北市多年平均入境水量4.22亿m3，出境水量6.89亿m3。淮北市多年平均出入境水量成果表见表2-4。

表2-4   淮北市多年平均出入境水量成果表

| 项 目 | 南区 | 中区 | 北区 | 淮北市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入境水量（亿m3） | 2.79 | 0.53 | 0.9 | 4.22 |
| 出境水量（亿m3） | 4.19 | 1.52 | 1.18 | 6.89 |

6、水资源可利用量

1）地表水可利用量

淮北市地表水资源可利用量为1.304亿m3，其中淮北城区为0.268亿m3、占淮北市地表水资源可利用总量的20.6%，濉溪县为1.036亿m3、占总量的79.4%。淮北市地表水资源可利用量计算成果见表2-5。

表2-5    淮北市地表水资源可利用量计算成果     单位：亿m3

| 分 区 |  | 地表水资源量 | 地表水资源可利用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮北城区 |  | 0.811 | 0.268 |
| 濉溪县 |  | 3.140 | 1.036 |
| 淮北市 |  | 3.951 | 1.304 |
| 流域分区 | 北区 | 0.994 | 0.328 |
|  | 中区 | 0.735 | 0.243 |
|  | 南区 | 2.222 | 0.733 |

2）地下水可开采量

淮北市多年平均浅层地下水可开采系数ρ取，平原区浅层地下水的可开采量为亿。

淮北市多年平均浅层地下水资源可开采量计算成果见表1.3-5、淮北市多年平均岩溶裂隙水资源可开采量成果见2-6。

表2-6 淮北市多年平均浅层地下水资源可开采量计算成果表  单位：亿m3

| 分 区 |  | 地下水总补给量 | 地下水资源可利用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮北城区 |  | 0.957 | 0.541 |
| 濉溪县 |  | 4.135 | 2.336 |
| 淮北市 |  | 5.093 | 2.878 |
| 流域 分区 | 北区 | 1.190 | 0.672 |
|  | 中区 | 1.013 | 0.572 |
|  | 南区 | 2.890 | 1.633 |

表2-7  淮北市多年平均岩溶裂隙水资源可开采量  单位：万m3

| 名 称 | 总 量 | 可开采量 |
| --- | --- | --- |
| 相山濉溪水源地 | 4123 | 2969 |
| 徐楼水源地 | 1608 | 1126 |
| 二电厂水源地 | 5818 | 4189 |
| 合计 | 11548 | 8283 |

3）水资源可利用总量

淮北市多年平均水资源可利用量为4.082亿m3，水资源可利用率为48.9%。其中地表水可利用量为1.304亿m3，占水资源可利用量的31.9%，水资源可利用率为33.0%；浅层地下水可开采量为2.878亿m3，占水资源可利用量的70.5%，水资源可开采率为56.5%；岩溶裂隙水资源可开采量为0.828亿m3，占水资源可利用量的20.3%，水资源可开采率为71.7%；重复计算量为0.928亿m3，占水资源可利用量的22.7%。淮北市水资源可利用量计算成果见表2-8。

表2-8   淮北市水资源可利用量计算成果表   单位：亿m3

| 分区 |  | 地表水资源可利用量 | 浅层地下水资源可开采量 | 岩溶裂隙水资源可开采量 | 重复计算量 | 可利用总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮北城区 |  | 0.268 | 0.541 | 0.661 | 0.521 | 0.949 |
| 濉溪县 |  | 1.036 | 2.336 | 0.168 | 0.407 | 3.133 |
| 淮北市 |  | 1.304 | 2.878 | 0.828 | 0.928 | 4.082 |
| 流域分区 | 北区 | 0.328 | 0.672 | 0.690 | 0.563 | 1.127 |
|  | 中区 | 0.243 | 0.572 | 0.103 | 0.159 | 0.759 |
|  | 南区 | 0.733 | 1.633 | 0.035 | 0.206 | 2.196 |

2.2水环境质量概况

1、地表水水质

2015年共对浍河、南沱河、萧濉新河、澥河、王引河、洪碱河、岱河、龙河、闸河等9条河流17个断面进行监测。其中，浍河、南沱河、萧濉新河1～12月每月监测一次，洪碱河7～12月每月监测1次，龙河和闸河4月、9月、11月和12月各监测1次，其他河流11月和12月各监测1次。

淮北市主要河流2015年水质情况见下表2-9。

表2-9   2015年淮北市主要河流水质状况表

| 河流名称 | 全面水质评价河长（km） |  |  |  |  | 主要超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价河长 | Ⅱ～Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ |  |
| 浍河 | 64.0 | 0 | 17.8 | 31.2 | 15.0 | BOD5、氟化物、总磷、CODcr |
| 南沱河 | 48.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | BOD5、CODcr、氟化物、总磷 |
| 萧濉新河 | 39.8 | 0 | 0 | 16.5 | 23.3 | 氨氮、BOD5、CODcr、总磷 |
| 合计 | 152.1 | 0 | 17.8 | 96.0 | 38.3 |  |

2、采煤沉陷区水质

2015年对杨庄矿、朔里矿、张庄矿西、刘桥二矿4个采煤沉陷区水质进行2次采样监测。各沉陷区水质监测结果为：杨庄矿沉陷区Ⅲ类、刘桥二矿沉陷区Ⅴ类，五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮超标；张庄矿西沉陷区Ⅴ类，五日生化需氧量、化学需氧量、高锰酸盐指数超标；朔里矿沉陷区劣Ⅴ类，主要污染项目为总磷、五日生化需氧量、化学需氧量。

3、浅层地下水水质

浅层地下水是农业灌溉和农村居民生活的主要水源，2015年分别对22眼浅层地下水井进行2次化验，监测项目为PH值，总硬度、铁、锰、氟化物等共34项。22眼井中，Ⅲ类水质7眼，占比32%，Ⅳ类水质9眼，占比41%，Ⅴ类水质6眼，占比27%。超标项目一般为总硬度，锰、氟化物和溶解性总固体等。

4、 岩溶水水质

岩溶水是淮北市城区居民生活和工业水源，2015年分别对城区19眼岩溶水井进行2次化验，监测项目与浅层地下水相同。19眼监测井中，Ⅲ类水质8眼，占比42%，Ⅳ类水质10眼，占比53%，Ⅴ类水质1眼，占比5%。超标项目以总硬度为主。

2017年淮北市市饮用水水源地水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，饮用水水源地水质达标率为100%。

2.3城市给水现状及规划概况

2.3.1  城市供水事业发展史

淮北市供水总公司成立于1972年，始称淮北市自来水厂，1974年更名淮北市自来水公司，1999年更名为淮北市供水总公司，是全民所有制企业。公司主要从事自来水供应，供水工程设计与安装，二次供水管道、设备、蓄水池设计与施工等工作。公司现有职工287人，设有23个部门。供水用户30万余户，供水面积120平方千米，日供水能力22.5万吨，涉及人口60余万，现有抄表到户数30多万户。

2.3.2 现状泵房及水厂（水池）情况

淮北市地处华东地区腹地，地势由西北向东南倾斜，海拔15—40米之间，市区以平原为主，地势平坦。目前，淮北市现有25个泵房，70个可用水源井，6个调节水池，计划在建的有徐楼水厂（已在施工）、凤凰山水厂、龙湖水厂3个水厂和1个调节水池。供水管网长度达1000余千米，其中直径100mm以上管网600余千米，平均日供水能力22.5万吨。

目前，供水已覆盖到市辖三区、市经济开发区及濉溪刘桥镇等区域，形成了东至东部城区、龙湖工业园区，南至市经济开发区，西至凤凰山工业园区，北至石台矿的环状供水格局；村镇供水已覆盖相山区钟楼村和四铺镇、刘桥镇油榨村等区域。濉溪县刘桥镇是供水总公司的第一个乡镇供水试点项目，解决了2万余人的安全饮水问题。下一步刘桥水厂和徐楼水厂实现连通，将继续覆盖濉芜工业园、濉溪开发区和次中心区域，满足城市发展需求。

淮北市供水管网始建于1972年，历经47年的发展，供水干管铺设超过1000千米，辐射到城市各个角落，随着城市不断发展，城区不断扩张，早起铺设的旧管道早已不能满足现阶段的需求，淮北市供水总公司也早已进行阶段性的更换旧管道，近年来，共铺设供水管网30余千米，改造老管网14.5千米，并征地130亩，新建相南、高岳两大水厂，累计投资达5000万元，不断完善城市供水功能，切实满足城市发展用水需求。截止到2018年淮北市城市管网现状示意图如下图2-1。

图2-1 淮北市供水管线现状

淮北市管网材质主要由球墨铸铁管和PE管构成，球墨铸铁管具有运行安全可靠，破损率低，施工维修方便、快捷，防腐性能优异等优点。PE管材具有耐腐蚀性好，断裂韧性好，耐低温等优点。

供水管网约1200千米，其中直径大于100mm以上的600千米。

表2-10 水源井表

| 序号 | 泵房、水源井名称 |  | 地 点 | 供水区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泵房名称 | 水源井 |  |  |
| 1 | 一号泵房 | 南井 | 孟山路58号公司院泵房内 | 古城路 |
| 2 |  | 东井 | 孟山路58号公司院内 | 淮海路以北 |
| 3 |  | 西井 | 孟山路58号公司院内 | 淮海路以北 |
| 4 | 二号泵房 | 南井 | 相杜路南周庄居委会东 | 淮海路 |
| 5 |  | 北井 | 相杜路南周庄居委会东 | 淮海路 |
| 6 | 三号泵房 |  | 友谊巷中段东侧 | 淮海路 |
| 7 | 四号泵房 |  | 古城路南 | 古城路 |
| 8 | 五号泵房 |  | 古城路南中级法院对面 | 古城路 |
| 9 | 六号泵房 | 南井 | 一中院内 | 五号工地 |
| 10 |  | 北井 | 一中院内 | 淮海路 |
| 11 |  | 东井 | 一中院内 | 淮海路以北 |
| 12 |  | 西井 | 一中院内 | 五号工地 |
| 13 | 三○七泵房 | 南井 | 三○七大院南 | 古城路 |
| 14 |  | 北井 | 三○七大院北 | 淮海路 |
| 15 | 七号泵房 |  | 古城路北安康小区南 | 古城路 |
| 16 | 十一号泵房 |  | 长山路西市政工程处南 | 淮海路以北 |
| 17 | 肉联厂泵房 | 西井 | 东山路天象大学城内 | 淮海路以北 |
| 18 | 针织厂泵房 |  | 建安路针织厂东 | 古城路 |
| 19 | 西城泵房 |  | 惠黎路工行住贷办西 | 古城路 |
| 20 | 勘探队泵房 | 南井 | 淮海路北相王商城院内 | 建委 |
| 21 |  | 北井 | 淮海路北相王商城院内 | 建委 |
| 22 | 一机厂泵房 | 南井 | 淮海路南得月楼下 | 淮海路以北 |
| 23 |  | 北井 | 淮海路南得月楼下 | 淮海路以北 |
| 24 |  | 东井 | 淮海路南得月楼下 | 淮海路 |
| 25 |  | 新井 | 淮海路南得月楼东 | 淮海/古城路 |
| 26 | 煤师院泵房 | 南井 | 煤师院南 | 淮海路以北 |
| 27 | 车管所泵房 | 南井 | 东岗楼立交桥下东北 | 淮海路以北 |
| 28 |  | 北井 | 东岗楼立交桥下东北 | 淮海路以北 |
| 29 | 高岳泵房 | 南井 | 相杜路南杜集区法院转弯处 | 淮海路 |
| 30 |  | 北井 | 相杜路南杜集区法院转弯处 | 淮海路 |
| 31 | 东部水池泵房 |  | 东山路路东供水宾馆楼下 | 淮海路以北 |
| 32 | 制药厂泵房 |  | 惠黎路南原制药厂院内 | 古城路 |
| 33 | 刘庄泵房 | 东井 | 抭战路东 | 古城路 |
| 34 |  | 西井 | 抭战路东 | 古城路 |
| 35 |  | 外井 | 抭战路西 | 古城路 |
| 36 | 财校泵房 | 北井 | 财校南濉河北泵房北 | 古城路 |
| 37 |  | 东井 | 财校南濉河北泵房北 | 古城路 |
| 38 |  | 西井 | 财校南濉河北泵房北 | 古城路 |
| 39 |  | 南井东 | 财校南濉河北 | 古城路 |
| 40 |  | 南井西 | 财校南濉河北 | 古城路 |
| 41 | 任井北泵房 | 北井 | 滨河花园北侧 | 凤凰山西侧 |
| 42 |  | 南井 | 滨河花园北侧 | 凤凰山西侧 |
| 43 | 宁山东泵房 | 中井 | 宁山 | 古城路 |
| 44 |  | 西井 | 宁山 | 古城路 |
| 45 | 宁山中泵房 | 北井 | 宁山 | 古城路 |
| 46 |  | 南井 | 宁山 | 古城路 |
| 47 | 宁山西泵房 | 东井 | 宁山 | 古城路 |
| 48 |  | 西井 | 宁山 | 古城路 |
| 49 | 金帆船泵房 |  | 东山路金帆船食品厂东侧 | 杜集工业园 |
| 50 | 凤凰城泵房 | 北1井 | 凤凰城西侧 | 淮海路 |
| 51 |  | 北2井 | 凤凰城西侧 | 凤凰山西侧 |
| 52 |  | 北4井 | 凤凰城西侧 | 凤凰山西侧 |
| 53 | 虎山泵房 | 北井 | 南部城区赵楼村附近 | 南部城区 |
| 54 |  | 中井 | 南部城区赵楼村附近 | 南部城区 |
| 55 |  | 南井 | 南部城区赵楼村附近 | 南部城区 |
| 56 | 赵楼泵房 |  | 南部城区赵楼村附近 | 南部城区 |
| 57 | 岱西泵房 |  | 岱河矿西 | 古城路 |
| 58 | 高岳南泵房 | 北井 | 高岳南泵房院内 | 古城路 |
| 59 |  | 南井 | 高岳南泵房院内 | 古城路 |
| 60 | 黄桥北泵房 | 东井 | 烈山黄桥半截楼村附近 | 南部城区 |
| 61 |  | 西井 | 烈山黄桥半截楼村附近 | 南部城区 |
| 62 | 黄桥南泵房 | 东井 | 烈山黄桥半截楼村附近 | 南部城区 |
| 63 |  | 西井 | 烈山黄桥半截楼村附近 | 南部城区 |
| 64 | 杨庄矿留守处 |  | 烈山区职业技术学校附近 | 南部城区 |
| 65 | 滨河泵房 | 北井 | 滨河花园东侧 | 古城路 |
| 66 |  | 南井 | 滨河花园东侧 | 古城路 |
| 67 |  | 东井 | 滨河花园东侧 | 古城路 |
| 68 | 永利广场泵房 | 东井 | 永利大厦地下室 | 淮海路 |
| 69 |  | 西井 | 永利大厦地下室 | 淮海路 |
| 70 | 石台刘庄泵房 |  | 石台镇刘庄村附近 | 东部城区 |

表2-11 调节水池一览表

| 泵房、水源井名称 |  | 地 点 | 供水区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相南调节水池 | 北1 | 相南调节水池地下泵房 | 古城路 |
|  | 北2 | 相南调节水池地下泵房 | 古城路 |
|  | 北3 | 相南调节水池地下泵房 | 古城路 |
|  | 北4 | 相南调节水池地下泵房 | 古城路 |
| 凤凰山水厂 | 西1 | 凤凰山水厂二级泵站 | 西部、南部 |
|  | 西2 | 凤凰山水厂二级泵站 | 西部、南部 |
|  | 西3 | 凤凰山水厂二级泵站 | 西部、南部 |
|  | 西4 | 凤凰山水厂二级泵站 | 西部、南部 |
|  | 西5 | 凤凰山水厂二级泵站 | 淮海路 |
|  | 西6 | 凤凰山水厂二级泵站 | 淮海路 |
|  | 西7 | 凤凰山水厂二级泵站 | 淮海路 |
|  | 西8 | 凤凰山水厂二级泵站 | 五号工地 |
|  | 西9 | 凤凰山水厂二级泵站 | 五号工地 |

一中井群                                              相南水厂

宁山泵房                                          财校泵房

2.3.3 供水水质情况

淮北市城区地下水总体质量良好，主要指标均符合国家《地下水质量标准》中Ⅱ~Ⅲ类水质要求，现有水源井经过投加次氯酸钠消毒后，通过送水泵为用户供水，供水流程及处理工艺为：

部分泵房井群的水质情况详见下表：

表2-12  部分泵房井群的水质情况表

| 项 目 |  | GB5749-06 | 计量 单位 | 任井 井群 | 一中 井群 | 高岳 井群 | 勘探队 井群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感官 性状 和一 般化 学指标 | 色度 | <15 |  | <5 | <5 | <5 | <5 |
|  | 浑浊度 | ≤1 | 度 | <0.5NTU | <0.5NTU | <0.5NTU | <0.5NTU |
|  | 臭和味 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | PH | 6.5-8.5 |  | 7.68 | 7.89 | 7.76 | 7.72 |
|  | 铝（Al） | 0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 铁（Fe） | 0.3 | mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
|  | 锰（Mn） | 0.1 | mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
|  | 铜(Cu) | 1 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
|  | 锌（Zn） | 1 | mg/l | <0.05 | <0.05 | 0.152 | <0.05 |
|  | 氯化物（Cl-） | 250 | mg/l | 62.5 | 24.5 | 25.5 | 28.5 |
|  | 硫酸盐（S04-） | 250 | mg/l | 55.7 | 36.3 | 46.0 | 48.1 |

|  | 溶解性总固体 | 1000 | mg/l | 581 | 477 | 464 | 487 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总硬度（CaCO3 | 450 | mg/l | 443 | 365 | 353 | 381 |
|  | 耗氧量（O2） | 3 | mg/l | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.46 |
|  | 挥发酚类 (以苯酚计) | 0.002 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
|  | 阴离子合成 洗涤剂 | 0.3 | mg/l |  |  |  |  |
| 毒 理 指 标 | 砷（AS） | 0.01 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 镉（Cd） | 0.005 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
|  | 铬（Cr6+） | 0.05 | mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
|  | 铅（Pb） | 0.01 | mg/l | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
|  | 汞（Hg） | 0.001 | mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
|  | 硒（Sc） | 0.01 | mg/l |  |  |  |  |
|  | 氰化物 | 0.05 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
|  | 氟化物 | 1.0 | mg/l | 0.39 | 0.05 | 0.55 | 0.51 |
|  | 硝酸盐(N) | 10 | mg/l | 2.4 | 5.1 | 10.4 | 1.9 |
|  | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/l |  |  |  |  |
|  | 四氯化碳 | 0.002 | mg/l |  |  |  |  |
|  | 溴酸盐 | 0.01 | mg/l |  |  |  |  |
|  | 甲醛 | 0.9 | mg/l |  |  |  |  |
|  | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/l |  |  |  |  |

|  | 氯酸盐 | 0.7 | mg/l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物 指标 | 总大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL |  |  |  |  |
|  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | CFU/100mL |  |  |  |  |
|  | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 14 | 1 |
| 放射性 指标 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |  |  |  |
|  | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |  |  |  |

由上表分析可知，淮北市现状地下水水源井出水水质，除个别井个别指标外，均能满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的要求。

2.3.4  自备水源情况

2017年自备水源实际供水量3668.9万m3，即13.07万m3/d（最高日，按日变化系数1.3 计算）。2017 年城市公共供水范围内主要自备井单位详见下表：

表2-13    城市公共供水范围内自备井单位明细表

| 序号 | 单位名称 | 行业类型 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大唐淮北发电厂 | 电力 | 相山区 |
| 2 | 淮北矿业相山水泥有限公司 | 水泥 | 相山区 |
| 3 | 华润雪花啤酒（淮北）有限公司 | 酒业 | 相山区 |
| 4 | 安徽金冠玻璃有限公司 | 玻璃 | 相山区 |
| 5 | 安徽雷鸣科化股份有限公司 | 炸药、雷管 | 杜集区 |
| 6 | 淮北金帆船食品有限公司 | 食品 | 杜集区 |
| 7 | 淮北岱河高岳服务中心 |  | 杜集区 |

2.3.5 现行水价情况

淮北市供水水源主要是地下水，水价由水资源费、自来水厂供水费、城市附加费及污水处理费等四部分组成。淮北市目前地下水资源费为0.16元/m3。

表2-14     淮北市水价一览表      （单位：元/吨）

| 用水性质 |  | 基本水价 | 随水价征收费用（元/m³） |  |  |  | 到户价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污水处理费 | 水资源费 |  | 小计 |  |
| 居民阶梯用水 | 第一级 | 1.35 | 0.95 |  | 0.16 | 1.11 | 2.46 |
|  | 第二级 | 2.03 | 0.95 |  | 0.16 |  | 3.14 |
|  | 第三极 | 4.73 | 0.95 |  | 0.16 |  | 5.84 |
| 非居民用水 |  | 1.95 | 1.4 |  | 0.16 | 1.56 | 3.51 |
| 特种行业用水 |  | 8.15 | 1.4 |  | 0.16 | 1.56 | 9.71 |

目前，淮北市内各主要生产企业的生产用水是通过自备水源井自行解决的，这不但增加了生产企业的负担，也降低了供水公司的效益，同时因缺乏统一调度和合 理使用，造成了对宝贵的地下水资源的浪费。

2.3.6 《淮北市城区供水专项规划 2011-2020》

2.3.6.1 规划期限及范围

规划期限及范围根据《淮北市城市总体规划（2006~2020）》及《淮北市经济开发新区总体规划（2011-2030）》确定。

规划近期（2015 年），主城区人口 90 万人，建设用地约 95.87 km 2 ；经济开发区新区人口3万人，建设用地约13.5 km 2 。总人口约93.0万人，建设用地约109.37km 2 ；

规划远期（2020 年），主城区人口 94 万人，建设用地约 96.25 km 2 ；经济开发区新区人口 13.2 万人，建设用地约 30km 2 。总人口约 107.2 万人，建设用地约126.25km 2 。

2.3.6.2 城市用水量

2015 年（近期）：最高日用水量：25 万 m3/d；

2020年（远期）：最高日用水量：40 万 m3/d。

2.3.6.3 供水工程规划

规划方案：近期新辟徐楼岩溶水源地（4 万吨/日）、穆浅子岩溶水源地（2 万吨/日）、时村水源地（2 万吨/日），增加城市供水能力 8 万吨/日；削减漏斗中心淮北发电厂-三堤口一带岩溶水源井 10 眼，削减开采量 2.5 万吨/日；充分利用地 表水的蓄水工程增加需水量；对市区采煤塌陷洼地进行综合治理并与河道相沟通， 以增加地表水的调蓄能力；跨区域调水工程。

水厂规划：在规划区域范围内共设 11 座供水厂，改造扩建供水厂 3 座、新建供水厂 8 座。其中高岳水厂扩建规模为 3.0 万 m3/d；相南水厂扩建规模为 2.0 万 m3/d；东部水池水厂扩建规模为 1.0 万 m3/d；凤凰山水厂设计规模为 3.0 万 m3/d； 官庄水厂设计规模为 3.5 万 m3/d；龙湖水厂设计规模为 3.5 万 m3/d；烈山水厂设计 规模为 1.0 万 m3/d；新蔡水厂设计规模为 3.0 万 m3/d；开发区一水厂设计规模为 3.0 万 m3/d；开发区二水厂设计规模为 2.0 万 m3/d；开发区地表水厂设计规模为 10.0 万 m3/d。

2.4城市排水现状及规划概况

2.4.1 城市排水简要情况

淮北市排水工程历史悠久，据考证应与建市同时。淮北市铁路线以北系老城区，排水系统主要依托自北向南的11道排水沟涵，沿地势向南排入濉河。建市后在对老城区排水设施的方面加强投入，特别是近年来，党和政府十分重视治水保民，疏通改造了老城区下水道，并随着城市道路建设新建和改建了许多排水设施，使城市排水设施得到了很大的改善。

2.4.1.1 现状雨水工程情况

淮北市地处黄淮中下游平原，地貌类型以平原为主，海拔以 22.0～37.0m为主，地势由西北向东南倾斜。山区主要分布在城区北侧、南侧与东侧。主城区地势较为 平坦，其间穿城河流数目较多，除西流河与跃进河为东西流向外；其他河流基本为 自北向南，如西部的萧濉新河、老濉河，中部的龙河、岱河、龙岱河(烈山段称为 雷河)，东部的闸河等。

在《淮北市城市排水工程专项规划》中，按照淮北市河流的汇水区域，将雨水系统分为五大雨水分区，即：老濉河雨水分区、萧濉新河及刘河雨水分区、龙岱河雨水分区、岱河雨水分区以及闸河雨水分区。

据统计，淮北市现状敷设有排水管涵（含雨水管渠和合流管渠）总长度约为212km，断面尺寸为 d400-2500×3000，管材为PE管，钢筋砼圆管、砖砌方涵和钢筋砼方涵等。其中符夹铁路线以北为合流制管网系统，符夹铁路线以南为分流制管网系统。现状另建有排涝泵站 2 座。

表2-15   现状市政管渠系统

| 现状人口 | 现状建成区 | 雨污合流管网 | 雨水管网长 | 合流制排水渠道 | 雨水明渠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （万人） | 面积（km2） | 长度（km） | 度（km） | 长度（km） | 长度（km） |
| 66 | 71 | 23 | 189 | 19 | 75 |

表2-16  现状城市排水管网设计重现期

表2-17   现状城市排涝泵站

| 泵站名称 | 泵站位置 | 泵站性质 | 设计流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丁任沟泵站 | 丁任沟与洪碱河交口 | 排涝泵站 | 5.2 |
| 龙湖沟泵站 | 龙湖沟与龙河交口 | 排涝泵站 | 6.88 |

另外还建设有立交桥排水泵站10座，其中濉溪路铁路桥泵站为小型无人值守泵站。共有水泵29台，总装机功率 986kw，总排水流量 16945 m3/h。

表2-18   现状城市立交泵站

| 泵站名称 | 泵站位置 | 泵站性质 | 设计流量 （m3/h） | 水泵 （台） | 总功率 （kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东岗楼立交泵站 | 东岗楼立交桥下 | 立交泵站 | 1045 | 3 | 57.5 |
| 相山路立交泵站 | 相山路与符夹铁路线交口 | 立交泵站 | 3900 | 5 | 176 |
| 孟山路立交泵站 | 孟山路与符夹铁路线交口 | 立交泵站 | 2200 | 3 | 155 |
| 人民路立交泵站 | 人民路与符夹铁路线交口 | 立交泵站 | 3000 | 3 | 165 |
| 南黎路立交泵站 | 南黎路与符夹铁路线交口 | 立交泵站 | 960 | 2 | 74 |
| 北外环立交泵站 | 北外环 | 立交泵站 | 2300 | 3 | 95.5 |
| 翠峰路立交泵站 | 翠峰路与符夹铁路线交口 | 立交泵站 | 2200 | 4 | 118.5 |
| 濉溪路立交泵站 | 濉溪路与符夹铁路线交口 | 立交泵站 | 240 | 2 | 9.5 |
| 宋疃立交泵站 | 宿丁路上 | 立交泵站 | 900 | 1 | 15 |
| 烈山立交泵站 | 宿丁路烈山立交桥处 | 立交泵站 | 300 | 2 | 52.5 |

2.4.1.2现状污水工程情况

目前，淮北市污水工程建设发展很快，城市污水处理能力和处理量有了较大提 高，但污水管道的建设进度尚有差距。

（1）相山组团

目前已经建成了12万m3/d 规模的丁楼污水处理厂以及西山路、翠峰路、相阳路、相山路、长山路、张寨路、南湖路、方安路、龙山路、高岳路、栗苑路、桓谭路、环保路、黎园路、人民路、梅苑路、董庄路、南黎路、东湖路、东外环路等污水管道，污水管管径d300～d1500。共建设污水主干管37.4km，污水次干管52.1km，污水支管51.8km，管道总长141.3km。另有5 座污水提升泵站建成，1 座污水提升泵站已经设计。

凤凰山工业园区已形成部分市政道路，敷设凤凰大道、淮海西路、湘西路、人民路等污水管道总长约15km，建成两座污水中途提升泵站，但污水管道的建设

进度尚有差距。

表2-19          淮北市相山区现状污水中途提升泵站一览表

| 序号 | 泵站名称 | 泵站规模 | 建设运行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相阳泵站 | 10.84 万吨/日 | 投入运行 |
| 2 | 庆相桥泵站 | 1.7 万吨/日 | 投入运行 |
| 3 | 任圩泵站 | 4.2 万吨/日 | 投入运行 |
| 4 | 南湖泵站 | 1.0 万吨/日 | 投入运行 |
| 5 | 相山路泵站 | 4.1 万吨/天 | 投入运行 |
| 6 | 光明路泵站 | 2.8 万吨/天 | 已经设计 |

（2）烈山组团

烈山工人村收水区现状污水排放量约1万吨/日。目前已经建成（含已经设计） 长山路、烈青路、望阳路、洪吴路、卧牛路、宿丁路、雷河路部分及龙河北路部分污水管道。总长度约 17.3km，设计管径 d400～d800。烈山污水处理厂也正处于前期工作阶段。 东部新城收水区现状污水排放量较少。目前已经建成（含已经设计）沱河东路、梧桐路、花山西路和雷河路等污水管道。另有太山路和花山东路正在实施。 总长度约21.5km，管径 d400-d1000。

（3）矿山集组团

龙湖工业园收水区现状污水排放量约 1 万吨/日，随着政务中心的建成使用， 该区域污水量将明显增加。目前，该区域已经建成（含已经设计）了东湖路、纬 二路、纬三路、淮海东路、经一路、威龙路、梧桐大道和龙河路等污水管道。总 长度约为49.4km，管径为 d400～d1400。龙湖污水处理厂也已基本建设完毕，其中土建规模为 4 万 m3/d，一期设备安装规模为 2万 m3/d。

杜集工业园收水区现状污水排放量约 0.2万吨/日，随着矿山机械厂和山河矿装的投产，近期污水量可达 0.5万吨/日。目前该区域已经建成（含已经设计）东山路、北外环路、岱河沿线污水管道，总长度约为 14.7km，管径为 d400～d1000。

（4）经济开发新区污水现状

经济开发新区目前已建成2万m3/d 规模的经济开发区污水处理厂。

目前雨、污水管网已经建成（已设计）梧桐大道、石山路、包河路、虎山路、滨河路、尚河路、澥河路、唐山路、谷山路、运河路和淝河路等道路。总长度约为 47km，管径 d400-d1500，服务面积约为 30km2。

2.4.2  《淮北市排水专项规划 2012-2020》

2.4.2.1 规划范围

本次排水规划范围为：淮北市城市总体规划确定的城区约 96.25 平方公里及淮北市经济开发区新区二期建设范围约 30 平方公里，共约 126.25 平方公里。

2.4.2.2 规划期限

规划期限： 2012 年至 2020 年。

2.4.2.3 规划目标

1）作为《淮北市城市总体规划》（2006~2020）及《淮北市经济开发新区总体规划》（2011-2030）配套排水工程规划，在规划期内具体指导排水工程的建设，使排水工程及其城市基础设施建设与经济建设同步协调发展，使排水工程的建设标准适应城市现代化标准的要求。

2）城市水环境按照城市内主要地表水水域环境功能规划，控制城市排水对水体的污染，逐步达到保护的目标。

3）从城市排水专业的要求协调城市的竖向设计与道路设计。

4）改善排水出路，综合治理河道、明沟，解决雨季积水问题。

5）通过污水处理厂和污水再生利用工程的建设为远期实现污水的再生利用，减少污水的排放，进一步保护水资源。

6）从实际出发，统筹规划，为淮北市的规划城区提供一套完整的排水系统设施。

2.4.2.4  排水体制

根据淮北市总体规划的要求，对淮北市老城区近期先采用截流式合流制，逐步过渡到分流制；对于新建区应采用完全分流制排水体制，建设过程中按分流制一次性埋设雨、污水管道。

2.4.2.5  污水量预测

规划预测到 2020 年，淮北市中心城区服务范围内的污水总量为 30 万 m3/d。 其中相山组团污水量约为 12 万 m3/d，矿山集组团污水量约为 5 万 m3/d，烈山组团 污水量约为 3.5 万 m3/d，经济开发区新区污水量约为 9.5 万 m3/d。

2.4.2.6 污水分区

全市污水共分四大分区：相山污水分区、龙湖污水分区、东部新城污水分区和经济开发新区污水分区。其中相山污水分区分为相山子分区和凤凰山子分区， 龙湖污水分区分为杜集子分区和龙湖子分区，经济开发新区污水分区分为烈山子 分区和经济开发新区子分区。

2.4.2.7 污水工程规划

污水处理厂：扩建龙湖污水处理厂，扩建规模 3 万 m3/d，新建东部 新城污水处理厂，设计规模 1.5 万 m3/d；新建经济开发新区污水处理厂，设计规模 12 万 m3/d。（东部新城污水处理厂已取消）

污水泵站：需建设龙山南路污水泵站、杜集污水泵站、杨河路污水泵站、北 外环污水泵站、龙湖污水泵站、开渠路污水泵站、长山路污水泵站、烈青路污水 泵站、梧桐大道污水泵站、杜庄路污水泵站和滨河路污水泵站等 11 座污水中途提 升泵站。

污水管网：规划相山污水分区需要新建污水管道总长约为 76.5km；龙湖污水 分区需要新建污水管道总长约为 63km；东部新城污水分区需要新建污水管道总长 约为 23.5km；经济开发新区污水分区需要新建污水管道总长约为 91.2km；合计 298.3km。

2.4.2.8 径流系数

淮北市的综合径流系数取值范围为：0.6，具体数值应按具体建设的内容确定，如遇仓储、立交或绿地、公园等用地属性较单一的地区，局部的径流系数还可适当放大或减小。

2.4.2.9 雨水工程规划

本次规划根据城市雨水排水现状、地形条件、道路规划和城市与周围自然水体的关系进行雨水汇水分区，以高水高排、低水低排，雨水以最短的距离就近排入水体的原则布置雨水管网。将规划区域划分为 6 个雨水分区，分别是萧濉新河及洪碱河雨水分区、老濉河雨水分区、岱河雨水分区、龙河及龙岱河雨水分区、闸河雨水分区和王引河雨水分区。再根据各个内河水体的汇水区域来划分小区。本次雨水规划时，结合管线综合规划，对于 40m 红线宽度以上的道路，雨水管线采取双排布置的方式，以下的基本单排布置。

2.5非常规水资源利用现状分析

非常规水资源有雨水、城市再生水、矿井水、海水、苦咸水以及空中水等。这些水资源的突出优点是可以就地取材，而且可以再生。目前适合淮北市实际情况的非常规水源利用包括：雨水、再生水和矿井水，这三种非常规水资源是可以利用的，但对于城市节约用水规划，其主要的非常规水资源利用模式是雨水、再生水、矿井水，即城市雨水有效利用、城市污水深度处理及回用、小区建筑再生水回用、矿井水回用等措施。

再生水作为生活杂用水，其水质必须满足下列基本条件：

（1）卫生上安全可靠，无有害物质，其主要衡量指标有大肠菌群数、细菌总数、悬浮物量、生化需氧量、化学耗氧量等；

（2）外观上无不快的感觉，其主要衡量指标有浊度、色度、臭气、表面活性剂和油脂等；

（3）不引起设备、管道等严重腐蚀，不造成维护管理的困难，其主要衡量指标有PH值、硬度、溶解性固体等。

再生水用于一般景观生态用水应符合《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002），用于生活杂用水应符合建设部《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002），用于工业循环冷却水应符合《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2003）。

再生水回用方式主要有集中回用和分散回用，集中回用多数将污水处理厂尾水回用与附近企业。例如，凌云中水厂、经济开发区新区污水处理厂处理后的尾水提升至发电厂，用于厂内生产用水，凌云中水厂回用量为12万吨/d，2017年凌云中水厂实际生产中水3820.8万吨，其中大唐电厂生产用水回用量1583.7万吨。其余中水用于补给老濉河、西相阳沟。

经济开发区新区污水处理厂尾水从2017年开始全部供平山电厂使用；龙湖污水处理厂尾水计划供杜集生物质电厂和宇能垃圾电厂使用。

对于分散回用而言，多数以企业，单位，小区为单元，就地处理后回用，从淮北市目前主要企业需求来看，中心城区部分需求中水的企业较少，且较为分散，不利于开展集中中水回用工程。对淮北中水回用现状及存在问题进行研究后发现，虽然中心城区集中回用管网建设等存在一定困难，但是分散回用再生水回用需求较大，可以通过开展中水洗车、中水冲厕、中水绿化等方面提高城市非常规水资源利用率。

淮北市目前尚未广泛开展建筑中水应用。根据《城镇节水工作指南》的要求：具有一定规模的新建住房应当安装中水设施，老旧住房逐步实施中水利用改造。鼓励居民家庭内部实行排水灰黑分离的一体化户内中水设施，推广中水洁厕。建筑中水工程设施的设计和建设应符合《建筑中水设计规范》（GB50336），水质要求要执行国家《城镇污水再生利用》系列水质标准。然而从建筑中水运行维护管理、供水安全可靠性、投入等综合考虑，仍需做好充分技术论证分析并建立引导机制，是未来淮北市非常规水资源探索的方向。

淮北市已有主要非常规水资源利用工程项目见表2-20。

表 2-20 淮北市已有非常规水资源利用工程项目

| 序号 | 工程名称 | 工程概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淮北市质量技术监督局 | 单位建有雨水收集池，用于院区绿化等用水。 |
| 2 | 淮北市现代花园北苑小区 | 建有雨水收集池 |
| 3 | 淮北市利港上城国际小区 | 建有雨水收集池 |
| 4 | 淮北市首府小区 | 建有雨水收集系统 |
| 5 | 淮北滨湖新城小区 | 建有雨水收集池 |
| 6 | 淮北市静安观澜郡小区 | 建有雨水收集池 |
| 7 | 淮北众城水泥有限责任公司 | 建有雨水收集利用系统，用于绿化和道路冲洗等杂用水 |
| 8 | 淮北工业和艺术学校 | 建设雨水收集利用系统，用于绿化等用水 |
| 9 | 凌云中水厂 | 丁楼污水处理厂处理后的尾水进入凌云中水厂再处理，处理后提升至大唐淮北发电厂，日回用量约为4万m3 |
| 10 |  | 丁楼污水处理厂处理后的尾水进入凌云中水厂再处理，尾水排至老濉河、西相阳沟，用于景观河道补水，日回用量约为8万m3。 |
| 11 | 市经济开发区新区污水处理厂中水回用工程 | 将市经济开发区新区污水处理厂处理后的尾水提升至平山电厂使用，日回用量约1.6万m3 |
| 12 | 安徽金冠玻璃有限责任公司 | 公司污水处理站处理后废水回用于冲厕等杂用水 |
| 13 | 大唐淮北发电厂 | 循环水外排污水引入至凌云工业园建材厂为生产砖使用 |
| 14 | 淮北矿业股份有限公司淮北选煤厂 | 生活污水经处理后回用于生产系统用水 |
| 15 | 杨庄煤矿矿井水利用 | 杨庄煤矿疏干水1.5万m³/d补充南湖 |
| 16 | 朱庄煤矿矿井水利用 | 朱庄煤矿0.8万m³/d补充龙河 |

2.5.1再生水利用实例

（1）凌云中水厂回用工程

丁楼污水厂处理厂设计处理能力12万立方米/天，实际处理水量12万立方米/天， 2013年由淮北凌云科技环保有限公司建设的中水厂运营，完成后尾水达到一级A标准。为了加强再生水利用，凌云中水厂处理后尾水约4万吨/日用于大唐淮北大电厂，剩余中水用于补给老濉河、西相阳沟等景观水体，改善水质。

图 2-2 丁楼污水厂尾水回用工程设计图

图 2-3 凌云中水厂现场图

（2）市经济开发区新区污水处理厂中水回用工程

市经济开发区新区污水处理厂设计处理能力2万立方米/天，实际处理水量约1.9万立方米/天，目前排放尾水达到一级A标准。为了加强再生水利用，尾水经提升后用于平山电厂。

图2-4   尾水泵站现场图

图2-5  市经济开发区新区污水处理厂现场图

2.5.2雨水资源化利用及实例

淮北市目前雨水利用工程总体规模较小，以分散收集回用系统为主，主要用于绿化，景观水体及道路浇洒，地面冲洗等用途。

（1）首府小区雨水收集系统

首府小区在小区内设置了雨水沟渠截留雨水，送至雨水收集池，经沉淀等处理后回用于小区内道路冲洗，绿化浇洒等用途。工程现场见下图2-6：

图 2-6首府小区雨水收集利用现场图

（2）淮北市质量技术监督局雨水回用工程

淮北市质量技术监督局雨水回用工程2017年建成，在监督局办公楼场地雨水排出口末端已建雨水收集池，将收集后的雨水回用于场地绿化浇洒。

图2-7  市质量监督管理局现场图

总体来说，目前淮北市城市再生水用量最大的是河道景观及补水，但城市杂用水和工业用水等综合利用率偏低，目前仅有少数企业设置了废水再生回用系统；雨水收集利用方面处于起步阶段，虽然有一些企业、单位设置了雨水收集装置，然而基本用于景观绿化和入渗。未来应充分利用城市再生水并加大工业废水再生回用投入，再生水可用于冷却水补充、绿化、道路冲洗、厕所冲洗等方面等。鼓励企业单位等新建雨水收集处理系统，可视水质情况用于产品生产或绿化灌溉和厕所冲污等。

2.6城市节水的主要工作及成效

2.6.1建立节水机构，强化管理网络建设

淮北市是我国重要的能源工业基地，但淮北市人均水资源占有量398m3，低于国际公认的水资源极度紧缺标准（人均500m3），属资源型、工程型、水质型缺水并存地区。随着经济社会的快速发展，水资源供需矛盾日趋突出。“淮北市水务局”成立于2002年，下设水资源管理办公室，由其统一管理全市计划用水、节约用水工作。2006年11月，淮北市被水利部列为全国第二批节水型社会试点市，淮北市以此为契机，高度重视节水工作，在节水型社会制度建设、工程建设、能力建设、节水宣传等方面投入大量资金，着重从提高水资源利用效率入手，注重制度和基础能力建设，开展节水工程建设，加强监督考核，初步构建了以水资源总量控制与定额管理为核心的水资源管理体系，初步形成了与水资源承载能力相协调的经济结构体系，基本建成了水资源优化配置和高效利用的工程技术体系，初步形成了自觉节水的社会行为规范体系。节水型社会建设取得重要进展和明显成效。

为扎实开展创建国家节水型城市工作，合理开发、利用和保护水资源，全面加强城市节水，促进淮北经济社会的可持续发展，根据住建部、国家发改委《关于印发<国家节水型城市考核标准>的通知》（建城〔2018〕25号）等要求，结合淮北市实际，2018年9月，淮北市人民政府办公室印发了《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市创建国家节水型城市实施方案的通知》（淮政办秘〔2018〕128号），明确了淮北市创建国家节水型城市的工作目标、工作内容、实施步骤，并对各参创单位的职责进行明确。为加强淮北市国家节水型城市创建工作组织领导，市政府成立了由市委副书记、市长任指挥长，分管副市长任常务副指挥长，市住建局、发改委、经信委、水务局等成员单位主要领导组成的“淮北市创建国家节水型城市指挥部”，指挥部办公室设在市住建局，具体负责节水型城市创建的组织、协调和落实。

2.6.2重视法规制度建设，强化依法行政的力度

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记倡导的“节水优先”发展理念，以促进水资源可持续开发利用、改善水生态环境、提倡合理用水、提高水的重复利用率为目标，以创建国家节水型城市为契机，依靠制度完善、科技进步、科学管理推动节水和再生水利用，增强全社会节约用水意识，完善城市节水管理体系，提高节水管理水平，实现人水和谐、可持续利用，为建设“中国碳谷·绿金淮北”提供坚实的水资源保障。

为了加强淮北市节约用水工作的管理，淮北市在国家有关法律、法规的基础上，制定了一系列供水、节水方面的法规、规章和规范性文件，但距离形成较系统的节约用水法规体系仍存在一些薄弱环节。

根据节水工作以及达到国家节水型城市工作需要，已陆续出台的规范性文件和制度有：

a.《淮北市二次供水工程技术要求》；

b.《淮北市人民政府关于印发淮北市水价管理暂行办法的通知》（淮政〔2008〕45号）；

c．淮北市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的 实施意见；

d.《淮北市高层住宅二次供水设施管理意见》（淮政办【2014】7号）；

e.淮北市人民政府办公室关于印发城市排水管理办法的通知（淮政办

〔2010〕83号）；

f.《淮北市水资源管理办法》（淮北市人民政府令第42号）；

g.《淮北市城市中水利用管理办法》（淮政办〔2009〕57号）；

h.《淮北市节约用水管理办法》（淮政〔2007〕52号）；

i.《淮北市城市污水处理费征收使用管理办法》

（淮政办〔2010〕84号）；

g.《淮北市雨水利用管理办法》（淮政办〔2010〕89号）；

k.《淮北市岩溶地下水开采管理暂行规定》（淮政办〔2010〕93号）；

l.《淮北市水污染防治工作方案》；

m. 《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市创建国家节水型城市实施方案的通知》（淮政办秘〔2018〕128号）；

n. 《淮北市行业用水定额》；

近期计划修订和制定出台规范性文件

a.修订出台：《淮北市城市节约用水管理办法》

b.淮北市再生水价格管理指导意见

c. 《淮北市水资源利用和保护条例》

d. 《淮北市城镇供水管理办法》

e. 《淮北市海绵城市建设管理办法》

f. 《淮北市城镇污水排入排水管网许可制度实施办法》

g. 《淮北市节水奖励管理办法》

h. 《建立淮北市城市节水统计制度》

i. 《淮北市城市节水财政资金管理办法》

g. 《淮北市新改扩建项目节水措施三同时管理》

k. 《淮北市城市特种用水行业管理办法》

l．《淮北市城市公共供水计划用水与定额管理实施细则》

m. 《淮北市水平衡测试管理办法》

n. 《淮北市城镇公共供水超定额（计划）累进加价收费制度》

在节水工作推进过程中淮北市注重强化规划引领作用，先后编制出台了《淮北市水资源综合规划》、《淮北市海绵城市专项规划》、《淮北市排水防涝综合规划》、《淮北市城区供水专项规划》等多项专项规划。

在健全完善节约用水法规体系的同时，还加大了依法行政的力度，以“淮北市创建国家节水型城市指挥部”为核心，建立了一支节水管理执法检查队伍，加强对供水、节水违法违章行为的监察和查处力度，做到依法管水、依法用水、依法节水。

2.6.3重视节水投入，建立奖惩机制

淮北市住房和城乡建设局紧紧抓住城市发展的有利时机，以水环境综合整治、城市建设和棚户区、老旧小区改造等为契机，加快城市供、排水管网基础设施建设步伐。一是加快城市供水设施建设。近年来淮北市住房和城乡建设局一直高度重视城市供水管理工作，不断提高供水安全、控制管网漏损、降低水量损耗，结合市政道路和老旧小区改造、“一户一表”等工程项目，新建小区全部实行一户一表，老旧小区一户一表改造基本完成，市区的水表到户率达到100%，为居民生活用水实施阶梯式计量水价创造了良好的条件，城市供水管网漏损水量逐年下降，2017年淮北市供水管网漏损率降至11.41%。二是全力以赴推进黑臭水体整治工作，龙岱河、西流河、跃进河、宁王沟、相阳沟、东相阳沟等6条黑臭水体整治已初见成效，水质明显好转。

市、区级财政在每年的预算中安排资金，专项用于节水宣传、节水表彰奖励、节水科研、节水技术改造、节水器具推广、城市再生水利用、节水型企业、单位和节水型小区创建及节水示范性工程建设等。

2.6.4加强节水宣传教育，提高公民节水意识

淮北市自成立市城市节水管理部门以来，节水工作全面有条不紊地开展起来。

首先，利用水相关纪念日加大宣传力度，提高民众意识。借助“全国城市节水宣传周”、“世界水日”、“中国水周”活动契机，利用报刊、电台、电视台、网站、微博、微信、简报等方式开展丰富多彩的宣传活动，逐步形成了六位一体的节水宣传格局。同时通过在城区多处摆放宣传台，发放各类节水宣传册；组织开展“节水进社区、进校园”活动，增强广大市民特别是在校学生的节水意识；在公园广场设置节水宣传条幅，设置节水公益宣传广告，让市民在修身养性的同时融入节水的理念。

其次，节水宣传工作同时注意节水宣传场所。节约用水工作宣传注意加大在人多密集的广场、小区等开展节水宣传活动，工作人员通过摆放节水宣传展板、悬挂宣传条幅、设立宣传服务台、发放《从我做起争创国家节水型城市倡议书》及节水宣传资料等形式，向市民宣传国家节水型城市的意义和措施，解答市民咨询问题，介绍节水小知识，号召广大市民用实际行动惜水爱水节水。让市民直观感受到节约用水的重要性，增强节水意识。

再者，也注意对年轻一代节水意识的培养工作。通过循环在市辖区内中小学开展“节水宣传进校园”活动，培养在校学生从小树立节水意识，加强在日常生活中的节约用水。也通过学生向各家庭传递节水思想，扩大节水工作影响范围，促进全社会树立节水意识，促进节约用水的观念在全社会扎根生长。

2.6.5推进器具改造，淘汰落后产品

近几年，工商、质检部门对用水器具生产环节、销售市场加强监督管理，确保了生产的用水器具符合国家或相行业标准和要求，同时通过对市场的清理整顿，从源头上禁止销售高耗水、淘汰型用水器具。实行用水器具认证制度，不定期向社会公布“节水型器具名录”和“明令淘汰型用水器具名录”。住建、规划、水务三部门加大了节水型器具推广力度，新建设工程项目必须使用一次性冲洗量在6L及以下的马桶及其他节水型器具；对机关、学校、宾馆、饭店、文化体育设施等公共用水单位的国家明令淘汰型用水器具，强制改造完成。实行阶梯式水价，引导居民用水户主动使用节水型器具或采取其他节水设施。

2.6.6加强载体建设，奠定创建基础

自节水工作开展以来，积极鼓励并帮助工业取用水大户进行节水技改，争创节水型企业。截至目前，淮北市已创建的省级节水型企业3家，其中大唐淮北发电厂、淮北国安电力有限公司为第三批安徽省节水型企业，淮北矿业股份有限公司淮北选煤厂为第四批安徽省节水型企业。

淮北市非常规水资源利用起步较晚，规模较低，近年来随着认识的深入，非常规水资源的利用也越来越受到各级部门的重视，有关单位、企业等在此方面进行了有效的探索，并建立了一些示范工程，取得了良好的效益，为非常规水资源的推广利用提供了借鉴。

2.6.7探索非常规水资源利用，加强海绵城市建设

全面贯彻“海绵城市”建设理念。海绵城市建设是一项系统工程，其设计目标涵盖径流总量控制、内涝削减、面源污染控制、合流制溢流雨水控制、水资源及末端水体治理等多个方面。根据《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》和《海绵城市建设绩效评价考核办法》的要求，从全过程控制海绵城市建设，构建指标控制体系。

淮北雨水资源化主要以分散利用为主，例如：市质量技术监督局自建雨水储存池用于建筑外部环境保洁和绿化浇灌。淮北工业与艺术学校建设了雨水收集利用系统，收集雨水供绿化及教职工洗车等用途。淮北市首府小区2014年投入63万元建立了雨水收集系统，用于道路及景观绿化浇洒等用途。

2.6.8加强计划用水和定额管理

在不断完善用水定额的基础上，继续对非居民用水单位实行定额计划用水管理，超定额计划用水的收取累进加价水费，促使各非居民用水单位切实加强用水节水管理，不断提高水资源综合利用效率。

2.6.9完善价格机制，加强用水管理

1、计划用水与定额管理

根据统计数据显示，淮北市城区用水主要分为生活用水、工业用水，生活用水包括零售业、住宿业、餐饮业、居民服务业、其他服务业、教育、卫生、广播电视、电影和音响、体育、娱乐业、国家机关及社会团体、基层群众自治组织用水等；工业用水包括煤炭开采和洗选业、火力发电、饮料、食品制造、通用设备制造、金属制品以及非金属制品等行业用水。根据“2018淮北统计年鉴”显示， 2017年淮北市城市用水量（新取水量）5553.7万立方米，其中公共供水量3541万立方米，自建设施供水量2012.7万立方米，公共供水用水量比率占63.76%。同时淮北市即将修订出台的《淮北市城市节约用水管理办法》要求：城市综合管理部门将用水量大的单位列为计划用水户，建立用水档案，并根据用水定额和水量分配方案，安排计划用水户的用水计划，并报市政府批准后执行；计划用水户超计划用水实行加价收费，超计划用水50％以下的（不含50％），超过部分按标准水价的1—2倍收费；超计划用水50％以上的，超过部分按标准水价的3—5倍收费；连续6个月超计划用水50％以上的，超过部分按标准水价的5—8倍收费，并可以采取限制供水措施。确保公共供水的非居民计划用水率不低于90%。

表2-21   淮北市主要工业企业用水量一览表（自备水）

| 行政区 | 序号 | 单位名称 | 2017年用水量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 杜集区 | 1 | 淮北石台矿业有限责任公司 | 126 |
| 杜集区 | 2 | 淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 156 |
| 杜集区 | 3 | 淮北众城水泥有限责任公司 | 83 |
| 杜集区 | 4 | 淮北矿业股份有限公司朱庄煤矿 | 38 |
| 杜集区 | 5 | 淮北双龙矿业有限责任公司 | 56.7 |
| 杜集区 | 6 | 淮北朔里矿业有限责任公司 | 44 |
| 相山区 | 7 | 新光集团淮北刘东煤矿 | 9.4 |
| 相山区 | 8 | 大唐淮北发电厂（8#） | 425 |
| 相山区 | 9 | 安徽金冠玻璃有限责任公司 | 6 |
| 相山区 | 10 | 安徽雷鸣科化股份有限公司 | 7.7 |
| 相山区 | 11 | 安徽昊佳食品饮料有限责任公司 | 7 |
| 烈山区 | 12 | 淮北矿业股份有限公司杨庄煤矸石热电厂 | 35 |
| 烈山区 | 13 | 淮北矿业股份有限公司杨庄煤矿 | 60 |
| 烈山区 | 14 | 淮北国安电力有限公司 | 472 |
| 烈山区 | 15 | 淮北矿业股份有限公司铁路运输处 | 50 |
| 烈山区 | 16 | 淮北矿业股份有限公司淮北选煤厂 | 241 |
| 烈山区 | 17 | 安徽宝迪肉类食品有限公司 | 16 |

根据 “2017年淮北市主要工业、企业年用水量一览表”可知，用水量较大的行业是火力发电（大唐淮北发电厂、淮北国安电力有限公司、）煤矿业（淮北矿业股份有限公司）、水泥制造（淮北矿业相山水泥有限责任公司、淮北众城水泥有限责任公司）等，相关单位正在采取措施，加强对这些行业用水的监控。

2、自备水管理

淮北市现状自备水全部为地下水，多用于工业企业自建设施用水，少量用于医院学校生活用水。取水许可批准水量大于实际取水量，计划取水率大于95%。随着水资源管理工作的逐步到位，近几年无取水许可自建设施为主的取水自备水源取水已逐步关停。根据淮北市自来水厂的统计，截止至2017年，淮北市城区供水管网覆盖范围内的自备水井已基本被全部关停（大唐淮北发电厂等7家用水大户除外）。根据《淮北统计年鉴》统计数据，淮北市自备用水取水量已从2013年的2803万立方米/年降低至2017年的2012.7万立方米/年。但总体来讲，淮北市自备水源取水量占总用水量的比重仍较大，有关部门应进一步加强对取水许可的审批及自备水源的管理。3、节水“三同时”管理

淮北市已下发在全市范围实施节水“三同时”管理的文件，文件要求新建、改建、扩建的工程项目开工前，建设单位和审图单位把好节水设计和审图关；施工过程中监理单位把好施工现场和实体的节水用水关；竣工时质量监督单位把好节水设施竣工验收关。审图单位应确保设计的卫生器具为节水型器具，设计小区给水系统应综合利用各种水资源，宜实行分质供水，充分利用再生水、雨水等非传统水源，优先采用循环和重复利用给水系统，有条件的小区宜设计中水收集利用系统和雨水收集利用系统。建设单位、施工单位以及市质量监督站应确保节约用水的思想和节水器具的应用落实。

4、价格管理

淮北市城市节约用水价格管理体系涉及水资源费征收率、污水处理费（含自备水）收缴率、加强特种行业用水管理、鼓励使用再生水、建立水价调整成本公开、定价成本监审公开制度及实行阶梯水价等方面的内容。

淮北市严格执行安徽省物价局、省财政厅、省水利厅联合下发的《关于调整水资源征收标准的通知》，2020 年前对水资源费进行调整，地表水、地下水资源费平均征收标准分别不低于 0.1 元/立方米、0.2 元/立方米。国家规定污水处理费不低于 0.7 元/立方米，淮北市居民调至0.95元/吨，非居民调至1.40元/吨，特种用水调至1.80元/吨，有效控制了水资源浪费。

淮北市已于2012年7月1日起，实施阶梯水价。目前淮北市水资源费征收标准为 0.16 元/立方米。国家规定污水处理费不低于 0.7 元/立方米，淮北市居民调至0.95元/吨，非居民调至1.40元/吨，特种用水调至1.4元/吨。

淮北市公共供水水价中包含污水处理费、水资源费，具体如下：各类用水具体到户价格见下表（单位：元/立方米）：

表 2-22 淮北市水价一览表（单位 元/立方米）

| 用水性质 |  | 基本水价 | 随水价征收费用（元/m³） |  |  |  | 到户价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污水处理费 | 水资源费 |  | 小计 |  |
| 居民阶梯用水 | 第一级 | 1.35 | 0.95 |  | 0.16 | 1.11 | 2.46 |
|  | 第二级 | 2.03 | 0.95 |  | 0.16 |  | 3.14 |
|  | 第三极 | 4.73 | 0.95 |  | 0.16 |  | 5.84 |
| 非居民用水 |  | 1.95 | 1.4 |  | 0.16 | 1.56 | 3.51 |
| 特种行业用水 |  | 8.15 | 1.4 |  | 0.16 | 1.56 | 9.71 |

淮北市自备用水的企业（单位）均已按国家标准征收水资源费、污水处理费，收费率达 90%以上。特种行业收费价格最高，主要是为了限制特种行业（主要包括洗浴、洗车用水等）用水。

2.6.10最严格的水资源管理制度初步建立

按照水资源管理的总体要求，结合淮北市水资源实际认真抓好淮北市最严格水资源管理制的落实。

一是从水资源管理制度入手，以落实制度推动工作开展，出台了《淮北市水资源管理办法》，编制完成了《淮北市水资源综合规划》、《淮北市十三五节水型社会建设规划》等多项专项规划。

二是强化取水许可制度管理，规范计划用水与用水计量管理。对原有审批的取用水量进行重新核定，对取水户的用水工艺、节水措施、计量设施、退水水质等进行现场核实登记，根据已颁布的用水定额和用水户近年来的实际用水情况，科学合理地核定取水许可量。加强水政执法监管，从事前审批到用水、退水实施全过程管理。

三是建立了水资源管理“三条红线”指标体系，将用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污指标分解到县区。制定出台《淮北市实行最严格水资源管理制度考核办法》。

四是严格落实《安徽省物价局财政厅水利厅关于调整水资源费征收标准的通知》精神，加强水资源费征收管理，严格征收标准，做到及时足额征收，为淮北市水资源管理工作提供了资金保障。

五是圆满完成节水型社会建设。2006年11月，淮北市被水利部列为全国第二批节水型社会试点市，2013年2月被水利部授予“全国第二批节水型社会建设示范区”称号。按照水利部和全国节水办有关规定，为确保顺利通过水利部三年复核验收，印发了《2015年淮北市节水型社会建设工作任务分解》（淮节水办〔2015〕1号），进一步明确了制度建设、宣传教育、工业节水、农业节水、市政节水、水环境保护、综合协调等七个工作组的年度工作任务、具体要求、责任单位、完成时限。各成员单位按照职责分工，以工业节水、农业节水、市政节水、水环境保护为重点，逐项落实各项工作，确保顺利通过国家复核验收。

2.7 城市节约用水现状及节水潜力分析

2.7.1  综合节水现状及潜力分析

2.7.1.1  综合节水现状

根据《淮北统计年鉴》的城市公共供水情况、城市自建设施供水情况统计表及相关补充资料可知，自建设施供水主要为企业自取自供，其用水性质主要为工业用水。2013~2017 年公共供水的供水量占城市总供水量的50%以上，节水工作的重点是公共供水方面。

淮北市城区各年份（2013~2017年）供水用水量情况如下附表

表2-23  淮北市城区各年份（2013~2017年）供水用水量情况表

| 年份 | 城市取水量（万立方米） | 城市供水总量(万立方米) |  |  |  |  |  |  |  | 管网漏损率（%） | 供水管道长度(公里) |  | 用水人口(万人) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 其中 |  | 生产运营用水 | 公共服务用水 | 居民家庭用水 | 其他用水 | 漏损水量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共供水量 | 自建设施供水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 5806.5 | 5530 | 2727 |  | 736.2 | 212.17 | 1445.1 | 4.53 | 329 | 12.06 | 652 | 930.00 | 36.82 | 81.88 |
|  |  |  |  | 2803 | 1179.5 | 68.02 | 1394.08 | 161.4 |  |  | 278 |  | 45.06 |  |
| 2014 | 5791.8 | 5516 | 2933 |  | 746 | 248.4 | 1502 | 5.6 | 431 | 14.69 | 724 | 991.00 | 40.76 | 81.75 |
|  |  |  |  | 2583 | 1399.7 | 71.5 | 1074.25 | 37.55 |  |  | 267 |  | 40.99 |  |
| 2015 | 5811.75 | 5535 | 3120 |  | 753 | 251.6 | 1646 | 7.4 | 462 | 14.81 | 766 | 1022.5 | 41.00 | 80.82 |
|  |  |  |  | 2415 | 1278.5 | 72.3 | 1025.5 | 38.7 |  |  | 256.5 |  | 39.82 |  |
| 2016 | 5609.1 | 5342 | 3146 |  | 762 | 262 | 1696 | 8 | 418 | 13.29 | 805 | 1057.0 | 41.26 | 73.92 |
|  |  |  |  | 2196 | 1165 | 72.2 | 920.5 | 38.3 |  |  | 252 |  | 32.66 |  |
| 2017 | 5831.39 | 5553.7 | 3541 |  | 876 | 301 | 1952 | 8 | 418 | 11.41 | 934 | 1182 | 61.3 | 74.57 |
|  |  |  |  | 2012.7 | 1136 | 50 | 800 | 26.7 | 404 |  | 248 |  | 13.27 |  |

从上表可以看出淮北市城市总供水量约占总取水量的比值为 95~96%，自来水厂生产自用水约占5~6%；居民生活用水量约占城市总供水量的46.71~51.34%，公共服务用水量约占城市总供水量的5.07~6.32%，生活用水节水属于淮北市重点节水环节；生产运营用水量约占城市总供水量的34.64%~38.90%，生产运营用水主要是工业用水，可见城区工业用水所占比例较大；漏损率11.41%~14.81%，通过实施供水管网分区计量管理、老旧管网改造等措施，呈逐年下降的趋势。

1、万元地区生产总值(GDP)用水量

安徽省设市城市万元国民生产总值取水量情况如下图：

根据《淮北统计年鉴》，淮北市（杜集区、相山区、烈山区）2013-2017年 GDP分别为303.7亿元、334.0亿元、350.2亿元、369.3亿元、422.2亿元，2013-2017年公共供水、自备用水的取水量（按新水取用水量计）分别为5806.5万立方米、5791.8万立方米、5811.75万立方米、5609.1万立方米、5831.39万立方米，算得万元地区生产总值用水为13.81~19.12立方米/万元，并有逐年降低趋势，年均降低率约8%。2017年全国万元地区生产总值用水量约为81立方米/万元， 淮北市城区现状万元地区生产总值用水量远低于全国平均值的 40%，且年平均降低率大于5%。

表2-24	淮北市万元地区生产总值（GDP）用水量情况表

| 年份 项目 | 地区生产总值（亿元） | 城市用水量（万立方米） | 万元地区生产总值用水量（立方米/万元） | 万元地区生产总值用水量年降低率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 303.7 | 5806.50 | 19.12 |  |
| 2014年 | 334.0 | 5791.80 | 17.34 | 0.09 |
| 2015年 | 350.2 | 5811.75 | 16.59 | 0.04 |
| 2016年 | 369.3 | 5609.10 | 15.19 | 0.08 |
| 2017年 | 422.2 | 5831.39 | 13.81 | 0.09 |

2、城市非常规水资源利用量

城市非常规水资源包括再生水、海水、雨水、矿井水、苦咸水等非常规水资源。

淮北市非常规水资源主要包括再生水和雨水。城市污水回用既能减少环境污染，又可以缓解水资源紧缺的矛盾，实现优水优用，是贯彻可持续发展战略的重要措施。目前淮北市根据住房城乡建设部、安徽省住房城乡建设厅的通知要求，已开始着手建设“海绵城市”，提高淮北市城市非常规水资源利用率，保护和改善城市生态环境。

淮北市现状再生水主要是用于电厂冷却水、河道生态补水等方面。

丁楼污水厂尾水由淮北凌云科技环保有限公司建设的中水运营，设计中水处理规模为12万吨／日，投资8000万元；配套中水管网23.5公里，投资8000万元。2013年6月建成投入运行，目前处理中水约12万吨/日，大唐淮北电厂（虎山电厂）实际利用约4万吨/日，其余中水用于补给老濉河、西相阳沟。

市经济开发区新区污水处理厂尾水从2017年开始全部供平山电厂使用（平山电厂自建输送管网和泵站）。

另外，淮北市质量技术监督局、首府小区、现代花园北苑小区、港利上城国际小区、滨湖新城小区、观澜郡小区等建有雨水收集系统，年雨水利用量约50万m³。

3、城市供水管网漏损率

根据《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016）相关内容，城市供水管网漏损率分为两级，一级为10%，二级为12%.

根据上节统计2013~2017年供水管网漏损率分别为12.09%、14.69%、14.81%、13.29%、11.41%，管网漏损率随供水管网改造逐渐降低。

表2-25	城市供水管网漏损率情况表

| 年份 项目 | 《城市供水管网漏损控制及评定标准》 (CJJ92-2016) | 城市公共供水总量(万立方米) | 城市有效供水量(万立方米) | 城市供水管网漏损率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 年 | ≤12% | 2727 | 2398 | 12.06 |
| 2014年 | ≤12% | 2933 | 2502 | 14.69 |
| 2015年 | ≤12% | 3120 | 2658 | 14.81 |
| 2016年 | ≤12% | 3146 | 2728 | 13.29 |
| 2017年 | ≤12% | 3541 | 3137 | 11.41 |

4、城市水环境质量达标率

随着黑臭水体、水环境、海绵城市项目的建设，水环境质量正在逐步改善。

2.7.1.2. 综合节水潜力分析

1、根据《淮北统计年鉴》的经济数据、淮北市城区的用水量，计算万元地区生产总值用水量远低于全国平均值（约 81立方米/万元）的40%。同时根据“淮北市城市用水量统计表”可知，淮北市总体上以综合生活用水量为主，工业用水量相对较少。综合生活用水量与用水习惯、气候有较大关系，淮北市气候适宜，仍存在浪费水资源的习惯，有进一步提高的潜力；工业用水量与企业生产工艺有关，淮北市耗水型工业较少，部分企业已采用循环用水工艺，但也存在部分企业未采用循环用水工艺的情况，仍有提升潜力。

2、淮北市质量技术监督局、淮北市现代花园北苑小区、淮北工业和艺术学校等部分单位和小区建有雨水收集系统，目前年雨水利用量约50万m³；淮北目前已经建成 12 万吨/天的中水管，总长约23.5km，将污水处理厂尾水输送至电厂等企业做循环冷却水或景观河道补水。淮北市非常规水资源利用率仍有较大的提高潜力。

3、近几年已对城区内部分易涝点进行整治，但排涝标准仍有待进一步提高。

4、目前淮北市自来水管网漏失率约为11.41％，总体情况较好，但仍需进一步减少管网漏失率。

5、淮北市目前自备水源过多，造成供水工程建设上投资较多，且不利于水资源的管理和城市节水。随着公共供水管网覆盖范围内的自备水井逐步关停，可有效节约水资源。

2.7.2. 居民生活节水现状及潜力分析

2.7.2.1  居民生活节水现状

一、城市居民生活用水量

根据表5-1对淮北市近年来生活用水的统计结果2013~2017 年城市用水人口81.88万人、81.75万人、80.82 万人、73.92 万人、74.57 万人。2013~2017  年平均日人均生活用水量为95升/人.日、86.34升/人.日、90.56 升/人.日、96.98升/人.日、101.11升/人.日。由于淮北市城市建设水平的飞速发展、老城区的逐步改造和人民生活水平的大幅度提高，生活用水总量随之不断扩大，但随着人民群众节水意识的不断提高以及新型节水器具的不断使用，平均日人均生活用水量将逐渐趋于稳定。根据《中国城市建设统计年鉴》和淮北市自来水公司提供的供水量资料，计算淮北市城市平均日人均居民生活用水量如下表：

表2-26     城市居民生活用水量

| 用水量分类 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民生活用水量 （万立方米） | 2839.18 | 2576.25 | 2671.5 | 2616.5 | 2752 |
| 城区供水人口 （万人） | 81.88 | 81.75 | 80.82 | 73.92 | 74.57 |
| 日用水量 （升/人.日） | 95 | 86.34 | 90.56 | 96.98 | 101.11 |

根据中国统计局的国家统计数据，2013~2016年中国平均城市居民生活用水量为173.51 升/人.日、173.73 升/人.日、174.46升/人.日、176.86 升/人.日。根据相关资料显 示不同城市规模、地域与用水量关系见下表：

表2-27     我国不同城市规模与生活用水量关系表	（单位：升/人.日）

| 城市规模 | 北 方 |  |  | 南 方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合用水量 | 居住用水量 | 公 共 | 综合用水量 | 居住用水量 | 公 共 |
| 特大 | 177.0 | 102.9 | 74.2 | 260.8 | 166.8 | 94.0 |
| 大 | 179.0 | 98.8 | 80.4 | 204.0 | 103.0 | 101.0 |
| 中 | 136.0 | 96.8 | 39.9 | 208.0 | 148.9 | 59.1 |
| 小 | 138.0 | 79.3 | 58.7 | 187.6 | 148.5 | 39.1 |

根据《中国城市节水技术进步发展规划》的数据，国外部分城市人均生活用水量资料汇总见下表：

表2-28     部分国家和城市人均居民生活用水量统计表   （单位：升/人.日）

| 城市名称 | 人均居民 | 城市名称 | 人均居民 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生活新水量(升/人.日) |  | 生活新水量(升/人.日) |
| 曼谷 | 172.6 | 布达佩斯 | 237.7 |
| 汉城 | 181 | 华沙 | 263.5 |
| 索非亚 | 186.4 | 哈瓦那 | 299.9 |
| 奥地利 | 215 | 法国 | 161 |
| 意大利 | 214 | 英国 | 161 |
| 瑞典 | 195 | 比利时 | 116 |
| 丹麦 | 176 | 德国 | 135 |

城市居民生活用水量是指使用公共供水设施或自建供水设施供水的城市居民家庭日常生活使用的自来水。其具体含义为用水人是城市居民；用水地是家庭；用水性质是维持日常生活使用的自来水。《城市居民生活用水量标准（GB/T50331-2002）》规定城市居民 生活用水量标准如下：

表2-29         城市居民生活用水量标准表

| 地域分区 | 日用水量(升/人.日) | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 80～135 | 黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古 |
| 二 | 85～140 | 北京、天津、河北、广东、河南、广西、陕西、宁夏、甘肃 |
| 三 | 120～180 | 上海、江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、安徽 |
| 四 | 150～220 | 广西、广东、海南 |
| 五 | 100～140 | 重庆、四川、贵州、云南 |
| 六 | 75～125 | 新疆、西藏、青海 |
| 注：1、表中所列日用水量是满足人们日常生活基本需要的标准值。在核定城市居民用水量时，各 地应在标准值区间内直接选定。 2、城市居民生活用水考核不应以日作为考核周期，日用水量指标应作为月度考核周期计算水量指标的基础值。 3、指标值中的上限值是根据气温变化和用水高峰月变化参数确定的，一个年度当中对居民用 水可分段考核，利用区间值进行调整使用。上限值可作为一个年度当中最高月的指标值。 4、家庭用水人口的计算，由各地根据本地实际情况自行制定的管理规则或办法。 5、以本标准为指导，各地视本地情况可制定地方标准或管理办法组织实施。 |  |  |

安徽省设市城市人均居民生活用水量约为129.20 升/人.日，淮北市略低于安徽省平均水平为101.11升/人.日。

根据我国不同城市规模与生活用水量关系表、部分国家和城市人均居民生活用水量统计表及《城市居民生活用水量标准（GB/T50331-2002）》城市居民生活用水量指标表，安徽省城市人均居民生活用水量指标为120~180升/人日， 现状淮北市城区居民生活用水量86.34~101.11升/人·日，处于规范指标以下。

二、特种行业用水计量收费率

根据相关单位提供的自备供水和公共供水资料显示，自备供水无特种行业用水，特种行业用水均使用公共供水水源，城区内公共供水的特种用水均采用水表计量，按照收费标准征收水费，收费率为100%。

三、节水器具普及率

淮北市自开展争创节水型城市工作以来，相关部门开展了多次大规模节水器具调查活动，现场走访、调查了机关、学校、医院、企业、酒店、宾馆以及居住小区。主要调查各单位取水用水情况、用水器具和设施、水表计量情况、节水措施和工艺等内容，根据收集的统计资料显示，节水器具普及率基本达到100%。

根据前期走访调查可知，现状对淮北市城区范围内部分节水型小区的节水情况简介如下：

- 淮北市温哥华城 锦河湾小区

温哥华城 锦河湾北区总建筑面积69903平方，绿化面积32045平方，总占地面积84329平方，总户数460户（其中多层450户，别墅10户）共计42个单元。景观池（雨水坑）一个，锦河湾南区总建筑面积97000平方，绿化面积50425平方，总占地面积112725平方，总户数520户，其中多层445户，联排75户，小区总人数约为4200人 景观池（雨水坑）一个，小区入住率百分之九十六。

小区物业用水规章制度健全，管理规范；小区用水器具均为节水型器具。

- 淮北市山水文园小区

山水文园住宅小区，用地面积88496.55㎡，总建筑面积26万㎡（一期714套住宅77738㎡，商业中心10787.52㎡）；一期地下室建筑面积3万㎡；绿地率38%；小区总计住宅17栋，一期高层8栋（二期在建），住宅收楼户达到320户，入住率达到45%，住宅人口数1120人左右，生活用水全部使用自来水。

节水管理制度齐全；小区内用水器具均为节水型器具；建立饮水机浓水收集池。

- 淮北市现代花园 北苑小区

现代花园（北苑）小区占地面积约250000平方米，绿化面积85000平方米，小区总计37栋住宅，其中高层2栋，多层35栋，总户数1188户，入住户数950户，入住率80%。住宅人口数3800人左右，生活用水全部使用自来水。

小区物业管理规章制度健全，管理规范；小区建有雨水收集池。

- 淮北市家天下小区

家天下住宅小区，用地面积290亩，；绿化面积80亩，绿地率30%；小区总计住宅62栋，多层50，高层12栋，共计2000户，住宅收楼户达到1800户，入住率达到90％，住宅人口数4500人左右，生活用水全部使用自来水。

小区内用水器具均为节水型器具；小区定期对用水设备、设施巡查和维护； 小区定期对公共区域用水设备、设施巡检。

- 淮北市港利上城国际小区

淮北港利上城国际小区位于南黎路与泉山路交叉口，隋唐运河影视文化基地对面（南黎路158号）,占地171718m²，总建筑面积约60万m²，项目定位为高起点、高标准、高品位的一流小区，共建有30幢商住楼，总户数4082户，物业用房及中心会所1429m²，社区用房920m²，绿化占有率35.2％。其中小区入住住宅总共5栋，入住人口户数达800户，入住率达20%，住宅人数达2400人左右，生活用水全部使用自来水。

小区节水措施建设情况；领导重视节水工作，节水管理制度规范；小区建有雨水收集池。

- 淮北市翡翠岛小区

翡翠岛住宅小区，用地面积196375.72㎡，总建筑面积137014.29万㎡（962套住宅134287.86㎡，商业中心1526.43㎡）；一期地下室建筑面积1200㎡；绿地率41%；小区总计住宅962户，（高层2栋，多层27栋，别墅31栋，三期在建），住宅收楼户达到954户，入住率达到75%，住宅人口数2880人左右，生活用水全部使用自来水。

小区物业用水管理规章制度健全，管理规范；小区定期对用水设备、设施巡检和维护；小区内所有用水器具均为节水型器具。

- 淮北市首府小区

首府住宅小区，用地面积145188㎡，总建筑面积348147㎡含2164套住宅270509.26㎡ ；地下建筑面积77637.94㎡；绿化面积50815㎡，绿地率35%；小区总计住宅56栋，高层19栋，别墅37栋，住宅收楼户达到1320户，入住率达到61%，目前住宅人口数4224人左右，生活用水全部使用自来水。

小区领导重视节水工作，节水管理制度齐全；小区注重节水宣传工作；小区2014年投入63万元建立雨水收集系统。

- 淮北市锦绣和庄

锦绣和庄住宅小区，用地面积1113500㎡，总建筑面积255372㎡，含住宅1977套221191.86㎡ ；地下车库面积24042㎡；景观水池面积1070㎡；绿化面积40632㎡，绿地率35.8%；小区总计住宅23栋，高层23栋，住宅收楼户约达到1380户，入住率约达到70%，目前住宅人口数约4140人左右，生活用水全部使用自来水。

小区用水器具均为节水型器具；小区定期对公共场所用水设备、设施巡检和维护。

- 淮北市万马相山庭院小区

万马相山庭院占地面积198467.4平方米（约298亩）总建筑面积255017平方米，计82栋（其中高层4栋，别墅8栋，多层70栋）220个单元，绿化率达40%以上，园区内停车位504个（其中地面停车位396个，地下停车位108个商铺80户，单元门162个）总户数1872户，人口7488人左右。入住率在80%左右。居民生活用水全部使用自来水。

小区采取主要节水措施；小区内所有用水器具均为节水型；小区注重节水宣传，在宣传栏上张贴节水海报和标语。

- 淮北市华佳梅苑小区

华佳梅苑小区总占地151800平方，绿化42240平方。共计64栋楼，其中多层61栋,高层3栋,入住总住户1750户。入住率达到93％，住宅人口数5000人左右，生活用水全部使用自来水。

小区领导重视节水工作，节水管理制度齐全；小区内所有用水器具均为节水型器具；小区注重节水宣传工作。

- 淮北市中央花城小区

中央花城住宅小区，用地面积65566 ㎡，总建筑面积25.6万㎡；绿化面积约1200㎡，绿地率20%；小区总计高层住宅22栋，写字楼1栋，住宅总户数为1757 户，入住率达到80%以上，住宅人口数约4521人左右，生活用水全部使用自来水。

节水管理制度齐全，定期对小区公共用水设备巡检和维护；小区注重节水宣传工作；小区用水器具均为节水型器具。

- 淮北市濉河花园小区

濉河花园住宅小区，占地面积142000㎡，建筑面积343856m²，含3315套住宅面积 ，绿化面积40000㎡，绿地率30%，小区总计住宅楼96栋，（高层17栋，多层79栋），总户数3315户，住宅收楼户达到2200户，入住率达到66%，目前住宅人口数7128人，生活用水全部使用自来水。

小区领导重视节水工作，节水管理制度齐全；小区用水器具均为节水型器具；小区注重节水宣传工作。

- 淮北市龙溪水岸小区

龙溪水岸住宅小区，用地面积约290000㎡，商业建筑面积：53352㎡；景观水池占地面积：1200㎡；绿化面积177817㎡，绿地率53%；小区总计住宅77栋，小高层19栋，多层58栋，住宅总楼户达到2404户，入住率达到78%，住宅人口数约6000人左右，生活用水全部使用自来水。

小区物业用水管理规章制度健全，管理规范；小区用水器具均为节水型器具。

- 淮北滨湖新城小区

滨湖新城小区，总建筑面积15万㎡，小区总计住宅41栋，小高层3栋，高层38栋，住户1137户，入住率达到75%，绿化面积45000㎡，公厕面积75㎡，住宅人口数达到3500人左右，生活用水全部使用自来水。

小区领导重视节水工作，节水管理制度齐全；小区内用水器具均为节水型器具；小区建有雨水收集池。

- 淮北市静安  观澜郡小区

静安观澜郡小区，用地面积91512㎡；绿化面积54907㎡，绿地率30%；小区总计住宅31栋，高层2栋，住宅收楼户达到821户，已经入住的430户左右，入住率达到43%。住宅人口数1560人左右，生活用水全部使用自来水。

小区采取主要节水措施；小区用水器具均为节水型器具；小区建有雨水收集池。

2.7.2.2 居民生活节水潜力分析

1、现状居民生活用水量指标为86.34~101.11 升/人·日，处于城市居 民生活用水量标准表要求的 120~180 升/人.日以下，已达到居民生活节水的目标。生活小区节水型器具的普及率100%，居民生活用水较为节省。节水型小区创建工作刚刚起步，省级节水型居住小区的数量有提升的潜力。

2、现状统计的特种用水行业均为公共供水范围内，自备供水主要集中在工业企业。 根据统计资料显示特种行业用水现均在自来水公司的管理范围内，收费率达到 100%。

3、根据相关单位提供的淮北市城区的节水器具调查资料，节水器具使用率可达 100%，需进一步加大对节水器具使用的监控力度，确保长期保持。但新兴节水器具的推广使用仍有提升的潜力。

2.7.3 公共用水节水现状及潜力分析

2.7.3.1 公共用水节水现状

城市公共用水是指各类公共建筑、中小幼等用水。根据统计资料可以看出：淮北市2013~2017年公共生活用水占总供水总量的 5.1%~6.32%， 比例从2013年的5.1%增长到2017年的6.32%，并有逐步增长的趋势。

公共服务用水量中公共供水量基本保持在212~301万立方米/年之间，而自建设施供水量由2013年的68.02万立方米/年减少至50万立方米/年，且逐步稳定。因此，公共服务用水量的增加主要是由公共供水量部分的增加造成的。这说明自备水源井供水逐步稳定，自建设施的供水量不断缩减。在未来的规划期内，随着淮北市经济社会的发展，公共服务设施等三产发展加快，公共生活用水量会不断增加。公共供水量在公共服务供水量中占比的不断增长有利于对地下水资源的统筹利用和管理。增大公共供水在公共服务用水量的比重仍然有巨大潜力。

根据前期走访调查可知，现状对淮北市城区范围公共建筑、中小幼等部分节水型单位的节水情况简介如下：

1、 淮北市人民医院:  医院用水管理制度完善，经常进行节水宣传，加强全体职工的节水意识;  医院定期对用水设备维修维护，严禁“跑、冒、滴、漏”;  医院2018年已投入资金对医院老旧管网进行改造，并对全院用水器具进行改造。

2、淮北市金鹰国际购物中心：商场用水管理制度完善;全部采用节水型用水器具，水表计量体系健全;中央空调间接冷却循环水采用闭式冷却塔。

3、淮北市国源奥莱店：商场用水器具均为节水型器具，水表计量体系健全;用水节水管理制度完善。

4、淮北市水务局： 领导重视，用水节水规章制度健全;单位在建设期间严格执行节水“三同时”，使用器具全部为节水型;  通过张贴节水宣传海报和标语等方式开展节水宣传。

5、淮北工业与艺术学校：近年学校加大资金投入先后完成节能监管平台建设、用水器具和供水管网改造;学生洗浴和开水房均采用IC卡定额用水管理系统，水表计量体系健全;建设雨水收集利用系统，用于绿化等用水;通过多种方式开展节水宣传活动.

6、淮北市天一中学： 用水节水管理规章制度完善;学校投入资金完成全部非节水型用水器具改造，水表计量体系健全。

7、淮北龙兴学校： 学校节水管理组织机构完善；学校先后投入资金完成非节水型器具改造和水表计量体系；用水节水管理规章制度健全。

8、淮北口子国际大酒店： 酒店用水节水管理规章制度完善； 酒店全部采用节水型用水器具；酒店中央空调采用间接冷却循环用水系统，游泳池建设水质净化处理回用系统。

9、淮北市伯瑞特酒店：酒店水表将体系健全；酒店全部采用节水型用水器具。

10、淮北市质量技术监督局：单位用水节水规章制度完善；单位全部采用节水型用水器具，水表计量体系健全；单位建设雨水收集池，用于院区绿化等用水。

11、淮北市烈山区人民政府：用水节水管理规章制度完善；单位全部采用节水型用水器具；单位水表计量体系健全。

12、淮北市第二实验小学：学校制定了节水制度，有效地控制了用水量，取得了较好的成效；全校开展各种节水宣传教育，进行水平衡测试，并制定各种节水制度，有效地控制了用水量。

13、淮北市职业技术学院：淮北市职业技术学院使用器具全部为节水型；学校注重推广节水宣传，实施节水改造；建立节水规章制度和节水奖罚制度

14、淮北市曼哈顿国际酒店：酒店用水器具均为节水型器具；定期开展节水教育的宣传活动，增强员工节水意识；成立节水领导工作小组，严格执行酒店用水管理制度。

15、国家税务总局淮北市税务局：税务局使用器具全部为节水型；庭院绿化采用雨水和滴灌相结合的方式灌溉，人工便道和停车位采用渗水砖铺设；设立节水规章制度和节水奖罚制度。

16、淮北市中级人民法院：用水节水管理规章制度完善；单位使用器具全部为节水型，水表计量体系健全； 2017年投入189749.23元进行供水设备节能改造。

17、淮北市科学技术局：通过张贴节水宣传标语、海报等方式开展节水宣传，大力宣传节水，提高机关人员节水意识；全部采用节水型用水器具、水表计量体系健全。

18、淮北鸿瑞酒店：酒店用水器具均为节水型器具；用水计量体系健全，定期进行用水分析，节水管理规范； 2017年投入9000元购买节水型器具，现今进行管网改造和维修。

19、淮北凌云宾馆：宾馆用水器具均为节水型器具；宾馆注重节水宣传，员工节水意识强；卫生间等用水部位均张贴了节水海报；宾馆2016年投入97140元用于器具改造。

20、淮北矿业办公中心：领导重视、规章制度健全、原始台账规范；用水器具均采用节水型；  绿化采用喷灌等高效节水灌溉方式；单位近年投入近2万元进行器具改造。

21、淮北市广电中心：单位用水器具均采用节水型器具；停车场采用透水铺装。

根据以上资料总结，目前公共设施的节水途径主要有以下几种：

1、学校、医院、酒店公共洗浴用水采用 IC 卡控制；

3、建立用水设施定期巡查和保修等日常用水管理制度；

4、酒店建立鼓励旅客节约洗浴用水措施；

5、积极利用雨水资源。

2.7.3.2 公共用水节水潜力分析

现状淮北市公共用水部分学校、医院实行定额用水，限制水资源的浪费，但节水的范围和方式还相对较为简单，一方面是对用水量的限制，另一方面是对水资源的循环使用；同时供水系统存在使用不合格的水表、用水器具现象；机关事业单位的节水执行状况不明朗，没有使用定额用水；市政公共设施如消火栓等未计量，根据用水指标控制使用量；供水管网自水厂至小区进户管段未全部对用水量进行计量，免费用水量和漏损水量混合，用量无法完全统计清楚，因此节水潜力仍有较大的挖掘空间。

2.7.4  工业用水节水现状及潜力分析

淮北市工业企业用水主要有两个方面，一方面是自备用水的工业企业，另一部分为公共供水的工业企业。各种工业用水情况介绍如下。

2017年淮北市城区自备供水的总量为2012.7万立方米，其中1136万立方米为工业取水量，占自备水取用量的56.44%。自备供水的行业主要为饮料、食品加工业，粮食深加工业、生物制药业，电力生产业等行业用水。

2.7.4.1 工业用水节水现状

一、工业企业节水现状介绍

根据现状统计资料显示，目前淮北市城区年用水量较大的工业企业主要有煤电、饮料、粮食深加工业、生物制药业、纺织成品制造业、机械设备制造业。各行业的部分主要企业列举如下表：

表2-30      各行业的部分主要企业列表

| 序号 | 行业类别 | 企业名称 | 生产工艺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火力发电 | 大唐淮北发电厂 | 发电厂 |  |
| 2 |  | 淮北国安电力有限公司 | 发电厂 |  |
| 3 |  | 淮北矿业股份有限公司杨庄煤矸石热电厂 | 发电厂 |  |
| 4 | 煤炭开采和洗选业 | 淮北石台矿业有限责任公司 | 煤炭开采 |  |
| 5 |  | 淮北朔里矿业有限责任公司 | 煤炭开采 |  |
| 6 |  | 淮北双龙矿业有限责任公司 | 煤炭开采 |  |
| 7 |  | 淮北矿业股份有限公司淮北选煤厂 | 选煤业 |  |
| 8 | 纺织成品制造业 | 淮北市强壮纺织有限公司 | 服装裁剪加工 |  |
| 9 |  | 淮北市建恒纺织有限公司 | 服装裁剪加工 |  |
| 10 |  | 华孚时尚股份有限公司 | 纺织制造 |  |
| 11 | 食品加工业 | 安徽宝迪肉类食品有限公司 | 食品加工 |  |
| 12 |  | 淮北市汉享食品有限公司 | 食品加工 |  |
| 13 |  | 淮北顶大调味品有限公司 | 食品加工 |  |
| 14 |  | 安徽康宏园食品有限公司 | 食品加工 |  |
| 15 | 非金属矿物制品业 | 安徽金冠玻璃有限责任公司 | 玻璃制造加工 |  |
| 16 |  | 淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 水泥生产 |  |
| 17 |  | 淮北众城水泥有限责任公司 | 水泥生产 |  |
| 18 |  | 惠尔普陶瓷厂 | 陶瓷制造 |  |
| 19 |  | 伯爵陶瓷 | 陶瓷制造 |  |
| 20 | 通用设备制造业 | 安徽瑞欧机械设备制造有限公司 | 机械设备制造 |  |
| 21 |  | 淮北三一机械有限公司 | 机械设备制造 |  |
| 22 |  | 安徽省矿业机电装备有限责任公司 | 机械设备制造 |  |
| 23 |  | 金龙机电（淮北）有限公司 | 机械设备制造 |  |
| 24 | 饮料加工业 | 安徽昊佳食品饮料有限责任公司 | 饮料制造 |  |
| 25 |  | 淮北市相王米酒厂 | 饮料制造 |  |
| 26 | 金属加工业 | 淮北市新宇金属制品厂 | 金属加工 |  |
| 27 |  | 淮北市汇众金属制品有限公司 | 金属加工 |  |
| 28 |  | 淮北龙图铝材有限公司 | 金属加工 |  |
| 29 | 生物医药 | 淮北中迈生物科技有限公司 | 生物医药 |  |
| 30 |  | 安徽华润金蟾药业股份有限公司 | 生物医药 |  |

食品加工业、生物制药业需水量较大，是节水工作需要重点开展的行业。各行业的部分节水型企业列举如下表：

1、火力发电（大唐淮北发电厂）

大唐淮北发电厂座落在国家能源基地安徽省淮北市西郊， 是伴随着淮北煤炭基地的开发建设而同步发展起来的现代化大型坑口发电厂。始建于1969年，经过五期扩建和技术改造，至2005年拥有8台机组，总装机容量达1245MW，在厂网分离前隶属于安徽省电力公司，2002年12月29日划归中国大唐集团公司。

2007年以来大唐淮北发电厂，根据国务院《关于加快关停小火电机组若干意见通知》（国发【2007】2号），立足企业实际，积极响应国家“上大压小”、节能减排号召，果断实施了“二次创业”的科学发展战略，相继关停了7台老小机组，实现了安徽省节能减排“第一爆”，并及时启动了全部使用城市中水发电的“上大压小”虎山项目，该项目新建两台（2×660MW）国产超临界燃煤发电机组，已分别于2013年9月27日、2013年10月26日完成168小时试运转并投产发电。大唐淮北发电厂的这一举措，可年节约地下水开采量2000万立方米，极大缓解了淮北地下水紧缺状况，为淮北市的经济转型和持续发展做出了巨大贡献。

目前，大唐淮北发电厂老厂区#1—7机组已关停，只保留一台#8机组单机运行，取水水源仍为地下水，2017年年取水量425万m³。

实施节水措施：循环水外排污水引入至凌云工业园建材厂为生产砖使用；净水站回收的废水主要作为炉底冲灰渣使用； 完成一期深母水管改造。

2、煤炭开采和洗选业（淮北选煤厂）

淮北选煤厂坐落在安徽省淮北市烈山区青龙山脚下，隶属于淮北矿业（集团）公司，1972年8月建成投产，是华东地区最早的一家大型中央型选煤企业。交通便利，据国铁编组站一公里，东与京沪线、北与陇海线、西与京九线相邻，产品远销沪、皖、苏、浙、闽等大型冶金、炼焦、化工、煤气等企业。

年总取水量241.7万m3，公司取用水源全部为自备井，公司生产用水主要为洗煤车间、压滤车间循环用水等，生活生产用水为食堂，办公、宿舍用水等。

实施节水措施：近年先后投入346万元，完成用水设施、用水器具和供水管网改造；生活污水经处理后回用于生产系统用水；煤泥水重复利用，基本不外排。

3、食品加工业（代表企业安徽宝迪肉类食品有限公司）

安徽宝迪肉类食品有限公司是农业产业化国家级重点龙头企业--天津宝迪农业科技股份有限公司于2007年8月在淮北市独资兴建的现代化大型食品工业园，主要从事畜禽屠宰加工销售、肉制品加工销售、血制品深加工销售。园区按国家五星级认证标准建设，设计起点高，主要设备全部为进口先进设备，智能化程度高。总投资8.5亿元,项目一期固定投资4.5亿元,总建筑面积10.8万平方米,占地250亩。

主要建设项目为年屠宰生猪能力达200万头的现代化五星级生猪屠宰加工厂，年生产能力达20000吨的低温熟食肉制品厂，年生产能力达800吨的食品级血浆蛋白粉，年生产能力达3000吨的血球蛋白粉生产厂。

建有3.5万吨冻品冷藏库，拥有血车载罐42辆、物流鲜肉冷藏车48辆等配套设施。血制品生产线亚洲第一，产品规模处于全国同行业前列。2009年实现产值近18.2亿元，作为"农业产业化省级龙头企业", 先后被科技部列入科技人员服务企业行动项目，被农业部列为国家农产品加工技术研发专业分中心，列入国家及省级储备肉计划，完成储备冻肉4000吨，填补了淮北市空白；同时带动了本地生猪规模化养殖，拉动淮北市农牧业的快速发展，带动农民增收致富。

目前，安徽宝迪肉类食品有限公司，取水水源仍为地下水，2017年年取水量16万m³。

实施的节水措施：公司实行定额用水管理考核，实施节将超罚制度；建立健全用水节水管理规章制度；公司全部采用节水型用水器具。

4、非金属矿物制品 （淮北众城水泥有限责任公司）

淮北众城水泥有限责任公司始建于1999年，位于淮北市杜集区工业园内。2016年与海螺集团公司合作共同管理。公司现拥有4500T/D的熟料生产线一条和配套的9MW的低温余热电站。年产熟料180万吨、水泥60万吨。公司生产、生活及消防用水取自地下水。

公司取用水源主要是自备井，用水主要由三个给水系统供给，即循环给水系统、生活给水系统和生产给水系统。

实施节水措施： 电站离子超标水外排改造至循环水池，用于冷却用水；建有雨水收集利用系统，用于绿化和道路冲洗等杂用水。

5、饮料加工业（安徽昊佳食品饮料有限责任公司）

安徽昊佳食品饮料有限责任公司位于淮北市凤凰山食品经济开发区仪凤路2号，是淮北市的桶装饮用水龙头民营企业。公司经营范围包括生产饮料瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）等。2011年公司注册资本1000万元，投资4000万元生产瓶装、桶装饮用包装水。目前公司拥有桶装生产线一条，瓶装生产线一条，日产各种桶装饮用水4万桶，瓶装饮用水16万瓶。

目前，安徽昊佳食品饮料有限责任公司取水水源仍为地下水，年总取水量8.0221万m3，公司生产取用水源为自备井，生活取用水源为自来水。公司生产用水主要为纯净水制造，桶瓶冲洗，过滤器冲洗，软化器再生，生活主要为食堂，办公卫生间用水等。

实施节水的措施：公司全部采用节水型用水器具；瓶子冷却由水冷改造为风冷。

6、 纺织服装制造业（华孚时尚股份有限公司）

华孚时尚股份有限公司成立于1993年，是一家面向全球专注经营中高档新型纱线的制造商和供应商。经过24年的发展，已成为全球最大的色纺纱线企业之一，“华孚牌”色纺纱已成为色纺行业国际品牌，现有员工2600名，年生产能力25000吨“华孚牌”色纺纱。2017年色纺纱线生产24863吨，棉网7832.124吨，销售收入77181万元，上缴税金23593万元，实现利润5400万元。完成工业总产值85487.8万元，万元产值用水量3.63m3，单位产品取水量9.5m3/t。

华孚时尚股份有限公司主要取水源为自来水，用水单元主要分为以下部分：空调冷却循环、宿舍、办公楼、食堂、绿化等。

实施的节水措施：公司实行定额用水管理考核，实施节将超罚制度；近年先后投入3344万元对用水设备和供水管网等进行改造； 建立健全用水节水管理规章制度；公司全部采用节水型用水器具。

7、金属加工业（淮北龙图铝材有限公司）

淮北龙图铝材有限公司于2006年7月入住淮北市开发区龙湖工业园内，主要生产铝合金建筑、装饰型材、工业型材。公司占地70亩，拥有厂房面积20000平方米，员工200人，从事铝型材开发生产工作的专业技术人员89人。2016年、2017年公司生产型材分别是4872吨、6272吨，取水量分别为56129m3、68813 m3，单位产品取水量分别为11.52 m3/吨型材、10.97 m3/吨型材，万元产值取水量分别为6.42 m3/万元、6.08 m3/万元。在同行业中单位产品水消耗量处于领先水平。

公司取用水源主要是市政自来水，主要用于间接冷却水补水、车间产品生产用水、行政办公楼、食堂等用水。

实施的节水措施：公司建设了氧化车间废水回用系统；  公司建设了喷涂车间废水回用系统；公司用水器具全部采用节水型，水表计量体系健全。

8、通用设备制造业（安徽省矿业机电装备有限责任公司）

安徽省矿业机电装备有限责任公司是国家煤机装备制造业骨干企业，专业从事煤矿综采、综掘、支护、运输装备的制造、安装及维修。主导产品：液压支架、刮板机、皮带机等，并从事采掘设备大修、电器修理，以及锻件、铸件生产。拥有各类机床及高精设备1000余台，设有省级技术中心和国家级检测中心，具有较强的生产制造能力、技术研发能力和大型煤机装备的实验检测能力。

安徽省矿业机电装备有限责任公司年总取水量20.93万m3，公司取用水源全部为自来水，公司生产用水主要为工件冲洗、工件直接冷却等，辅助生产用水为间接冷却水循环水，附属生产用水为食堂，办公、宿舍用水等。

实施的节水措施：公司建有间接冷却水循环用水系统；公司建立工件直接冷却水循环系统。

9、生物医药（安徽华润金蟾药业股份有限公司）

安徽华润金蟾药业股份有限公司位于安徽省淮北市龙湖经济开发区龙发路 39 号，公司主要从事中药、中药饮片制造、加工、科学技术成果开发等。主导产品为“金蟾”牌华蟾素，是以我国地道中药材--中华大蟾蜍的阴干全皮为主要原料，产品年取水量4万吨左右，工业用水重复利用率在84%。现有华蟾素系列产品注射液、口服液、片剂三种剂型和中药配方颗粒提取物剂型。

华润金蟾药业股份有限公司主要取水源为自来水，经一体化净水器、多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器处理后使用。用水单元主要分为以下三部分：冷却循环用水、生产用水及生活用水。

实施的节水措施：公司在2015年公司投资近50余万元改造了中水、冷凝水的回收利用项目，通过污水站处理后的废水重新利用于中药提取车间冷却水补水；  开展节约用水活动，建立一系列的用水计量制度；利用厂区的宣传栏，大力宣传节约用水工作； 明确专人负责厂区内供水设施进行巡视检查，保证车间及办公楼的正常用水，对发现的问题要及时采取措施解决，严禁跑、冒、滴、漏水现象发生。

二、工业企业节水现状指标

1、万元工业增加值用水量

工业用水新水取水量是指工矿企业在生产过程中用于制造、加工、冷却（包括火电直流冷却）、空调、净化、洗涤等方面的用水量，按新水取用量计，不包括企业内部的重复利用水量。根据《淮北统计年鉴》，淮北市区（杜集区、相山区、烈山区）2014~2016年工业增加值：176.59亿元、169.24亿元、153.18亿元，根据《淮北统计年鉴》2017年淮北市工业增加值增长率（杜集区7.7%、相山区7.8%、烈山区4.6%），计算2017年淮北市区工业增加值163.76亿元。2013~2017年工业企业用水量1915.7万立方米、2145.7万立方米、2031.5万立方米、1927万立方米、2012万立方米，计算万元工业增加值用水量如下表。

表2-31        万元工业增加值用水量

| 项目 年份 | 工业增加值（亿元） | 工业用水量（万立方米） | 万元工业增加值用水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014年 | 176.59 | 2145.7 | 12.15 |
| 2015年 | 169.24 | 2031.5 | 12.00 |
| 2016年 | 153.18 | 1927 | 12.58 |
| 2017年 | 163.76 | 2012 | 12.29 |

安徽省设市城市万元工业增加值用新水量情况分布如下图。

根据上图计算万元工业增加值用水量可知，安徽省万元工业增加值取新水量最低城市为桐城市，最高为蚌埠市。全省平均万元工业增加值用水量约34立方米/万元，淮北市万元工业增加值取新水量约为12.29立方米/万元，低于安徽省平均水平。

2、工业用水情况

表2-32    淮北市城区工业用水统计表

| 年份 项目 | 工业用水新水取水量 （万立方米） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总供水量 | 公共供水量 | 自备用水量 |
| 2013年 | 1915.7 | 736.20 | 1179.5 |
| 2014年 | 2145.7 | 746.00 | 1399.7 |
| 2015年 | 2031.5 | 753.00 | 1278.5 |
| 2016年 | 1927 | 762.00 | 1165.0 |

3、工业废水排放达标率根据《淮北统计年鉴》资料显示，淮北市环境监测结果，全市工业企业排放达标率达95%以上，但未达到100%。

2.7.4.2 工业用水节水潜力分析

根据以上工业节水现状介绍可总结如下：

1、现状万元工业增加值用水量近三年稳定在12.5立方米/万元左右，同时低于全国平均值（全国平均值约52.8立方米/万元）。

2、结合淮北市的工业节水现状，分析工业节水潜力如下：淮北市城区现状用水量较大的行业是火力发电、煤炭开采和选煤业、饮料、生物制药业以及机械设备制造业。

高耗水行业主要是火力发电、煤炭开采和选煤业、水泥厂等，其余均为一般耗水企业，因此节水潜力分析如下：

- 一般性企业

一般性企业是淮北市主要工业企业，生产工艺用水量小，生活用水量大，节水措施主要是加强管理，防止跑、冒、滴、漏现象，推广节水型器具和做好水平衡测试工作；同时提高工艺用水的循环利用率、冷却水回收利用率及企业污水回收利用率等措施，节水潜力较大。

（2）火力发电

未来火电厂节水应主要围绕加强汽机循环冷却水浓缩倍数和加强冲灰水系统节水研究与应用，此外，由于汽轮机组循环冷却水在电厂用水中占的比重很大，应加强汽轮机组空冷技术节水研究与应用。通过多种措施的实施，节水相当量的水资源，具有很大潜力。

（3）煤炭开采和洗选业

在选煤生产中，淮北洗选煤技术走在全国前列，水循环利用率较高，但随着煤炭开采机械化程度不断提高，煤质有变化，使得煤泥水问题依然严峻。由于干法选煤不需要使用水，大大节约了水资源，在以后的生产过程中应尽量采用干法选煤。

2.8面临的问题

2.8.1非常规水资源利用工作待加强

1）再生水利用不足

目前淮北市再生水回用无论从用途范围还是水量都存在不足，分析其原因，主要包括以下几个方面：

（1）再生水配套设施建设滞后。

再生水利用管网设施的建设是推广利用再生水的必要条件，但是由于基础设施不完善，管网设施不配套，成为影响再生水推广利用的瓶颈问题。

由于再生水必须通过厂外专用的再生水管网才能提供给更多的用户，而管网投资和使用均超越了城市污水处理厂的管辖范围。管网建设投资庞大，且要协调各级政府部门，污水处理厂本身是无力承担的。

（2）公众对污水资源化认识不足，观念上难以接受对污水的资源化利用。长期以来，人们把使用过一次的水称为“污水”、“下水”、“阴沟水”、“废弃水”，总把这种水与“污垢的”、“肮脏的”形象相联系，难以相信它还能再利用。

事实上人类使用过的水中杂质只占0.1%左右，比起海水的3.5%少了许多。其余绝大部分是可再回用的清水。污水经过适当地再生处理，将可重复利用，实现在自然界中的良性循环。城市污水就近可得，易于收集，易于处理，数量巨大，稳定可靠，不受制于自然变化和人为影响。

再生水利用能否得到推广，关键在于用户能否从心理上接受，能否信任再生水水质和供水可靠性，政府决策部门是否认识到再生水利用的内在利益与外部效益。受传统观念的影响，公众对再生水的认识和接受程度还比较低，一定程度上影响了污水再生利用工作的推进。

（3）配套法规不健全，缺乏鼓励再生水的政策。

关于再生水的政策和法律并不完善，缺乏再生水水价机制，同时缺乏促进污水再生利用的鼓励政策和必要的惩罚手段，导致一方面是城市用水紧张，另一方面城市杂用、景观用水和工业用水仍在大量使用优质水资源。

未来，在加强配套设施建设的基础上，主要应该从政策和观念上进行转变。首先应加大政策支持，加强中水回用的观念，建立一系列政策法规，强制性促进中水回用；实行优水优供政策，让可使用回用水的部门不得使用新鲜自来水，对违反规定的实行议价供水，制定合理的价格成本，对使用回用水的单位给予优惠政策；制定一系列水质标准，将中水回用纳入城市建设设计规范；在环境条件允许在情况下，要求规划设计部门按此设计规范进行规划设计；加强对污水、中水设施建设的审查；加强对中水的水质监测，确保中水安全使用。

其次应该加强宣传教育，积极开展中水回用的宣传教育工作，改变原有观念。节约用水和中水回用关系着千家万户，不但要得到各有关部门的支持，同时还要得到广大人民群众的认同。要改变群众对节约用水和中水再用的偏见，有必要进行长期广泛的宣传教育，使广大群众树立良好的节水习惯，逐渐树立对污水资源化的科学认识。

2）雨水回用工作亟待推进

从淮北市已建的雨水利用项目来看，回用量很低，且用途主要为景观绿化，未来应依托海绵城市建设，进一步加强雨水的利用。通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，强化城市降雨径流的滞蓄利用、下渗补给地下水。收集雨水通常可用于景观用水、绿化用水、循环冷却系统补水、汽车冲洗用水、路面地面冲洗用水、冲厕、消防、地下水回灌等。雨水回收利用应执行国家现行规范《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400）的有关规定。

与再生水回用量不足的原因类似，雨水回用量低一方面是由于配套设施建设不足，另一方面则是缺乏相应的法律法规和政策。

2.8.2亟待开展供水管网分区计量

应在普查基础上建立公共供水管网信息系统，鼓励开展管网独立分区计量体系的建设，并完成相应的管网分区局部改造、泵站改造、分区阀门及计量设备安装等工程；此外，结合小区二次供水设施改造，有计划的同步实施小区漏损管网改造，强化居住小区计量管理，淮北市已开展DMA分区管理试点，取得了良好效果，未来应进一步推进，鼓励建立小区DMA管理模式，健全总分表匹配和分析机制，实施三级计量防漏措施。逐步更新改造不符合要求的小区。

对于企业和单位内部管网，针对城市建成区内用水量达到一定标准的公共机构和工业企业用水大户，应当在抓好水平衡测试的前提下，严控使用环节漏损，主要包括内部管网漏损检查与修复、计量水表三级或二级改造等。

2.8.3公共机构和工业企业节水潜力仍需挖掘

（1）公共机构和单位水平衡测试率不足

从水平衡测试指标来看，淮北市非工业企业，即公共机构和公共建筑的水平衡测试率较低。另外，从现状来看，淮北市公共结构和公共建筑的节水潜力巨大，通过加强水平衡测试，可以及时了解单位的用水定额、节水潜力，找出节水的薄弱环节，有的放矢的进行节水改造，并由此提高领导和员工的节水意识，提高节水管理水平。

此外，提高公共机构和公共建筑的内部水的循环与循序利用，如中水利用、空调冷却循环水系统、水景、游泳池、生活热水、锅炉供水等可在很大程度上节水。

（2）工业企业取水定额仍有较大下降空间

淮北市由于发展起步较晚，城市发展的模式呈现出较大的对外依赖性。建市以来，淮北市强力推进招商引资，以实现工业经济的迅猛发展，在此过程中，不可避免进入了很多高耗能、高耗水和高污染的企业项目。

另一方面，从淮北市工业用地来看，存在工业用地总量偏大、布局分散，工业包围城市等特点，现状工业用地布局总体上均在城市外围布局，老城区尚有少量早期工业用地与生活用地混杂。中心城区由于发展主体较多，形成了众多工业园区，这些园区在城市各个方向上均有分布，有包围城市的态势；此外各个园区内部的工业企业布局，存在布局分散，与农村居民点混杂的问题。

根据总规要求，未来通过整合现有工业园区，采用“一区多园”的建设方式，构建合力发展平台，减少各发展主体之间的内部竞耗，集聚节约利用土地，形成良性可持续发展格局；逐步搬迁位于老城区内的工业用地，逐步向外围工业园区集聚，转变工业用地粗放的使用模式，加强现状工业用地的整合，以节能减排促进产业层次提升，提高工业用地使用效率，设置工业企业准入门槛，限制高耗水行业进入，并逐步淘汰高污染高耗能高耗水企业。通过园区整合，推动企业尤其是高耗水企业向工业园区集中，推广串联式循环用水布局；利用再生水的企业与城市污水处理厂、再生水厂就近布局等一系列措施，降低新水取水量，提高用水重复利用率。

目前淮北市区内的部分用水大户已通过水平衡分析和用水审计，实现了节水技改，未来通过园区整合可以继续挖掘节水潜力。此外，结合海绵城市建设，提高雨水回用率，同样可以节省新水取水量。随着科学技术的进步，各种节水设备和节水工艺的不断涌现，未来工业企业的取水定额势必继续降低。

2.8.4社会公众的节约用水意识尚需加强

近年来，淮北市通过开展一系列节水宣传教育活动，公众的节约用水和水忧患意识得到明显提高。但是，长久以来根深蒂固的用水习惯和思维方式，使得广大市民节水减排的意识仍需要进一步加强，公众的水忧患意识与建设节水型城市的要求还有一定差距，严重的缺水现状使得淮北市必须转变用水方式和用水理念。宣传教育工作仍是今后淮北市推进节水型社会建设的“重头戏”，全民水形势教育和节水宣传工作亟需进一步加强和引向深入。

2.8.5法律监督机制需进一步健全，节水执法力度需强化

近年来，淮北市先后出台了《淮北市水资源管理办法》、《淮北市节约用水管理办法》、《淮北市水价管理暂行办法》等规范性文件和标准，节水型城市的制度体系框架基本建成，全市水资源管理和节水型城市建设有法可依、有章可循。但现有制度在执行过程中尚不能严格落实，如建设项目节水“三同时”、节水产品认证和市场准入等制度执行力度仍显不足，不能适应全面推进节水型城市建设的需要。制度建设执行力度以及可操作性仍需进一步强化。

2.8.6水资源供需矛盾突出，需推进引水配水等水资源工程。

淮北市是全国114个严重缺水城市之一，区域水资源总量少，人均水资源量不足400m3，水资源短缺形势更加严峻。近年来，通过实施调水工程和雨洪资源利用工程，部分缓解了缺水压力，但总体上仍存在水资源配置体系不完善，水资源配置能力不足等问题。

2.8.7企业水平衡测试工作有待进一步加强

水平衡测试是城市加强节约用水管理的最直接、行之有效的方法之一，通过水平衡测试可以反映企业的用水水平，便于分类合理的制定用水定额，定期进行用水情况分析，督促用水单位采取措施。加强水平衡测试是今后几年工作的重点，淮北市将通过多途径筹集经费，进一步在本规划涉及的范围内加快水平衡测试工作，努力提高工业水平衡测试率，帮助和促使企业提高节水水平。

2.8.8自备井管理不足

淮北市属于资源型、水质型、工程型缺水地区。自备井多为工业企业自建设施用水，少量用于医院学校生活用水。取水许可批准水量大于实际取水量。近几年无取水许可自建设施为主的取水自备水源取水已逐步关停，但根据淮北市自来水厂的统计，截止至2017年，淮北市城区供水管网覆盖范围内的自备水井仍未全部关停。总体来讲，淮北市自备水源取水量占总用水量的比重仍较大，有关部门应进一步加强对取水许可的审批及自备水源的管理。以淮水北调水源置换工业企业地下水，分期分批实施地下水取水井关闭工作，有效保护和涵养地下水资源，实现地下水资源可持续利用。

2.8.9需加大自备井管理

淮北市属于资源型、水质型、工程型缺水地区。自备井多为工业企业自建设施用水，少量用于医院学校生活用水。取水许可批准水量大于实际取水量。近几年无取水许可自建设施为主的取水自备水源取水已逐步关停，但根据淮北市自来水厂的统计，截止至2017年，淮北市城区供水管网覆盖范围内的自备水井仍未全部关停。总体来讲，淮北市自备水源取水量占总用水量的比重仍较大，有关部门应进一步加强对取水许可的审批及自备水源的管理。以淮水北调水源置换工业企业地下水，分期分批实施地下水取水井关闭工作，有效保护和涵养地下水资源，实现地下水资源可持续利用。

第三章   规划总则

3.1  规划目的

规划以“城市的可持续发展”为基本出发点，以国家、省、市政府颁发的有关保护供水资源、节约用水的法律、法规、规章为依据，在淮北市城市总体规划及各项专业规划的基础上，以提高淮北市的节水水平，全面建成节水型城市为目标，编制淮北市城市节约用水专项规划， 以期为淮北市未来的节水工作提供指导，使淮北市的节水水平在目前的基础上有一个大的发展，以水资源的可持续利用和水环境的改善来支持淮北市经济社会的可持续发展。

3.2 规划指导思想

根据淮北市经济社会总体规划发展的要求，按照十九大提出的五位一体的生态文明发展战略和习近平总书记提出的“节水优先、空间平衡、系统治理、两手发力”和“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的战略思想，以“提高水资源利用率为核心，以节水优先、开源节流”为技术路线的城市节水方略，以“促进居民生活品质提升，保持水生态良性发展为目标”的可持续发展理念。

贯彻新时期节水方针政策、法律法规、标准规范，以提高用水效率为核心，以落实城市节水管理制度为着力点，强化科学发展、节水减排的理念，把节约用水惯穿经济社会发展和群众生活的全过程，实现人水和诣，协调发展。

以国务院发布的《水污染防治行动计划》和《国家节水型城市考核标准》（建城[2018]25号）为导向，推动淮北市节水型城市的建设工作，保障和促进经济社会的协调发展，构建美好的社会主义和谐社会。

3.3 规划原则

（1）坚持开源节流并重，红线控制原则

以水资源禀赋为发展前提的红线总控原则是践行习近平主席提出的“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的发展理念。

水，是生命之源、生产之要、生态之基；水，是人类依赖生存依赖的重要资源，因此城市的发展应以水作为资源禀赋来确定规模。通过水资源的分析研究，以水作为标准来确定城市的规模，确定城市的人口、产业构成，并以此来制定城市节水的管理和技术政策。

2011年中共中央1号文件提出了，用水总量、用水效率、水功能区限制纳污的三条红线管理制度，是防洪安全、供水安全、粮食安全、经济安全、生态安全、地方长治久安的基石，淮北市应坚持三条红线制度，实施严格的节水措施。

（2）坚持推进“两型社会”和生态文明建设原则

积极推进资源节约型和环境友好型两型社会建设，积极推进十九大中央提出的五位一体生态文明建设原则，节水，就是减排，就是节约资源，就是保护环境， 就是推进生态发展。党的十九大明确提出绿色生活新要求，要求推进资源全面节约和循环利用，实施国家节水行动，降低能耗、物耗。通过节水政策标准、节水宣传和节水措施在淮北市全面实施， 以节水为抓手，在全社会形成良好的节俭风尚，全面推进节约型环境友好型两型社会和生态文明建设，全面建成小康社会的淮北。

（3）坚持依法、依规促节水原则

坚持综合运用法律、规范性文件、标准、行政、经济、科技和宣传教育等多措并举的原则。推进淮北市节水引导政策和经济政策研究和推行，加强节水政策宣传，节水宣传成为常态，进一步促进企业、单位和广大市民的自觉依法依规节水。使淮北市的节水从理念、政策、行为上统一起来，促使淮北市经济社会可持续发展。

（4）坚持可持续发展原则

坚持可持续发展原则，就是节水优先、治污为本、科学开源、综合利用的原则。

《1992 年世界发展的报告》提出“把发展建立在成本效益比较谨慎的客观分析基础上，它能加强环境保护，并且能够导致福利水平的提高和维系”。1987年联合国《我们共同的未来》战略和策略文件提出“既满足当代人的需要，又不牺牲后代人的满足自身需要的发展”。1991 年 IUCN 在《保护地球》的报告中提出“可持续发展的定义是：改善人类的生活质量，同时又使生活保持在支持生态系统的能力之内”。可持续发展的三个层次，一是经济合理性，二是人类自身传宗接代发展的延续性，三是生态可支撑的连续性，更是近远期经济合理性和生态系统可支持的连续发展。

淮北市一方面应合理控制地下水资源的开采规模，提高利用效率；另一方面从经济合理性和保护生态出发，合理规划开发地表水，封停超采和地面下沉区域的地下水井，全面实施地下水位水质检测和监控。

此外，实施截污工程和水环境保护工程，把节水减排、节水防污作为重点，推进节水技术进步，加大高效节水技术设备推广力度。坚持源头控制与末端控制相结合，强化城市和工业污水处理，有效控制面源污染，治污为本策略，促进城市水环境改善，保护水源地，确保供水水源地安全可靠。以节水促减排，以限排促节水，减少废污水排放量，减少农业面源污染，改善水生态环境，走生态优先、绿色发展之路。

（5）坚持政府引导，社会参与原则

充分发挥政府的职能，强化政府对节水防污的引导和规划作用，通过健全制度和监督体制、构建系统完备、科学规范、运行高效的节水减排制度体系。通过各种传播媒介节水宣传，鼓励社会公众广泛参与水资源管理及用水监督，使建设节水防污型社会成为全社会的共识。

3.4  编制依据

3.4.1 国家及地方有关法规、文件

1.《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年）；

2.《中华人民共和国水法》（2016年）；

3.《中华人民共和国水污染防治法》（2017年）；

4. 《安徽省实施<中华人民共和国水法>办法》（2018年）；

5.《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发【2012】3 号）；

6.《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》（2004 年4月1日国办发【2004】30 号）；

7.《国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》（2004 年4月19日国办发【2004】36号）；

8.《中国节水技术政策大纲》（2005 年4月20日国家发展改革委、科技部、水利部、建设部、农业部2005年第17号）；

9.《住房城乡建设部  国家发展改革委关于印发<国家节水型城市申报与考核办法>和<国家节水型城市考核标准>的通知》（建城[2018]25号）；

10.《住房城乡建设部、国家发展改革委关于进一步加强城市节水工作的通知》（建城[2014]114号）；

11.水利部、国家机关事务管理局、全国节约用水办公室《关于开展公共机构节水型单位建设工作的通知》（水资源〔2013〕389 号）；

12.《关于加强工业节水工作的意见》（国家经贸委、水利部、建设部、科学技术部、国家环保总局、国家税务总局 2000 年10月25日国经贸资源【2000】1015号）；

13.《关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知》（国家发展计划委员会、财政部、建设部、水利部、国家环境保护总局2002年4月1日计价格【2002】515号）；

14.《关于进一步加强城市节约用水和保证供水安全工作的通知》（建设部 2003年8月22日建城【2003】171 号）；

15.《关于加快城市供水管网改造的意见》（建设部、国家发展和改革委员会、财政部2003年9月14日建城【2003】188 号）；

16.《住房城乡建设部、国家发展改革委关于印发城镇节水工作指南的通知》（建城函【2016】251 号）；

17.《 住房城乡建设部关于印发海绵城市建设技术指南— 低影响开发雨水系统构建（试行）的通知》；

18.《安徽省城市节约用水管理办法》（2010年12月23日修正版）；

19.《安徽省节约用水条例》（2015年10月1日起施行）；

20.《安徽省饮用水水源环境保护条例》（2016年12月1日起施行）；

21.《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》皖政[2013]15 号；

22.《安徽省水功能区划》（安徽省水利厅、安徽省环保厅2004年3月）；

23.《安徽省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

24. 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》

25. 《节水型社会建设“十三五”规划》；

26.《安徽省城镇污水处理及再生利用设施建设“十三五”规划》

27.《安徽省“十三五”生态保护与建设规划》；

28.《中国城市建设统计年鉴（2013~2016年）》；

29.《淮北市统计年鉴（2013~2017年）》；

30. 《淮北市排水专项规划》（2012-2020）；

31.《淮北市城区供水专项规划》（2011-2020）；

32. 《淮北市排水防涝综合规划》（2013~2020）；

33. 《淮北市城市绿地系统规划修编》（2012~2020）；

34. 《淮北市海绵城市专项规划》（2016~2035）；

35. 《淮北市水资源综合规划》（2004~2020）；

36. 《淮北市创建国家节水型城市实施方案》；

37. 淮北市其他节约用水相关法规、文件。

3.4.2 有关规范、技术标准、文件

1.《取水定额》（GB/T18916.1~16）；

2.《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331—2002）；

3.《建筑中水设计规范》（GB50336-2002）；

4.《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）；

5.《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）；

6.《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》（试行）；

7.《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）；

8.《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920—2002）；

9.《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T 18921—2002）；

10. 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499—2010）；

11. 《城市给水工程规划规范》（GB50282—2016）；

12. 《室外给水设计规范》（GB50013—2006）；

13. 《城市排水工程规划规范》（GB50318—2017）；

14. 《室外排水设计规范》（GB50014—2006）（2016 版）；

15. 《地表水环境质量标准》（GB838—2002）；

16. 《生3408活饮用水水源水质标准》（CJ3020—93）；

17. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）；

18. 《城镇供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016）

19. 《企业水平衡测试通则》（GB/T 12452-2008）；

20. 《节水型企业评价导则》（GB/T 7119-2006）；

21. 《节水型产品通用技术条件》（GB/T 18870-2011）；

22. 《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）；

23. 《城市节水评价标准》（GB/T51083-2015）；

24.《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2014）。

3.5  规划范围和期限

3.5.1 规划范围

规划范围为总体规划确定的淮北市中心城区范围，总面积130平方公里。

3.5.2 规划期限

本规划现年为2018年，基础数据收集至2017 年，《淮北市城市总体规划》近期至 2020 年，远期至2035年。本规划期限如下：

近期：2018~2020 年；

远期：2021~2035 年。

3.6 规划目标

3.6.1 总体目标

根据淮北市人均水资源量和淮北市总体规划及国民经济、社会发展对用水需求，在全面分析城市水资源、用水效率和节水潜力的基础上，明确未来一段时期的节水目标、任务、措施和保障机制，优化用水结构，对供、排、节水等方面统筹安排，制定不同时期的节水管理和节水技术政策方案，以期达到节水目的，满足淮北市经济社会可持续发展的要求。

根据国家节水型城市评价指标和淮北市社会经济发展、生态文明建设及节能减排等相关要求，确定近、远期万元地区生产总值用水量、城市非常规水资源利用率、城市供水管网漏失率、节水型居民小区覆盖率、节水型单位覆盖率、城市居民生活用水量（平均日）、节水型生活用水器具普及率、特种行业用水计量收费率、万元工业增加值用水量、工业用水重复利用率（不含电厂）、工业企业单位产品用水量、节水型企业覆盖率、水环境质量达标率，并通过合理的政策和工程规划措施实施实现相关指标的达标途径。

3.6.2. 具体目标

根据淮北市目前的节约用水现状，通过规划措施的实施，淮北市未来不同水平年各项主要指标拟达到如下目标：

表3-1  淮北市市节约用水规划主要指标目标值（基准年2017年）

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 现状 | 2020 年 | 2035 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万元地区生产总值用水量 | 立方米/万元 | 13.81 | ≤12 | ≤10 |
| 2 | 城市非常规水资源利用率 | ％ | --- | ≥50 | ≥50 |
| 3 | 城市供水管网漏失率 | ％ | 11.41 | ≤10 | ≤8 |
| 4 | 节水型居民小区覆盖率 | ％ |  | ≥10 | ≥15 |
| 5 | 节水型单位覆盖率 | ％ |  | ≥10 | ≥15 |
| 6 | 城市居民生活用水量（平均日） | 升/人.日 | 101.11 | ≤110 | ≤140 |
| 7 | 节水型生活用水器具普及率 | ％ | --- | 100 | 100 |
| 8 | 特种行业用水计量收费率 | ％ | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 万元工业增加值用水量 | 立方米/万元 | 12.29 | ≤12 | ≤10 |
| 10 | 工业用水重复利用率（不含电厂） | ％ | 83.97 | ≥83 | ≥88 |
| 11 | 工业企业单位产品用水量 | 低于安徽省行业用水定额标准限制 |  |  |  |
| 12 | 节水型企业覆盖率 | ％ | 较低 | ≥15 | ≥25 |
| 13 | 水环境质量达标率 | ％ | 100 | 100 | 100 |

3.7  节水规划技术路线

淮北市城市节约用水专项规划（2018-2035）编制的技术路线，主要包括现状及形势分析、关键技术问题研究、规划目标制定、规划布局和主要任务确定、制度建设、重点工程、规划效益与环境影响评价和保障措施制定等。

规划编制技术路线示意图见图3-1。

图3-1 城市节约用水规划技术路线图

3.8 主要任务

节水型城市建设的战略性任务是以生态文明建设为统领，以最严格水资源管理制度为指导，以水资源消耗总量为抓手，以提高用水效率、促进防污减排为核心，主要推进以下节水型城市五大体系建设。

3.8.1完善以节水减污为主线的政策保障和措施体系

积极研究鼓励节水、限制浪费的节水法规和激励性财政、税收引导政策。鼓励和引导生产、销售和使用节水设备，减少水资源的使用量，控制废污水排放量。优化和完善现有的用水、节水管理办法，提高可操作性和权威性。科学合理开发地表和地下水资源，提高污水集中处理率，加大力度实施污水再生利用相关措施及水环境治理相关措施。

3.8.2强化以提高用水效率为核心的管理体系

根据新时期淮北市社会经济建设对节水型城市建设的新要求，在实行最严格的水资源管理制度的背景下，以提高水资源利用效率和效益为核心，紧密结合水资源消耗总量和强度控制落实，进一步强化需水管理，严格执行以区域取用水总量控制和定额管理为重点的水资源配置管理制度，严格执行以取水许可制度为重点的取用水管理制度，落实水量分配指标，强化计划用水和定额管理，严格执行超计划用水加价收费，逐步实现大用水户计划用水管理全覆盖，严格执行以水功能区管理为重点的水资源保护制度，提高水资源监测、计量监督等工作的科技含量，全面加强节水管理能力建设，逐步建成现代化水资源管理体系。

3.8.3 建立和促进非常规水资源利用体系

积极鼓励再生水回用，科学制定再生水回用的政策法规，制定再生水利用奖惩办法，根据再生水的投资运行成本、供水规模和供水水质，制定合理的再生水价格。建立政府、企业、社会多元化投入机制，加大政府公共财政的投入，鼓励和吸引社会资金参与再生水利用设施建设和运营，推进再生水回用的市场化和产业化，逐步完善再生水回用配套设施建设。

对区域内具备利用条件的污水处理厂进行统一规划，进一步提升再生水处理能力，完善配套输水管网，拓展再生水利用方向，全面提升规划区域再生水利用水平。

3.8.4积极强化节水技术保障体系

加大高耗水行业和重点用水企业节水技术改造力度，针对存在的问题，组织科技攻关，开发先进的节水型或无水型技术与产品，推广国家和省鼓励的节水技术、工艺和产品；优先支持工业节水用水技术创新和推广项目。当前重点推广的技术、工艺与产品是：工业用水重复利用，冷却、热力和工艺系统，洗涤节水，工业给水和废水处理，非常规水资源利用，工业输水管网、设备防漏和快速堵漏修复，工业用水计量和低耗水的用水设备、产品等。有条件的地方，要积极采用分质供水措施。

3.8.5建立自觉节水的社会行为规范体系

自觉节水意识培养内容包括：高效用水与节水的教育宣传；文明用水与节水文化的促进与形成等。

（1）建立具有地区特色的节水文化和自觉节水的社会行为规范。充分利用媒体资源、教育渠道等，多部门联合宣传节约用水的必要性、方针、政策、法规和科学方法知识等，提高公民节约用水意识，倡导文明的生产和消费方式。

（2）针对大用水户，成立行业用水者协会参与管理组织，建立公众参与的制度平台、信息平台建设，充分调动广大公众参与节水型社区、节水型单位、节水型城市建设的积极性和主动性，形成广泛的公众参与的工作机制。

第四章 城市需水量预测和供需平衡分析

4.1城市需水量预测

4.1.1指导思想

1、淮北市水资源相对匮乏，应当对城市规模和建设耗水量大的工业、服务业项目加以限制。

2、城市自来水是在保证人民生活及生产用水的前提下，考虑经济合理和可能性，尽量满足工业生产用水的需要。工业用水要本着节约用水的原则，改进产品生产工艺和提高用水重复利用率，使单位产品耗水量或万元工业产值耗水率不断降低。

3、生活用水量根据人口增长和居民用水量标准进行测算。工业用水量按其与综合生活用水量的比例进行测算。

4、鉴于城区部分企事业单位普遍使用自备水源，由于自备水源井数量较多、开采隐蔽，不利于节约水资源及水行政主管部门统一管理。规划逐步关停城市供水供水管网覆盖范围内地下自备水源井，因此该部分水量需纳入城市给水总规模。

5、淮北市有丰富的煤炭资源，具有发展火电的良好基础，规划区内现有淮北市热电有限公司和大唐淮北发电厂。发电厂大部分水用于循环冷却水，对水质要求低于生活用水，且根据“优水优用”的原则，地下水应优先满足城市居民生活用水。故电力系统的用水将逐步由地表水或再生水来取代地下水作为发电厂的冲渣水、循环冷却水，鼓励发电厂采用地表水或再生水进行生产，减少发电厂对地下水的依赖。依据分质给水的原则，电力系统用水将不纳入城市给水工程统一供给，由淮北市水利局协调市内可利用的地表水和再生水进行统一供给。

4.1.2需水量预测的方法

城市需水量的预测是一项涉及因素很多又很复杂的工作，有许多不确定因素。由于预测数据的正确与否对于水量计算结果有很大影响，因此应合理地对水资源的利用作出长远的规划，结合当地国民经济和社会发展状况，找出起主导作用的关键因素，通过多种方法比较取得切合实际的目标值，预测出城市需水量及给水工程的建设规模。

规划通常采用人均综合用水量指标法、分类用水指标法。

4.1.3需水量预测的指标选择

根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）及《淮北市城市总体规划（2016－2035）》，并参考周边相仿规模城市的用水情况，结合淮北市缺水的自然条件及现状用水情况，规定了以下给水量预测指标：

1、人均综合生活用水量指标。

依据淮北市用水现状及规划发展要求，结合规范要求，确定淮北市最高日人均综合生活用水量指标2020年为180L/人.d，2030年为210 L/人.d。

2、工业用水量与综合生活用水量的比值。根据对现状给水资料的分析，并考虑随着城市发展，今后工业产业结构调整、工业用水重复使用等节水措施的实施，单位产值耗水量将有明显下降。规划工业用水量与综合生活用水量的比值2020年取0.3，2030年取0.20。

3、浇洒道路和绿化等市政用水量：按综合生活用水量和工业用水量之和的4％计。

4、管网漏损量：2020年按综合生活用水量、工业用水量和浇洒道路和绿化等市政用水量之和的12％计，2035年按上述3项用水量之和的10％计。

5、由于近期建设规模较小，用地性质及规划预测较为准确，未预见因素较少，按综合生活用水量、工业用水量和浇洒道路和绿化等市政用水量之和的8％计，远期预测中不确定因素较多，按12％考虑。

6、城市单位人口综合用水定额。

依据淮北市用水现状及规划发展要求，结合规范要求，确定淮北市最高日人均综合用水定额2020年为280L/人.d，2030年为320 L/人.d。

4.1.4中心城区需水量计算

4.1.4.1分类用水指标法

城市总用水量包括综合生活用水量、工业用水量、浇洒道路和绿化等市政用水量，以及管网漏损和其它未预见水量等。

表4-1     中心城区需水量预测表 （一）

| 年 限 项 目 | 2020年 | 2035年 |
| --- | --- | --- |
| 规划人口（万人） | 105 | 130 |
| 给水普及率（%） | 100 | 100 |
| 最高日综合生活用水定额（L/cap.d） | 180 | 210 |
| 最高日综合生活用水量(万m3/d) | 18.9 | 27.3 |
| 工业用水量与综合生活用水量的比值 | 0.3 | 0.2 |
| 工业用水量(万m3/d) | 5.67 | 5.46 |
| 浇洒道路和绿化等市政用水量(万m3/d) | 0.98 | 1.311 |
| 管网漏损（万m3/d) | 3.07 | 3.41 |
| 未预见水量（万m3/d) | 2.29 | 4.50 |
| 总需水量(万m3/d) | 30.91 | 41.97 |

4.1.4.2人均综合用水量指标法

表4-2       中心城区需水量预测表 （二）

| 项目 年限 | 2020年 | 2035年 |
| --- | --- | --- |
| 规划人口(万人) | 105 | 130 |
| 给水普及率（%） | 100 | 100 |
| 最高日单位人口综合用水量指标（L/cap.d） | 280 | 320 |
| 最高日用水量(万m3/d) | 29.40 | 41.6 |

4.1.4.3中心城区需水量确定

根据以上2种预测方法得出的需水量，分类用水指标法和人均综合用水量指标法大体上是吻合的。经综合分析，本规划淮北市需水量按分类用水指标法和人均综合用水量指标法两种计算结果的平均值确定。据此，淮北市最高日需水量见表4-3。

表4-3      中心城区需水量预测表 （三）

| 年限 需水量（万m3/d） | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 分类用水指标法预测结果（万m3/d） | 30.91 | 41.97 |
| 人均综合用水量指标法预测结果（万m3/d） | 29.40 | 41.60 |
| 两种预测结果均值（万m3/d） | 30.155 | 41.79 |

4.1.5供水规模确定

依据以上预测结果，结合资金、建设等方面因素的综合考虑，以及需水量预测中存在的一些不确定因素，确定淮北市供水规模为：

2020 年：最高日供水规模30万m3/d。

2035年：最高日供水规模42万m3/d。

4.2 水源评价及选择

淮北市水资源分布特点：规划区内北部地表水、浅层地下水资源较贫乏，但分 布有一定量的岩溶地下水量，南部地表水、浅、中深层孔隙水较为丰富。淮北市地 表水资源不丰富，境内河流均为雨源型河流，受季节性降水控制，自净能力较差， 主要河流有濉河、沱河、浍河等，均为淮河的二级河流，此外还有大量塌陷水域。 地表水资源量由地表河流蓄水、水库蓄水、山塘水坝、塌陷区和大沟所组成，主要由大气降水转变的地表水资源。

受降雨特性影响，城区地表水资源量年内月际差别大，年内径流量主要集中在 6～9 月份。因河道管理工作滞后，群众随意耕种现象比较普遍，河道淤积严重；同 时河道调蓄工程缺乏，已有工程不配套，多年老化失修，地表水调蓄能力低。另外 ， 随着水污染加剧，地表水可开发利用量越来越少，开发潜力越来越小。根据四十多年来的降雨资料分析，降雨年际变化大，年内分配不均，多年平均降雨量 831.5 毫 米。丰水年汛期地表水资源较为丰富，偏枯年份较为贫乏。

流经城区的河流多为雨源型河流，常出现断流，自净能力较差。由于工业和城 市建设的迅速发展，污水废水排入量迅速增长，水污染呈上升趋势。据监测，肖濉 新河、龙岱河、老濉河有机物污染严重，主要是受到萧县及城区工业区废水和生活 污水的污染，COD、BOD 严重超标。

根据水资源评价成果，淮北市年均地表水资源量 4.05 亿 m3，可利用量 1.55 亿 m3，实际开采量 1.03 亿 m3；其中市区可利用量 0.25 亿 m3，实际开采量 0.24 亿 m3， 开发利用程度达 96%。

地表河流监测断面主要高锰酸盐指数分别为：新濉河渠沟断面 7.93mg/l，青龙 山断面 31.8mg/l，陈路口断面 37.0mg/l，古饶断面 31.8mg/l，根据《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002）评价标准，严重超过Ⅴ类水体水质标准，水质处于重污染状态。南沱河洪河头断面 4.7mg/l，后常桥断面 6.9mg/l，达到Ⅲ类水质标准，水质较好。塌陷区水质状况良好，达到Ⅲ类水质标准。濉河流经淮北市区、濉溪县，沿岸居民聚居区较集中，工业、企业分布较多，杨庄塌陷区在烈山区境内，水质达到Ⅲ类水质标准，其指标符合国家《生活饮用水卫生标准》的要求。

随着城市和工业的发展，水污染也在加剧，可以开采的地表水资源越来越少，地下水的开发利用对工农业生产和城乡供水产生巨大作用。

地下水可分为浅层水和岩溶地下水资源。浅层水多为 HCO3Ca 型，矿化度0.66g/l，pH 值 7-8 左右，水质较差，难以集中开采；岩溶地下水水质较好，矿化度0.48g/l，pH 值 7-8 左右，水质多为 HCO3-Ca，唯硬度稍高，岩溶地下水是淮北市生活用水的主要供水水源。

城区地下水总体质量良好，主要指标均符合国家《地下水质量标准》中Ⅱ-Ⅲ类 水质要求。但城区岩溶水补给区仍有少数企业单位，排放的有害废水、污水正污染 着浅层地下水并侵袭岩溶水源地。

近年来，淮北市有了较大发展，需水量在不断增加，水资源供需矛盾日益突出。针对未来需水量日益增长，为了有效防治因地下水超采造成的地下水位持续下降、 控制岩溶水超采漏斗的扩展和地面沉降或塌陷，地下水源主要保证城乡居民的生活 用水。城市高耗水工业用水可考虑使用污水处理后的再生水和开发引入华家水库和 矿山集塌陷洼地中的闸河水，以及“淮水北调”引入地表水。

淮水北调工程以淮北市、宿州市城区为主要供水对象，同时兼顾输水沿线的五河、固镇、灵璧、萧县等城镇补水和生态用水。淮水北调是全省“三横三纵”水资源配置体系的跨区域骨干调水工程，是支撑和保障皖北地区加快发展的重大基础设施，也是国家南水北调东线的配水工程和今后引江济淮的延伸工程，兼有工业供水、灌溉补水和减少地下水开采、保护生态环境等显著综合效益。

淮水北调工程近期水源为淮河干流及怀洪新河水系过境退水和南水北调东线分配的水量，具有相机调水特点，以置换和减轻现状工业及新增工业对地下水超采，遇部分干旱年份调水量不足时再临时启用当地中深层地下水应急补给，总体上起到兼顾经济社会发展和减少地下水开采总量之目的。远期可增加利用引江济淮工程水源，进一步扩大供水量和提高供水保证率，最终实现中深层地下水全面禁采。

依据南水北调东线分配水量、淮河干流可利用洪水资源和淮水北调工程供水任务，确定的淮水北调工程规模为：抽淮流量50m3/s，出香涧湖36m3/s，多年平均出湖水量25652万m3；到宿州二铺闸上30m3/s，多年平均调水量24176万m3；到淮北四铺闸上18m3/s，多年平均调水量13156万m3。远期利用引江济淮工程水源，可进一步扩大调水量。

本着以水定供、以供定需的原则，淮水北调工程近期多年平均口门调水量2.8亿m3，其中分配水源地蚌埠市香涧湖周边的水量为0.4亿m3，宿州市区及灵璧县、萧县的水量为1.2亿m3，淮北市区及濉溪县的水量为1.2亿m3。在淮河干流水量丰沛时，近期最大年份调水量为6.8亿m3，其中分配至蚌埠市香涧湖周边的水量为2.0亿m3，宿州市及灵璧县、萧县的水量为2.4亿m3、淮北市及濉溪县为2.4亿m3。

根据《淮北市城市总体规划》和淮北市水资源开发利用状况，与安徽省淮水北调工程建设方案相衔接，规划在2020年利用淮水北调水源保障新增工业用水并置换部分现状工业用地下水，以遏制地下水超采和水环境恶化趋势；远期通过增加引江济淮工程水源，保障城市安全用水，从根本上抑制地下水超采。

4.3水量供需平衡分析

由于淮北市区大部分河道水质受到一定程度的污染，在非汛期及偏枯年份，地表水大部分已不能作为城区生活用水水源。淮北市城区主要的供水水源为地下水，在有限的水资源条件下，对各种水源资进行统一调配使用，并贯彻“优水优用”的原则， 优质水优先满足生活用水，因此地下水源应优先满足城乡人民生活用水，对用水水质要求不高的工业用水可采用污水回用水源或利用矿塌陷区蓄水及实施跨流域调水来满足。

淮北市岩溶水源地可划分为相山濉溪水源地、徐楼水源地、二电厂水源地。相山濉溪水源地包括高岳～相山，淮北发电厂～三堤口、濉溪县城区，岩溶水分布面积101.4km2，有裸露区、隐伏区、连通区三种类型；徐楼水源地岩溶水分布面积176.63km2，仅有隐伏区；二电厂水源地包括时村、青谷、孟山、穆浅子～赵集一带，岩溶水分布面积241.4km2，有裸露区、隐伏区、连通区三种类型。

岩溶地下水可开采量仍采用可开采系数法计算，由于缺乏研究成果及实验资料，只能根据实际开采量资料及经验确定，相山濉溪水源地和二电厂水源地开采系数取0.72，徐楼水源地开采系数取0.7，计算成果见表4-4。

表4-4  淮北市岩溶地下水可开采量  单位：亿m3/a

| 分区 | 总补给量 | 可开采量 |
| --- | --- | --- |
| 北区 | 0.994 | 0.716 |
| 中区 | 0.161 | 0.113 |
| 合计 | 1.155 | 0.828 |

由上表可知，地下水源可供水量为0.828亿m³/a（22.68万m³/d），而 2020 年（近期）的供水规模为30万吨/日（最高日），2035 年（远期）的供水规模为 42 万吨/日（最高日），近期缺水规模为7.32 万吨/日，缺水率24.4%，远期缺水规模为19.32 万吨/日，缺水率为 46%。

现状年淮北市已呈现出缺水的问题，如果没有供水投入，维持现状的供水能力和节水水平已不能满足经济和社会发展的需求，水资源短缺将严重制约地区经济和社会的发展。因此，从整体上考虑，必须开展节水型城市建设，全面提高用水效率，治污挖潜，同时开辟新的供水水源，才能从根本上解决淮北市的缺水问题。

在立足于当地供水水源的基础上，为了满足淮北市未来的用水需求，将主要在以下三个方面开展新水源建设，包括：污水处理回用，采煤沉陷区水资源利用和跨流域调水工程。

（1）污水处理回用

提高污水处理率、增加回用量不但是减少污染、保护环境的必要途径，也是实现淮北市水资源供需平衡的重要措施。循环冷却水用水量大且对水质要求不高，将是污水处理回用的主要对象；经二级处理后的污水可用于一般功能的河道景观用水；三级处理的污水可满足市区景观河道及公园湖泊补水；回用于城市的低标准处理水排放于下游河道，基本可满足农田灌溉水质标准。

（2）沉陷区蓄水工程

淮北市已对采煤沉陷区进行综合整治，对一部分沉陷区，增大其调蓄库容，以提高其拦蓄地表水能力，为淮北市生活及工业提供用水，同时，也为“淮水北调”提供了地表蓄水空间。

（3）跨流域调水工程

根据有关规划，从域外向淮北地区调水主要线路有两条，一条是通过引江济淮线路向淮北送水，另一条是南水北调东线工程。两条线路各自有相对独立的供水范围，但前者可替代后者，而后者不具备替代前者的条件。从供水可靠性上看，在干旱年份，因涉及与省际和北方受水区用水矛盾，南水北调东线供水实际上存在诸多不确定因素，供水风险较大，其调水安全保证程度远不及引江济淮线路。

本规划主要以淮水北调地表水来平衡缺水量，具体供需平衡分析见下表：

表4-5 水源配置规划

| 规划期限 | 需水量 | 供水量(×104m3/d) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 岩溶地下水 | 淮水北调 |
| 2020（近期） | 30 | 20 | 10 |
| 2035（远期） | 42 | 12 | 30 |

4.4 规划节水潜力分析

节水潜力是以基准年为参照，在经济社会条件下的人口、经济量和实物量发展规律，按照近期水平年（2020年）及远期水平年（2035年）的节水标准计算出的需水量与现状用水量的差值。分析计算如下：

4.4.1规划工业节水量分析

工业节水潜力计算

式中：—工业节水潜力；—基准年工业增加值；、—分别是基准年和预测年万元工业增加值取水量（按年增长5%计算）。淮北市基准年、2020年和2035年工业增加值分别为164亿元，190亿元，394亿元，按照节水方案条件下考虑，基准年、2020年和2035年万元工业增加值取水量分别为12.29m3/万元、12 m3/万元和10m3/万元，则2020年和2035年工业每年节水潜力分别为55.10万m3和902.26万m3。

4.4.2规划生活节水量分析

城镇生活节水潜力计算

主要有供水管网节水和节水器具节水两部分组成，供水管网节水潜力用下式计算：

式中：—供水管网节水潜力；—自来水厂供出的城镇生活用水量；、—分别是基准年和预测年供水管网漏失率。按照节水方案条件下考虑，2020年和2035年自来水厂供水规模为30万m3/d和42万m3/d，基准年、2020年和2035年供水管网漏失率分别为11.41%、10%和8%，则2020年和2035年供水管网每年节水潜力分别为118.77万m3、402.12万m3。

节水器具节水潜力可采用下式估算：

式中：—节水器具节水潜力；—城市人口；—取28；、—分别是基准年和预测年节水器具普及率。依据节水目标，2020年和2035年淮北市城区人口为105万人和130万人，而基准年、2020年及2035年城镇节水器具普及率均为100%，2020年和2035年节水器具方面的节水潜力不大。随着技术的进步，节水器具的节水效能不断提升，节水管理部门应及时更新推荐的节水器具目录，逐步更换节水效能更高的器具，仍可挖掘这方面的节水潜力，其具体节水量取决于更高效的节水器具开发，推广和实用情况。

综上，2020年和2035年淮北市生活节水潜力分别为118.77万m3和402.12万m3。

4.4.3非常规水资源利用节水潜力分析

2020年，预测城市供水量为8423万m3/年，按照产污系数0.85计算，控制城市再生水回用率不低于50%，则回用水规模为3579.80万m3/年；结合海绵城市建设，综合利用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施消纳径流，具备条件的优先考虑雨水回用，在2017年雨水收集利用量达50万m3基础上，每年增加10%，则2020年雨水收集利用规模为：66.55万m3/年。2020年非常规水资源利用总量为3646.35万m3/年。

2035年，预测城市供水量为11792万m3/年，按照产污系数0.85计算，控制城市再生水回用率不低于50%，则回用水规模为5011.73万m3/年；雨水回用规模在2017年雨水收集利用量基础上，每年增加10%，则2035年雨水收集利用规模为：278万m3/年。2035年非常规水资源利用总量为5289.73万m3/年。

4.4.4总体节水潜力分析

综上所述，淮北市各行业节水潜力成果见表4-6。

表4-6 淮北市规划范围各行业节水潜力分析表

| 分类 | 年节水量（万m3/年） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 2035年 |
| 工业节水潜力 | 55.10 | 902.26 |
| 城镇生活节水潜力 | 118.77 | 402.12 |
| 非常规水资源利用潜力 | 3646.35 | 5289.73 |
| 合计 | 3820.22 | 6594.11 |

综合节水潜力计算结果可知， 2020年、2035年工业用水可节约55.10万m3和902.26万m3；城镇生活可节约用水118.77万m3和402.12万m3。非常规水资源利用潜力可节约用水3646.35万m3和5289.73万m3。2020年、2035年节约用水总量将分别为3820.22万m3和6594.11万m3。未来淮北市通过实施节水规划可以有效控制水资源开发利用总量，提高用水水平和用水效率。

第五章  节约用水指标体系和规划目标

5.1  节约用水指标体系

节约用水指标主要反映了一个城市的总体节水水平，可以从横向和纵向上比较各城市 的节水潜力 和发展趋势。为贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国 发〔2012〕3 号），推动节约型社会建设，加强对节水型城市建设工作的指导，规范国家节水型城市的申报与考核管理，2012年4月12日，住房城乡建设部和国家发展和改革委员会共同修订颁布了《国家节水型城市申报与考核办法》（建城〔2018〕25 号）。办法规定《国家节水型城市考核标准》分为基本条件、基础管理指标和技术考核指标（详见说明书后附表 1），其中应具备的5个基本条件是：

（1）法规制度健全：

具有本级人大或政府颁发的有关城市节水管理方面的法规、规范性文件；具有健全的城市节水管理制度和长效机制。

（2）城市节水机构依法履责：

根据市编委文件专门设立城市节水管理机构，职责明确、人员配置齐备；依法对供水、用水单位进行全面的节水监督检查、指导管理；组织城市节水技术与产品推广。

（3）建立城市节水统计制度：

实行规范的城市节水统计制度，按照国家节水统计的要求，建立科学合理的城市节水统计指标体系，定期上报本市节水统计报表。

（4）建立节水财政投入制度：

有稳定的年度政府节水专项财政投入，确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施改造与建设、节水宣传教育等活动的开展。

（5）全面开展创建活动：

成立节水工作领导小组，制定和实施节水工作计划；全面开展节水型企业（单位）及节水型居民小区等评比活动；获得省级节水型城市称号满一年以上；广泛开展节水宣传日（周）及日常城市节水宣传活动。

这些基本条件通过考核标准来量化，分为基础管理指标和技术考核指标两大类，共25小项。

淮北市节约用水指标体系可归纳为基础管理指标和技术考核指标。节水型城市考核指标构成了该体系的基础，在此基础上充分考虑了淮北市市区节水水平的实际情况，参照《国家节水型城市考核标准》及《全国节水规划纲要》提出的相关指标确定淮北市城市节水指标。节水指标体系总共有25个指标，其中5个基本条件，7个基础管理指标，13个技术考核指标，技术考核指标同时也分为 3个综合节水指标、5个生活节水指标、4 个工业节水指标和1个环境生态节水指标。详细如下图：

5.2  节约用水规划目标

5.2.1 城市节约用水规划目标值

5.2.2.1 基础管理指标

（1）城市节水规划：淮北市已委托我院编制本规划，报批后可作为规划年内开展城市节水工作的依据。

（2）海绵城市建设：淮北市已编制完成海绵城市建设规划，在城市规划建设及管理各个环节落实海绵城市理念，已建成海绵城市的区域内无易涝点。

（3）城市节水资金投入：淮北市财政将不断加大投入，保持城市节水财政资金投入占比大于市本级财政支出的比例的0.5‰；同时鼓励淮北市各级行政机构、企事业单位、工业企业、居民生活小区等增加节水资金的投入，确保城市节水资金投入占比大于市本级财政支出的比例的1‰。

（4） 计划用水与定额管理：目前淮北市正在抓紧按 《取水定额》（GB/T18916）和《安徽省行业用水定额》实施非居民用水单位的计划用水与定额管理工作，将城区重点用水单位全部纳入计划管理，并将工业用水逐步实现计划用水与定额管理相结合并过渡到定额管理。

（5）自备水管理：目前主城区地下水禁采，随着城市供水管网向市郊的进一步拓展，将逐步取缔采用地下水的自建供水设施用水。

（6）节水“三同时”管理：主要依据有关部门即将发布的“三同时”管理文件严格执行。

（7）价格管理：目前淮北市水资源费和污水处理费均按要求征收；严格执行阶梯式水价制度，并对企业、单位用水采取定额累计加价措施。

5.2.2.2 技术考核指标

1、综合节水

（1）万元地区生产总值（GDP）用水量：

2017年淮北市万元地区生产总值（GDP）用水量为13.81立方米/万元，处在相对较低的水平上，未来逐步降低，规划城市万元地区生产总值用水量近期 2020 年不大于12立方米/万元，远期 2035 年目标值不大于10立方米/万元。

（2）城市非常规水资源利用率：

规划淮北市城市非常规水资源利用率近期 2020 年不低于20%，远期2035年不低于30%。

（3）城市供水管网漏损率：

2017年淮北市城市供水管网漏损率为11.41%，通过城区供水管网的改造工程，管网漏损率将逐步下降；规划城市供水管网漏损率近期2020年不大于10%，远期2035年不大于8%。

2、生活节水

（1）节水型小区覆盖率：

规划近期2020 年不低于10%，远期2035年不低于15%。

（2）节水型单位覆盖率：

规划近期2020 年不低于10%，远期2035年不低于15%。

（3）城市居民生活用水量：

2017年淮北市城市平均日居民生活用水量为101.11升/人.日；随着居民生活水平的提高会有所提高，指标将逐步提高，但通过控制到近期 2020年控制在 110 升/人*日以内，远期控制在 140升/人*日以内。

（4）节水器具普及率：

目前淮北市城区节水器具普及率较高，规划近、远期节水器具普及率继续保持在 100%。

（5）特种行业（洗浴、洗车等）用水计量收费率：

目前淮北市特种行业（洗浴、洗车等）用水计量收费率达 100%，规划近、远期继续保持在 100%。

3、工业节水

（1）万元工业增加值用水量：

2017 年淮北市城市万元工业增加值用水量为12.29立方米/万元，处在较低的水平上，规划城市万元工业增加值用水量近期不大于12 立方米/万元，远期不大于10 立方米/万元。

（2）工业用水重复利用率：

2017年淮北市工业用水重复利用率为83.97%，未来随着工业节水水平的逐步提高，规划城市工业用水重复利用率近期 2020年不低于85%，远期2035 年目标值不低于88%。

（3）工业企业单位产品用水量：

目前淮北市耗水工业大部分小于《取水定额》（GB/T 18916.1-16）系列定额和《安徽省行业用水定额》标准值，未来采取针对性的措施降低单位产品取水量，规划近、远期淮北市工业取水定额小于《安徽省行业用水定额》要求。

（4）节水型企业覆盖率：

规划淮北市节水型企业覆盖率近期2020 年不低于15%，远期 2035 年不低于 25%。

4、环境生态节水

目前淮北市建成区范围内黑臭水体整治工作已实现阶段性目标，城市水环境质量达标率为100%，城市集中式饮用水水源水质达到国家标准，规划近、远期城市水环境质量达标率继续保持在 100%。

表5-1  淮北市节约用水技术考核指标规划目标值（基准年2017）

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 现状 | 2020 年 | 2035 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万元地区生产总值用水量 | 立方米/万元 | 13.81 | ≤12 | ≤10 |
| 2 | 城市非常规水资源利用率 | ％ | --- | ≥50 | ≥50 |
| 3 | 城市供水管网漏失率 | ％ | 11.41 | ≤10 | ≤8 |
| 4 | 节水型居民小区覆盖率 | ％ |  | ≥10 | ≥15 |
| 5 | 节水型单位覆盖率 | ％ |  | ≥10 | ≥15 |
| 6 | 城市居民生活用水量（平均日） | 升/人.日 | 101.11 | ≤110 | ≤140 |
| 7 | 节水型生活用水器具普及率 | ％ | --- | 100 | 100 |
| 8 | 特种行业用水计量收费率 | ％ | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 万元工业增加值用水量 | 立方米/万元 | 12.29 | ≤12 | ≤10 |
| 10 | 工业用水重复利用率（不含电厂） | ％ | 83.97 | ≥83 | ≥88 |
| 11 | 工业企业单位产品用水量 | 低于安徽省行业用水定额标准限制 |  |  |  |
| 12 | 节水型企业覆盖率 | ％ | 较低 | ≥15 | ≥25 |
| 13 | 水环境质量达标率 | ％ | 100 | 100 | 100 |

5.3  实现目标的总体构想

节约用水是在合理的生产力布局与组织的前提下，为实现一定的社会经济目标，对有限的水资源进行的合理分配和优化利用。它涉及到经济、技术、法制、行政、宣传教育等一系列手段的综合利用。

第六章  重点区域与领域节水

6.1重点区域

6.1.1区域发展布局

区域社会经济发展往往受自然地理、气候和资源等多种因素的制约，经过近年来的发展，淮北市初步形成了现代城市化格局。今后一个时期，淮北市将着力推进苏鲁豫皖交汇区域中心城市建设。进一步拉开城市框架、拓展城市空间、优化城市布局、健全城市功能。

1、等级规模划分为“中心城市（城市开发边界内）—县城—中心镇”三个等级。

（1）中心城市——淮北城区（城市开发边界内） 城市人口规模130万人，城市建设用地规模130平方公里。

（2）县城—濉溪县城 城市人口规模40万人，城市建设用地规模44平方公里。

（3）中心镇—段园镇、朔里镇、古饶镇、百善镇、临涣镇和南坪镇，城镇总人口34.5万人，城镇建设用地总规模41.4平方公里。

6.1.2重点区域

根据淮北市发展模式，规划主要对全市分两个功能区进行节水布局引导。

1）中心城区

中心城区是市域政治经济文化中心、金融商务中心、教育科研中心和商业物流中心，是淮北市城市化的主要平台。以优化开发和重点开发并重，优先发展现代服务业，重点形成中央商务区、城市中心区，建设国家重要能源基地，中原城市群重要节点城市，中部地区新材料产业基地，安徽省重要的新型煤化工基地和战略性新兴 产业基地，苏鲁豫皖四省交汇区域生态旅游和休闲度假中心。未来中心城区节水建设的重点方向如下：

（1）节水型用水器具的推广应用，是城市生活节水的重要技术保障。新建、改造、开发小区全面推广节水型用水器具。

（2）在居民生活区，推广、宣传节水器具。更新改造用水计量设施，配套远传式自动计量水表，完善计量手段。

（3）加强城市管网的维修管理和漏水监测，完善管网检漏技术，对严重老化、材质差的水泥管及时进行更新改造。

（4）开展中水回用，部分社区、企业推行分质供水。

（5）严格控制自来水水用于景观用水、道路浇洒和绿化用水。

（6）以“节水型小区”等节水型载体建设为带动，促进社会节水工作。

（7）通过宣传和价格措施提高和撬动公众节水意识，使节水成为公民的自觉行动。

2）城市规划区域

该区域主要为经济开发区等城市地区。

（1）加强以制造业为主的工业综合节水技术推广，鼓励和引导工业企业探索节水技术改造，提高重复利用率。

（2）积极推进区域内非常规水资源替代，新建污水管线，配套再生水回用设施，鼓励工业企业使用城市污水厂再生水。加强供水管网漏损检测和更新工作。

（3）以高耗水行业为重点，组织实施重大节水减排工程项目、清洁生产审核和循环经济生产，推广先进的节水工艺技术设备，提高工业用水重复利用率；加强工业企业节水管理，推行结构节水、技术节水和管理节水。

（4）实施工业节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”审查制度。

（5）严格控制厂内自来水用于景观用水、道路浇洒和绿化用水，逐步采用再生水替代。

（6）提出近、远期工业用水定额指标体系与用水效率控制指标，主要产品单位取水量达到国内、国际先进水平。

3）工业节水方向

（1）生产方式节水

提高企业生产用水系统的用水效率，即水的有效利用程度。采用先进的生产用水方式（如循环用水等），提高水的重复利用率，通常可在生产工艺条件基本不变的情况下实现，是工业节水的主要途径。

根据工业产业布局及发展方向，组织实施重大节水技改示范项目，全面推广普及节水新技术、新产品、新装备，鼓励企业高效节水，不断强化工业结构调整，实行水资源梯级优化利用，努力促进工业水资源利用从粗放型向集约型转变。严格落实安徽省主体功能区规划，实行工业定额准入制度，合理调整产业布局，在生态脆弱地区和缺水地区实行负面清单管理，严控新上或扩建高耗水、高污染项目，并逐步淘汰落后高耗水工艺。推动高耗水行业沿江布局，实施集中入园，发展循环经济，落实节能减排。

（2）生产工艺节水

实行清洁生产战略，采用节水生产工艺，合理进行工业布局，以减少工业生产对水的需求，提高水的利用效率。工艺节水深入涉及工业生产的各个方面，是更为复杂、更加长远的工作，是工业节水的根本途径。

落实《重点工业行业用水效率指南》，结合淮北市行业用水量现状，重点对煤炭开采和洗选业、火电、纺织、食品加工等高耗水行业开展水效对标达标改造工作，督促用水大户定期开展水平衡测试，自查自检改造用水管网。落实《全民节水行动计划》和《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（第一、二批）》。加快淘汰落后用水工艺设备，制定发布高耗水淘汰目录。落实《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》。

①冶金

发展串联用水系统和生水回用系统，全面推广高炉煤气干法除尘、污水处理及回用、干法熄焦、废污水“零排放”等回用技术，进而提升冶金及加工行业用水的重复利用率。

②火电

完善和推广冷却水高浓缩、废污水“零排放”、浓浆成套输灰、干除灰、冲灰水回收利用、干除渣及空冷、循环水泵运行方式调节技术、循环冷却排污水再生技术、底渣水系统闭式循环改造技术等节水技术和设备。

④纺织

推广喷水织机节水技术、棉纤維素新制浆工艺节水技术，以及逆流漂洗、印染废水深度处理回用、溴化锂冷却、高效节水型助剂、缫丝废水循环利用、冷轧堆一步法工艺、生物酶处理技术、超柔软新型涂料印花等技术。

⑤食品加工

推广高效循环冷却水处理技术、敞开式循环冷却水系统、原麦汁一般冷却节水技术，二次蒸汽回收利用技术，推广浓缩倍数大于4.0的水处理运行技术等，并根据不同产品和不同生产工艺，开发干法、半湿法和湿法制备淀粉取水闭环流程工艺。

（3）管理节水

管理节水经常可以取得立竿见影的效果，潜力很大，不容忽视。建立和完善水资源统一管理机构，全面征收水资源费，实行用水许可证制度，实现水资源有效分配。大力开展节水宣传教育，强化节水观念。制订有利于节水的投资政策，提高企业节水的积极性。

进一步完善企业用水管理制度，实施企业取水口、排水口规范化整治，完善企业供、排水管网图、用水设施分布图和计量网络图，加强用、排水设施日常管理和巡查，发现问题及时解决。完善企业用水三级计量体系，企业要按规定配备合格的用水计量仪表，一级表计量率要求100%，二级表计量率要求90%以上。

加强企业用水统计，建立健全企业用水原始记录和统计台帐，定期开展用水统计和用水合理性分析，按照有关规定向有管辖权限的水行政主管部门报送用水报表。开展水平衡测试和节水诊断，摸清企业用水现状，查找存在问题，挖掘节水潜力，制定和完善节水措施方案，提出切实可行的整改措施，并认真组织实施。

强化企业用水计划考核，各企业必须做到用水计划到位、节水目标到位、节水措施到位、管水制度到位，建立健全企业内部用水考核体系，定期进行考核，奖惩兑现。

加强对节水企业建设工作的政策引导和支持，积极做好各区县节水企业建设工作，树立行业示范典型。开展“百家企业”节水行动，逐渐实施，至2020年，符合要求企业均建成节水企业。未被列入百家企业的其他企业，创建节水企业工作的组织、指导、核查、命名、公布等工作。实行动态管理，按照分级负责原则，加强对节水企业日常用水监管，定期开展重点抽查和复核工作，不合格的企业需要限期整改，不达标的企业取消节水型企业资格。同等条件下，优先保证节水型企业新建、改建、扩建项目用水需求，优先支持节水型企业组织实施节水示范工程。

构建有利于水循环的园区产业体系，将节水及水循环利用作为园区资源循环化改造的重要内容。鼓励入园企业开展企业间的串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，建立园区企业间循环、集约用水产业体系。新建园区必须规划建立适当的供排水、水处理及梯级循环利用设施，工业废水必须经预处理达到集中处理要求方可进入污水处理设施。加强园区供、排水监测，提高园区污水处理市场化程度，搭建园区节水、废水处理及资源化专业技术服务支撑体系和服务平台，推动节水型工业园区建设，至“十三五”末，建设节水型工业园区1家。

6.2城市居民和非居民生活节水对策与措施

6.2.1节水目标

节水控制指标

（1）近期控制指标

2020年，城区人均居民生活用水控制在每天110L/人•日以内，节水器具普及率达到100%，管网的综合漏失率控制在10%。

（2）远期控制指标

2035年，淮北市城区人均居民生活用水控制在每天140L/人·日以内，节水器具普及率达到100%，管网的综合漏失率控制在8%。

6.2.2节水目标预期效果

生活节水重点包括降低供水管网漏失率，推广节水器具，提高节水器具普及率，开展节水宣传等以提高居民节水意识等节水措施。生活节水预期目标效果见表5-2，2020年和2035年水平年生活年节水量分别为321.93万m³和856.24万m³。

表6-1 淮北市生活节水目标预期节水效果

| 水平年 | 居民日用水量（L/人·d） | 供水保证率（%） | 管网漏失率（%） | 年节水量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 | 101.11 | -- | 11.41 | -- |
| 2020年 | 110 | 95 | 10 | 118.77 |
| 2035年 | 140 | 98 | 8 | 402.12 |

6.2.3节水对策措施

6.2.3.1深入开展节水宣传教育，提高全民节水意识

采取不同手段，定期地长期地开展形式多样的宣传教育，不仅宣传淮北市的水资源形势，以及建设节水型城市是我们长期坚持的方针，还要宣传阶段性节水规划目标、节水法规和节水常识等等。

继续每年开展世界水日和节水宣传周主题活动，集中开展城乡节水宣传。开展普法教育，面向社会、单位开展宣传贯彻《淮北市城市节约用水管理办法》等文件，每年组织节水法规宣传，提高全市依法管水的理念和意识。

表彰节水先进单位、社区、个人等典型，建立公示制度，定期对节水先进典型进行表彰，对严重浪费用水行为和执行节水法规不力的单位在网络媒体上给予曝光。

加大节水宣传力度，扩大社会才公众参与程度，利用新闻媒体刊登、播放节水公益广告，广泛宣传节水知识，推广节水技术和产品。编写节水读本，对广大青少年进行广泛的节水宣传教育。

宣传落实节水产品标准，开展技术咨询、培训，每年组织一次全市节水器具推介会。

6.2.3.2加强节水器具和节水装置的普及和管理

规划期内，根据《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）等标准的新要求，加强用水器具市场监督，规范市场，禁止销售明令淘汰的非节水型卫生洁具，发布节水器具推广目录。规划期内，生活节水器具普及率保持在100%。当前阶段重点推广的节水器具如下：

1）推广3L/6L两档式大便器

推广2档冲洗水箱大便器，采用3L/6L水箱，大便冲洗6L，小便因没有固体颗粒物采用4.5L水冲洗，这种坐式大便器与老式一档冲洗大便器相比可以节省水25%。如果按每人每天1次大便，9次小便，则采用2档6L冲洗水箱的大便器，每人每天可以节水13.5L。对于1个5万人的小区，日可以节水为13.5×5=66万L=660m³的水，这些水可以供应660000/138=4782人，因此节约的水可以供给4782人的日供水量，节水可观。

2）公共浴室推广智能型淋浴器

洗浴业要安装节水型用水装置；大众浴池采用智能型节水淋浴器，刷卡式或光电感应式，流量宜为0.08L/s，流量不均匀性应低于0.03L/s。采用双管供水的公共浴室熬采用带恒温控制与温度显示功能的冷热水混合淋浴器。有条件的要设置洗浴废水回收利用设施。

3）公共场所推广非接触式冲洗装置

在医院、商场等公共场所，推广非接触式冲洗装置。大便器采用脚踏式冲洗阀，洗手盆和小便器采用感应式水龙头，采用陶瓷密封水嘴，水嘴流量应低于0.1L/s，流量不均匀性应低于0.33L/s。

4）推广节水型洗衣、洗碗等装置

家庭内推广使用滚筒式洗衣机，根据《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）的计算，单位洗涤容量的用水量，波轮式和全自动搅拌式洗衣机为24L/kg，而滚筒式洗衣机仅为14L/kg。公共洗衣房内应加强水龙头和洗衣机的管理，使用洗衣水回收再利用装置、蒸汽熨烫冷凝水回收装置。波轮式、全自动搅拌式洗衣机洗净比不应小于0.83，滚筒式洗衣机洗净比不应小于0.94。餐饮行业应重点加强洗碗机和洗菜机的日常管理，设置厨房漂洗用水回收利用装置，采用节水型洗碗机和洗菜机。

5）加强洗车业的节水管理

洗车行业耗水量大，对环境也存在污染。比如一些路边的洗车摊随意排放污水，不规范的洗车店没有对洗车排放污水进行过滤，直接排入污水管道，现在很多店使用的洗涤剂含磷元，造成水体富营养化污染。下一步要重点加强洗车水龙头和喷头设备管理，采用抹车、微水冲洗或安装洗车水循环装置，使用回收水洗车。

6）强化建筑给水和热水供应系统合理设计，实现系统节水

为了限制卫生器具的出流量我国规范《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003规定卫生器具的水压一般为0.05MPa～0.15MPa，当系统供水压力增加时，用水器具的水龙头或给水阀出流量增加，造成用水器具在有效时间内的出水量大于实际需求，致使水浪费。节流节水技术主要是提供水龙头等用水器具的合理出水流，使水龙头出水既能满足使用者的用水要求，又能防止出流过大形成浪费。节流节水分为层间和层（户）内2种情况。

（1）层间节流节水

6层及以下的住宅和3层及以下的公建可直接利用城市自来水的压力，而高层建筑要水泵供水，因压力过高而分区供水，尽管分区供水，但因分区管道占层高，以及增加管材的原因，从经济性考虑分区不能过多，从而使系统供水压力增大，所以节流节水在高层建筑就更加明显。

为防止系统压力过大，规范规定各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa，特殊情况下不宜大于0.55MPa；水压大于0.35MPa的入户管（或配水横管），宜设减压或调压设置；各分区最不利配水点的水压，应满足用水水压要求。

用水最不利层的用水压力因建筑的性质不同而不同，居住建筑一般为0.10MPa～0.15MPa，公共建筑一般为0.15~0.20MPa，而用水最有利用水点的水压为0.35MPa～0.45MPa，最高可达0.55MPa，这样便造成不同层用户水压的不平衡，为层间节水提供了空间和机遇。层间节流节水一般采用减压阀减压实现节流节水。

（2）层（户）内节流节水

层（户）内因不同用水器具最佳出流压力不同，而存在层（户）内节流节水空间，通常采用减压胶圈减压节水，目前国际上有些厂家的水龙头带有减压胶圈，但国内厂家相对较少。

水龙头的出流公式如下：

p

qw

式中：q——水龙头出流量，L/s；

——水龙头出流系数；

w——水龙头出水口面积；

p——水龙头出水嘴处的水压，MPa。

由上述公式可以看出，水龙头处的压力与其出水量的平方根成正比，压力越大出流量越大。对于层（户）内采用橡胶圈减压的目的是减少的面积，同时增加阻力，减少水龙头出水嘴处的水压值来实现减少出流量。

国内外实践表明，水龙头处设置减压胶圈意义明显，综合节水效益在20%以上。

另外一种节流技术是在水龙头出水口的负压区设置吸气孔，吸气后因空气掺入水中，变为两相流，增加流量而降低水的质量流量，以实现节水。因水龙头出水掺入了空气，水流柔和，不溅水。但吸入的空气含有灰尘和细菌，水质变坏的可能性增加，因此这种节水方法不是最佳方式。

（3）缩短无效出流时间节水

缩短无效出流时间在工程上主要是自动水龙头、自闭冲洗阀和生活热水系统。前者因自动水龙头或者自闭冲洗阀因没有调节好，出现冲洗时间过长而浪费水，目前主要是工程中没有合适的根据水压不同的调节规律，另外有时受水龙头自控系统灵敏感度的影响，在人员走后水龙头还在出水。因此对于自动水龙头应提出技术指标，如离开后0.5s自动关闭水龙头等，以实现防止无效水流过长。而对于自闭冲洗阀应有压力调节的技术指标，防止出流过大。

生活热水系统无效出流主要是因为热水系统枝管没有保温和循环，造成管道内的冷却，热水变冷水，或者系统设计不合理，造成水龙头出热水的时间太长，如有的宾馆要30min才能出热水，造成水浪费过多，国际上先进的指标是5~10s出热水，我国规定是10~15s。

另外无效水流也可能是水箱进水阀门坏或者溢流水位设置不合理等而造成溢流，从而大量浪费水，解决的方案是加强管理和合理设置溢流水位。

7）加强中央空调的节水管理

空调节水潜力巨大，通过提高浓缩倍数来降低排污量而实现节水。工程中通过采用系统投加缓蚀阻垢剂的方式提高系统的浓缩倍数，使浓缩倍数在3~4之间，这样可以节约水20%以上。使新鲜水的补水率控制在1.5%左右，目前一般设计补水率控制在1.5~2%之间，实际运行有时还会超过2%。各种浓缩倍数下的补水率见表6-2。

表6-2	 冷却循环水系统与补水量计算表

| 浓缩倍数N | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补水量 | 3E | 2E | 1.67E | 1.5E | 1.33E | 1.25E | 1.11E |
| 排污量B | 2E | E | 0.67E | 0.5E | 0.33E | 0.25E | 0.11E |
| 注：E是蒸发水量，在没有资料的情况下偏保守的数据是循环水量的1%。 |  |  |  |  |  |  |  |

故应逐步淘汰浓缩倍数小于3的水处理技术，推广浓缩倍数大于4的先进水处理技术。

6.2.3.3加强水平衡测试，全面推行计划用水和定额管理

目前，淮北市完成水量平衡测试的非工业用水单位的用水量占全部非工业单位用水总量的比例较低，低于节水型城市最低评价标准30%。基于此，必须加强包括行政事业单位、学校、公共设施、社会服务业、旅游餐饮业等公共服务行业的水平衡测试工作。通过水平衡测试，分行业类别制定科学合理的用水定额。

各个单位要执行用水计划和定额管理工作，各用水部门实施计划和用水考核，采取一月一报制度，制定合理的奖惩措施，对于超计划超定额取水的按照《安徽省城市节约用水管理办法》征收超计划加价水费。

供水计量是实现科学节水的基础性工作。没有完善准确的计量器具配置，就不能提供可靠的数据。建立和强化地下水计量收费监管系统。住宅入户管上全面实行“一户一表、抄表到户”政策，公共建筑应根据不同使用性质及计费标准分类分别设计量水表。在水箱补水、冷却塔、游泳池、水景、公共厨房、洗衣房、游乐设施、公共浴室、中水储水池等的补水管上设计量水表，且水表均应符合现行国家标准的要求。在学校、学生公寓、集体宿舍公共浴室等集中用水部位推广智能流量控制装置。特种行业用水计量收费率保持在100%。口径DN15~DN25的水表，每6年更换一次，口径大于DN25的水表，每4年更换一次。

计划（定额）用水管理是城市节水管理的一项基础性工作。通过计划（定额）用水管理制度的实施，既满足了宏观层面实施最严格水资源管理制度要求，强化了对城市用水的宏观调控管理，又以具有强制性指标的形式，对用水户直接进行考核，实行节奖超罚，促使企业单位采取必要措施加强节水管理和技术革新，严控用水单耗，提高水的利用效率。通过考核、监管、复核、超计划累进加价等，推进节水工作的落实。

6.3城市管网改造

6.3.1降低城市供水管网漏水率

城市供水管道是城市的命脉，是保障人民生活、发展生产建设不可缺少的物质基础，其已成为城市可持续发展和建设的重要制约因素，直接关系到社会的稳定和经济的发展。国内外均将加强供水管网的漏损控制，降低管网漏损率作为一项重要工作。

规划期内要制定供水管道维修和更新改造计划，加大新型防漏、防爆、防污染管材的更新力度。管材优先采用球墨铸铁管。继续推进居民住宅二次供水设施改造，加快对使用年限超过50年、锈蚀老化的铸铁管、镀锌管和受损失修的供水管网进行更新改造，使用新型健康环保材料，减少供水管网“跑冒滴漏”和“爆管”等情况的发生。推动供水管网独立分区计量管理，完善供水管网检漏制度，确保到2020年，城区公共供水管网漏损率控制在10%以内。

1）城市供水管网漏损率计算方法

（1）根据CJJ92-2016《城市供水管网漏损控制及评定标准》，城市自来水管网漏损率应按下列公式计算：

式中：Ra——管网年漏损率（%）；

Qa——年供水量（km³）；

Qae——年有效供水量（km³）。

按此计算方法，2017年，淮北市城市供水管网漏损率为11.4%。

（2）比漏水量（单位管长每小时的漏水量）应按下列公式计算：

式中：Qh——单位管长漏水量，比漏水量[m³/（km·h）]；

Lt——管网管道总长量（km）。

根据2010年国际水协19届会议报告统计，各国比漏水量统计数字见表6-3。

（3）管网漏水量也可根据压力和管道的泄露缝隙大小进行计算，计算公式如下：

QhW

式中：——泄漏系数，无量纲；

W——泄漏的面积，m2；

P——管网缝隙压差，105Pa。

国际给水管网的漏水量为0.5~1.14m³/km·h，我国近期的漏水量为0.7~3.74m³/km·h，发达国家一般城市的给水压力通常比我国高，一般在0.3~0.5MPa之间，而我国通常在0.18~0.30MPa之间。缝隙和压力是泄露的重要因素，因此我国的给水管道接口质量和管道基础应是比较差，为此应加强施工质量和检漏措施，逐步淘汰更新管道。

本规划2020年规划管网漏损率为10%，2035年漏水率到达国际水平8%，节水可观，节水潜力计算见本规划第四章中的内容。

由于接户管破裂或腐蚀、配水管网的老化，且伴随城市面积的扩展，管网长度及供水能力的增加，漏水总量必然会增加，为减少总的漏水量，必须逐步改造老旧管网，通过侦听逐步更换已经损坏的给水管道。

表6-3各国比漏水量统计表

| 序号 | 国家 | 比漏水量 | 序号 | 国家 | 比漏水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国大陆 | 3.7 | 6 | 日本 | 1.0 |
| 2 | 巴西 | 2.3 | 7 | 英国 | 0.6 |
| 3 | 中国香港 | 2.5 | 8 | 德国 | 0.4 |
| 4 | 新加坡 | 0.3 | 9 | 瑞士 | 0.3 |
| 5 | 西班牙 | 0.9 | 10 | 意大利 | 2.5 |

2）加强管网的普查、维修和养护

管网的管理是降低漏损率的第一步。城市地下管线普查要明确责任部门，制定总体方案，建立工作机制和相关规范，组织好普查成果验收和归档工作。普查工作包括地下管线基础信息普查和隐患排查。基础信息普查应按照相关技术规程进行探测、补测，重点掌握地下管线的规模大小、位置关系、运行年限等基本情况；隐患排查应全面了解地下管线的运行状况，摸清地下管线存在的结构性隐患和危险源。

供水企业要建立地下管线以及接户管的巡护和隐患排查制度，加大管网检漏工作频次，借鉴其他国家漏水探测技术，见图6-1，严格执行安全技术规程，配备专门人员对管线进行日常巡护，定期进行检测维修，强化监控预警，发现危害管线安全的行为或隐患应及时处理。开展地下管线作业时，要严格遵守相关规定，配备必要的设施设备，按照先检测后监护再进入的原则进行作业，严禁违规违章作业。

图6-1	 日本管道漏水探测技术

3）继续推进供水管网工程改造

根据国内外案例总结，管网漏损原因如下：一是管道材质的原因，灰口铸铁管的管材质量导致漏损率高；二是接口因素，接口的材料不合格，接口形式选择不当，施工不规范等；三是水锤因素，加压设备的频繁启闭，管道阀门的频繁快速操作，排气门失效；四是温度的变化，水文的变化产生应力，造成了管道的破坏；五是腐蚀作用，土壤和地下水的腐蚀，导致管壁变薄甚至洞穿，造成漏水；六是施工原因，基础和回填没有做好，管道埋深不够或者地基下沉导致开裂等等。

根据城市给水管网管理统计数据，给水管网漏水率控制在10%以下，必须具备以下条件，一是管道基础合理，二是重荷载区应采用高强度管道，三是管道不应采用预应力钢筋混凝土给水管网和灰口铸铁管，应采用球墨铸铁管和PE塑料管，因为后者具有更高强度以及更好的抗震性。

另外为保障水质安全和供水安全，也应采用高质量的给水管道，建议2020年前改造更新完成市区内的预应力钢筋混凝土给水管网，2035年改造更新完成灰口铸铁管以及外部外加荷载多的地区管道的改造。

推进管网计量科学化，减少管网漏水量，实施城市给水三级计量，第一级区域计量模拟，第二级小区和单位企业计量，第三级用水户计量。目前淮北市大多采用是采用第二、三级计量，远不能满足减少管网漏水控制的要求。

近几年，淮北市下大力气对建成区老旧和劣质的供水管网进行了改造，但仍存在大量的老旧管网未进行改造，一是一些棚户区需进行改造，二是一些低质量供水管材需要更换，三是部分工业企业供水管网漏损严重需进行更换，四是一些公共单位老旧管网尚未及时更新，下一步应结合棚户区改造、海绵城市建设等工作逐步推进这些地方的管网改造。

4）设置DMA分区计量

《住房城乡建设部国家发展改革委关于印发城镇节水工作指南的通知》中已经指出：鼓励开展管网独立分区计量管理（DMA），在普查基础上建立公共供水管网信息系统，鼓励开展管网独立分区计量体系的建设，并完成相应的管网分区局部改造、泵站改造、分区阀门及计量设备安装等工程；强化居住小区计量管理，鼓励建立小区DMA管理模式，健全总分表匹配和分析机制，实施三级计量防漏措施。逐步更新改造不符合要求的小区。

供水管网实施区域计量分区（DMA）管理是城市管网管理的一种新模式，对提高供水系统的管理水平、提高供水效益、优化管网运行以及减小管网漏损等具有重要的意义。区域的划分应根据给水管网的压力、管道类型、基础等具有相似的区域，经科学研究划分区域规模和边界，对分区方案进行计算，验证其可行性，规避DMA引起的管网运行风险。

DMA分区的步骤和管理流程

（1）初步划分DMA，确定临时DMA的边界

根据GIS提供的管网、道路、河流等数据信息，综合考虑DMA的大小（包括计量区域总户数NP和管道长度LM），划分临时DMA的边界。通常以建筑小区为单元或按公共建筑来考虑。

（2）统计临时DMA的各项指标

该指标统计的有用户数NP，月均用水量CM，管线长度LM。自来水公司为DMA各项指标的统计提供基本资料。DMA的监测重点是户外供水管线，因此统计临时DMA的管线长度时不包括进户管，只统计管径>15mm的供水管线。GIS中有管线的详细信息（包括长度、管径、地址等），利用GIS的统计功能得到临时性DMA的管线长度LM。

（3）调整临时DMA，得到正式的DMA

确保DMA的Lp在1500~3000户左右。

（4）选择进水口和流量计型号

通常情况下，一般只需设置一个进水口，但当DMA内存在重要的用户，如医院等以及个别户数NP较大的需要设施2个进水口，保证供水安全和消防安全

根据DMA的CM和流量计测量范围计算流量计口径，若计算出的流量计口径和选定的进水口管径不同，安装流量计时可通过变径解决。

（5）整理需要关闭的边界阀门和新设阀门

只有对每个DMA管网进行详细分析、整理需要关闭的边界阀门，才能通过关闭阀门使各个DMA管网独立。

DMA的典型管理流程如下图6-2所示。

图6-2	 实施DMA分区管理推荐流程

（6）DMA工程规划任务

结合国际国内市政管网发展趋势以及淮北市供水管网现状，近期探索完成3~5个示范区域的DMA分区计量改造工作，在示范区域内对DMA的水压、水质等进行监测，以便对后续整个建成区DMA的划分和实施起到指导作用，同时为节省改造时的土建费用投资，鼓励新建项目直接采用DMA分区计量措施；2021年以后根据成熟经验逐步推广，争取到2035年，DMA分区计量覆盖区域占到中心城区90%以上。

6.3.2加快排水管网改造和建设

6.3.2.1加强管网现状调查与勘测

管网改造一个非常重要的基础工作是要对现状市政排水管网、小区单位内部排水管网、污水排放源头与末端等进行调查和测量，它是施工图设计与相关参数计算的依据。依据《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）对于市政排水管道的调查测量内容和方法，一方面在条件允许的地区以及新建城区要采取雨污分流制改造与建设，另一方面在部分老旧城区应进行截留式合流制改造。

6.3.2.2推进部分老城区雨污合流制改造

对于由于场地、道路等因素限制，难以实现雨污分流改造的部分棚户区以及老旧小区，应积极推行截流式合流制管网改造，计算合理截流倍数，实现有效截流。

1）保留部分合流制管网，实行截流式合流制排水系统

截流式合流制排水系统适用于雨水较少、排水受纳水体环境容量大、河道水位比较低，一定量的污水对水体不形成影响，出流管为自由出流或受水体顶托影响较小的地区。当改造区域符合以上标准或难以一次性改造为雨污分流制排水系统时，应优先考虑截流式合流制排水系统，未来随着城市的发展，逐步完善管网，改为分流制。

截流式合流制系统建设的关键就是截流井的设置，但关于截流井的设计目前国内还没有一个能够适合各种地区情况的统一规范。在确定截流井设计方案时应先对与淮北市情况相近地区截流井的设计及运行状况进行充分的调查，借鉴周边地区的成功经验从而解决淮北市的实际问题。

（1）截流井Ⅰ型（见图6-3A）方案可以在距河道较远、溢流口不受河水水位顶托影响或影响很小的地方设置；截流井Ⅱ型（见图6-3B）方案、截流井Ⅲ型（见图6-3C）方案可以结合实际情况在溢流口位于河道边、受河水水位影响较大的地方使用。

（2）由于截流井溢流口大部分位于内河常水位以下，按照《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016年版）的规定，截流井溢流口应设置防倒灌设施，综合考虑投资和运行维护等情况，建议在溢流井内或者排放口处设鸭嘴阀。橡胶鸭嘴阀具有所需开启压差小、防倒灌效果好、防腐能力强、使用寿命长、维护保养少、不容易被偷盗等特性，因此橡胶鸭嘴阀已经成为实现防倒灌功能的理想产品，目前已在很多工程中得到应用。

（3）由于旧城区雨污合流水量较大、截流井溢流口大部分位于内河常水位以下，在建设截流式合流制管道时，设计人员在选择截流倍数时，应参考被保护水体的重要性，对既有排水功能又有景观要求的河道，选择较大的截流倍数（2～5倍），以减少污染；对仅有排水功能的河道，选择较小的截流倍数（1～2倍），以节约截流管的投资及污水处理厂的常年运行费用；溢流水位可以参考《合流制系统污水截流井设计规程》（CECS91:97）计算，并结合内河常水位确定；如果计算溢流水位高于内河常水位，则设计溢流水位取计算水位值，否则取内河常水位。

A 截流井Ⅰ型

B 截流井Ⅱ型

C 截流井Ⅲ型

图6-3 	截流井方案示意图

（4）即使按照以上方案实施，实际截流水量也肯定会大于设计截流水量，但是如果按照目前正在实施的一些工程仅设置全部统一的一个标高（常水位加约0.5m）的溢流堰，而不考虑计算堰高和水位关系及防倒灌设施，就可能会导致截流式合流制系统基本成为雨污合流制系统，截流雨水量过大，污水浓度过低而不能向污水处理厂提升，既不利于污水处理厂的稳定运行，也会造成污水处理服务费和泵站提升排江费用的浪费，在河道水位高于溢流堰时还会造成河水倒灌。截流井的设计方案直接决定了截流式合流制系统改造的成功与否，因而在方案选择上一定要慎重。

2）在截流式合流制的基础上，设置合流污水调蓄构筑物

此外，为保证水体不受或少受污染，可在截流干管适当位置设置合流污水调蓄构筑物，将超过截流干管转输能力及污水厂处理能力的合流污水引入调蓄构筑物暂时储存，待暴雨过后再通过污水泵提升至截流干管，最终进入污水厂进行处理。

需要指出的是，这种调蓄构筑物往往占地面积很大，并且雨水量不是一个定值，合理确定合流污水调蓄构筑物容积有较大难度；再者，调蓄合流污水量最终要通过污水泵提升至截流干管，造成日常运行、维护、管理的不便，同时也增加了污水处理厂的负荷及运行费用，所以不提倡采用，只有在充分论证无实施分流制的可能性后才予以考虑。

3）在截流式合流制的基础上，对溢流混合污水进行处理

在前两种情况都无法实现的情况下，可以采用在溢流合流污水排入水体前，对污水进行处理。针对合流污水水量大、浓度低的特点，可采用一级处理，选择筛滤、混凝沉淀、投氯消毒的处理工艺，合流污水经处理后，污染物浓度可显著降低，从而大大减轻对水体的污染。同样，该措施由于考虑雨水的处理，与前种情况存在类似的不足：日常运行费用高且分散处理设施远离城市集中污水处理厂，在运行、维护、管理上均存在诸多不便。

合流制管网改造是一项非常复杂的工作，不能简单粗暴的对待，改造前必须考虑好截流倍数、溢流井设计、截流量控制、雨水口防臭、对污水厂处理规模及水质的影响等各方面因素，避免改造后得不偿失。

6.3.2.3加快新老城区雨污分流制改造和建设

（1）明确支管到户工作调查标准和方法

实施雨污分流管网改造和雨污分流工程支管到户工作的调查标准和方法，目前没有明确的规范指引。企业单位内部排水管道、污水源头、建筑内部、建筑室外排水管网，包含排水构筑物（指化粪池、隔油池等）等排水设施，都是雨污分流工程需要调查的对象。

开展雨污分流支管到户管调查工作，需要由政府主管部门牵头，制定工作计划和标准，统筹测量、勘察、设计、施工环节的配合及在相关媒体上开展宣传发动工作等，要让相关部门、企业和单位以及居民充分认识到雨污分流的重要性，积极配合调查测量单位开展工作。

（2）加强雨污分流工程管理

工程建设是实现雨污分流的途径，后期管理才是实现雨污分流的保证。结合已了解的淮北当地情况，加强管理比工程措施显得更加重要。

加强小区管道与市政管道连接的管理。目前小区管道与市政管道的连接存在混接的情况比较严重，必须加强管理，实行前期排水许可、后期验收交接，层层落实，确保不产生新的错接混接。同时落实责任单位对现有管线进行养护排查，发现问题及时改造。为防止雨污管道混接，应按照国家《城镇排水与污水处理条例》要求严格管理雨污水管道连接，并应制定严格的管理条例和登记备案制度。

加强排水系统的竣工验收管理。相关部门应加强竣工验收工作的管理，确保实际工程按照规划的要求实施。新建市政排水管道，应建立专门的排水信息档案，档案中应明确每条道路上污水、雨水管径、检查井坐标、标高等技术资料，为以后道路两侧新建小区管道的接入提供完善依据。

做好雨污分流工程项目档案的管理。工程建设过程中，会形成大量的档案资料，这些资料对于城市今后的发展和城市地下管网的建设和维护，都具有十分重要的参考意义。在雨污分流工程竣工以后，这些珍贵的档案材料应当及时移交给城市的城建档案馆或者城市的综合档案馆，并且这些档案应当作为一个独立的全宗被完整保管下来。

6.3.2.4定期维护及更换排水管道

排水管网由于服役时间过长、管材、管道接口等原因，易出现排水漏损，造成水体污染；由于沉积物的增加，易出先管道堵塞，造成排水不畅，暴雨时容易出现积水。应通过对管网的调查和现场勘测，对排水管道进行定期维护或更换。

（1）排水管网由于施工问题（或者年代比较久远），导致自来水管道、煤气管道以及相关施工建设工程出现交叉现象，污水管道被挤压破坏，出现漏水渗水，渗沙土等现象，甚至出现管道脱节。这些不仅破坏了污水管网处理系统，同时也使污水通过破关管道流入地下，污染地下水源。

（2）排水管网由于工程设计不合理，在城镇污水处理系统建设的过程中，管道出现高低不平的现象，当污水积攒到一定的高度后，才能流过，这种积攒污水的行为，很容易形成渗透现象。不利于排污以及污水处理工作。

（3）排水管网在没有定期进行维修与清污的前提下，污水管网之中会出现很多生活垃圾，废弃物，甚至于泥土等，造成管道淤塞。

6.3.3推进居住小区二次供水设施改造

长期以来，由于二次供水没有被纳入自来水公司的服务范围，没有相应的政策法规规范，二次供水的建设、运行和维护处于比较混乱的状态，水质不达标不稳定、收费不统一、服务不规范、安全可靠性无保障，经常出现纠纷多、事故多、投诉多、隐患多的“四多”现象。为保障小区二次供水的安全可靠性和供水水质质量，必须加强对二次供水设施的改造，以实现节水和供水安全保障的要求，确保供水最后1km的安全可靠性，实现从水厂到水龙头的全程监管。

按照二次供水改造“政府主导、多方筹资、改造一批、接管一批、专业管理、行业监管”的原则，通过二次供水设施改造，进一步提高二次供水设施建设和管理水平，消除小区总表供水方式，推动计量到户、抄表到户。优化二次供水管理机制，逐步建立二次供水设施由供水企业统一管理的模式，更大程度保障居民用水健康安全需求。

1）推进方案

（1）编制改造规划。由各区牵头，区水务、住建、供水企业参加，全面排查辖区内未移交供水企业管理的二次供水设施基本情况，并针对性制定改造方案，测算改造工程投资。

（2）落实改造任务。按照“先急后缓、先易后难”原则，分两批牵头制定改造计划，下达各区组织实施。

（3）组织改造施工。各区根据市政府下达的工作任务，编制改造实施方案，组织实施辖区内居民住宅小区二次供水设施改造工作。

（4）严格验收把关。改造任务完成后，各区要及时组织水务、住建、卫生、公安等部门及供水企业进行竣工验收，经验收合格并落实运行维护资金后，将二次供水设施移交供水企业管理。市里将对各区任务完成情况进行考核，并通报考核结果。

2）保障措施

加强组织领导。市政府成立专项工作领导小组，负责统筹推进二次供水改造组织实施工作。各区要成立居民住宅二次供水设施改造工作机构，整合职能部门和街道社区力量，具体组织实施本区域的居民住宅二次供水设施改造工作。

落实改造资金。一是尚未交付的住宅小区，严格按照水务、住建等部门验收标准，由开发建设单位自身负责改造到位。二是已交付的住宅小区，改造资金由区政府（管委会）统筹筹集，具体由各区确定并报市区居民住宅二次供水改造工作领导小组备案。三是单位自建房，改造资金由产权人筹集。市政府将安排小区二次供水改造工程专项补助资金，待改造完成后，按完成情况对各区进行奖补，由市水务局会同财政局制定奖补办法。凡本次未统计列入改造和改造未达标的，今后改造所需费用，由属地政府（管委会）全额承担。

严格督查考核。由市城乡建设委员会、水务局会同市委市政府督查室，对二次供水设施改造工作进行专项督查，通报各地工作开展情况。

争取群众支持。居民住宅二次供水设施改造涉及千家万户，施工协调难度大。各区要通过广泛的宣传发动，争取群众理解和支持。对往年欠缴水费的，由当地政府（管委会）协调，帮助供水企业追缴。

确保公开透明。各地要采取“统一设计、统一审核、统一采购、统一施工、统一跟踪审计”的方式进行组织实施，由当地审计和物价部门把关价格结算，并将工程实施情况向业主公示。

二次供水设施改造主要内容，一则管网改造，通过检漏听漏，找出管网漏损率，根据漏损率高低制定合理的改造方案；二则水泵房及供水设备（水泵、阀门、电控装置、消毒设施、压力容器等）改造，供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的规定，供水水量应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》（GB50015）、《室外给水设计规范》（GB50013）、《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331）及有关标准的规定，同时供水设备产品应满足节水节能的相关要求。

借鉴其他城市的相关经验，二次供水改造最大的难点是资金筹措，借鉴其他地区经验，建议可考虑市政府承担1/3，供水单位1/3，区政府筹集1/3（由相关机关、企业、事业单位、原房改房单位、房地产企业等承担，不足部分由区政府统筹），以便保证按时完成改造任务。

6.4信息化建设

我国在提倡建设智慧城市和数字城市，节水信息化就是其中的重要组成部分，信息技术是节水管理工作实现自动、高效、规范和准确的重要依托，信息技术应用代表未来管理技术的发展方向。这次新的国家标准《城市节水评价标准》GB/T51083-2015把节水信息化纳入评价标准中，是保障城市供水安全的重要举措，并为决策提供了大数据依据。

城市给水排水管网系统信息化建设是高科技的系统工程，必须全盘考虑、统一规划、分步实施，否则就会导致重复建设、重复投资，不仅整个系统的精度难以保证，而且会造成极大的浪费。结合《城市节水评价标准》的要求及目前淮北市当地的实际情况以及国内外发展趋势，本规划中信息化建设主要从以下几方面开展工作。

6.4.1节水系统信息化

通过该系统用水单位可以查询、申请、填报本单位用水情况、计划情况、用水定额信息等相关内容。各级节水管理部门可以实现对用水单位基本信息、水表信息、用水情况、用水计划、用水定额、各种创建等相关信息的管理，并可以生成相应的统计报表。

系统基本功能分为5大功能模块。

单位信息管理：包括基本信息管理和水表信息管理两部分，管理人员分别可以对单位基本信息和水表信息进行可以添加、修改、删除、查等操作。用水单位相关管理人员可以查询、修改本单位基本信息，以及添加、修改、查询本单位用水情况。

用水情况管理：包括用水管理和报表管理各子功能模块。用水管理是指由各级节水管理部门和供水单位录入或导入各个单位每块水表计量的月用水量；报表管理是指由各个单位相关管理人员填报每月用水及生产情况（用水定额信息），并由各级节水管理部门进行审核确认。

用水计划管理：用水计划管理包括用水计划测算、用水计划管理、计划调整、用水计划执行情况等子模块，用于实现计划管理，并征收超计划水资源费。在该模块中，管理人员和用水单位之间可以进行信息交互，以系统为平台管理人员可以将用水指标、预警信息、计划执行情况等相关信息告知用水单位，单位可以将反馈信息或计划调整申请信息提交给管理单位。

节水专项管理：该功能模块提供了对水平衡测试、节水型学校、节水型企业、节水型单位、节水型社区等测试或创建项目的管理。

系统设置管理：用于对系统进行常规维护，包括登录用户管理、功能权限设置等相关功能。

未来还需通过进一步完善信息化建设，实现如下功能：

1）实现实现与抄表系统对接，系统自动统计累计各种水费收入和水量数据

建议总水表和分户表均利用具有远传功能的数字式水表。

供水单位应制定抄表制度，推广一户一表，扩大抄表到户的区域范围；加强企业用水管理，建立供水和用水数据传输与共享数据库，支撑用水效率控制。建立城市节水统计分析信息库，依据城市节水统计制度建立分级统计上报数据入口，分用水单位、区级节水管理机构和市级节水管理机构三级入口，能够实现节水统计数据分析，并完成向上级主管部门或统计部门的上报信息自动生成。

2）市政管网压力、水质检测和漏水预报

通过设置的压力和DMA计量水表能监测城市给水管网的动态，并能提供优化运行的数据，以期节约系统运行费用。

通过压力和流量监测预报管网漏水和损坏可能性，保障给水系统安全运行。采用管网地理信息系统（GIS）和巡检系统，缩短检漏周期，增加检漏效率和漏电修复及时率，降低管网漏损率，实现经济经济效益、环境效益双丰收。

3）地下水位监测和水质检测信息化

全面优化地下水监测网，从布局上消除观测冗余和不足，从井结构和观测方式上提高监测点提取地下水信息的能力；提高基层检测员的技能和酬劳，减少初级滤波误差；认真落实地下水监测技术规范中规定的数据模板，增大不同时间、不同地点监测数据之间的可比性；加快地下水监测数据库系统的建设步伐，统一标准，分阶段实现，将不同时期的地下水监测静态和动态数据统一管理，并提供基本的分析（如统计、报表等）功能，二次滤波；深入了解用户潜在的信息需求，增加地下水监测内容和服务项目，积极探索提高地下水监测地位和价值的多种有效实现方式。

6.4.2排水系统信息化

排水系统是城市重要的基础设施，也是城市水污染防治和城市排渍防涝的骨干工程，对消除和减少城市道路积水、管道溢流等内涝灾害发挥着重要的安全保障作用。而目前我国的排水系统信息化建设和管理体系还不完善，尤其是排水管网管理和泵站调度方面，依然依靠传统的基于人工和经验的管线管理和泵站运行方式，缺乏信息系统规划，导致信息共享困难和能源浪费。随着我国排水事业的不断发展，需要使排水管理方式从人工管理转变为智能化的计算机管理，以提高排水系统管理的有效性和科学性。

排水系统信息化可以扭转重建设轻管理的局面，提高城市排水管道寿命，提高城市运行安全保障能力的重要措施。早在上世纪90年代，日本东京就开始建设堪称“世界最先进”的排水系统，全程使用计算机遥控，并在中央控制室进行全程监控。东京还设有降雨信息系统来预测和统计各种降雨数据，并进行各地的排水调度。

排水网络平台数据库是排水信息化建设的重要基础设施。具有如下功能：（1）汇总建立排水资源共享服务数据库体系，包括：雨情、水情、涝情、排水设施及其养护，共4个子数据库。（2）提供雨情、水情、涝情历史及实时查询服务。（3）提供水利工程基础数据的分类、分流域、分区域多属性的检索查询、显示功能。建立系统的排水相关基础工程数据库，为防汛工程规划、设计、运行维护和抢险调度提供基础资料。

采用统一的水务信息共享标准，将历史及实时雨情、水情、涝情监测资料统一汇入排水基础数据库，形成雨情、水情、涝情数据子库，供查询调用。基于以上信息数据，可为城市水资源开发利用、城市用水、城市排水等方面提供决策信息支持。

随着淮北市排水设施建设的迅速发展，对城市排水设施的管理水平的要求越来越高。提高排水系统管理现代化水平，是建设数字化城市必不可少的部分。现代城市排水系统包括截洪沟、河道、明渠、排水管网、污水提升泵站、雨水泵站、污水处理厂等，是保障城市经济活动、居民生活和健康的重要基础设施。任何环节出现问题都会带来严重后果。

6.4.3水环境生态系统信息化

2016年，《国家信息化发展战略纲要》（简称纲要）发布，《纲要》提出：“构建基于信息化的新型生态环境治理体系，加快建设天蓝、地绿、水净的美丽中国”。强调充分利用新一代信息技术手段，创新自然资源管理模式，加强资源集约利用，健全生态环境治理体系，促进均衡资源供求关系，实现生态系统良性循环，有力支撑环境优美、生态良好的美丽中国建设。

“十三五”时期，以“互联网+”为特征的经济社会各领域信息化建设持续深入，以生态治理为重心的生态文明建设首次成为国家战略，推进信息化与生态文明建设的有机结合，是顺应技术扩散机制的必然选择，是提升生态环境治理现代化能力的内在需要，有利于改变传统经济对于物质资源的强依赖关系，促进实现以资源减量化投入、能源高效化使用、废物再生资源化利用为特征的经济循环式增长。

恢复水生态，改善水环境是海绵城市建设和生态文明建设的重要内容，信息化提供了水生态环境新型治理手段。以云计算、物联网、虚拟现实、北斗导航等为代表的新一代信息技术为生态环境跨区域管控、源头治理修复和全时全过程管理提供了技术支持。云计算平台为区域流域环境污染的信息交流和传递搭建了便利空间，物联网实现了污染源、污染物、生态环境的实时感知，虚拟现实使得数字化生态环境能够直观呈现，遥感、地理信息系统、全球定位系统、数据收集系统等技术与北斗导航系统集成为生态环境的远程监测创造了条件。

积极运用遥感、空间定位、视频监控等科技手段，对重点河湖、水域蓝绿线、河道采砂等进行动态监控，建立水质监测、监视、预警系统工程、水生态恢复工程、水资源水环境综合管理工程等，完善地表水、地下水等方面的监测信息数据库。通过信息化系统及时向有关部门反馈监测数据，为科学治理提高依据。

加强水质评价，集中国控、省控、市控断面水质监测数据，水功能区、各断面目标和水质监测资料，共同评估超标断面、超标项目、超标水期，确定水环境问题清单，针对评价结论有针对性的开展治理工作，对重要控制断面问题突出的优先解决。

运用新一代信息网络技术，收集流域内排污总量变化资料，入河排污口排污量数据，动态汇集工业企业污染监测信息，并与水利部门入河排污口资料、实测入河排污量资料做平衡分析，建库存档，网上记录并公布。建立污染源-入河排污口-断面水质的综合环境监控体系，加强重点流域水源源头站点、跨界水体监测断面（点位）的自动监测能力建设。逐步提高监测人员的业务水平。这是一个跨部门、跨业务的综合性项目，需要建立数据信息共享平台，实现业务协同。

6.4.4节水宣传信息化

通过在电视、报纸、网络等媒体开设专栏、专题、专页等，多形式、多层面地进行宣传和报道。做到电视里有影像、报刊上有文字、广播里有声音，让节约用水理念深入人心。

依托物联网和智慧城市建设，通过在线群发短信或者手机客户端，将节水知识和常识以短信或微信的形式发送至手机用户；同时用户可通过客户端留言，针对用水问题进行提问或者对浪费水行为进行曝光举报，对节水行为进行宣传等等。

建立城市用水节水信息发布、节水科技推广等服务共享平台，实现行业性先进企业产品用水单耗数据或节水先进技术范例信息共享。

6.5非常规水资源利用政策与措施

为缓解水资源短缺状况，淮北市必须优化水资源配置，同时适度开源，扩大非常规水源利用，不断提高区域水资源承载能力，形成具有区域特色的开源节流新思路。针对淮北市实际情况，规划期内，应继续加强再生水的回用量，尤其要着重提高再生水的工业利用占比；继续加大城市雨水利用工程项目的建设。逐步建立非常规水源利用激励政策，扩大非常规水源在社会总用水量中的占比。具备非常规水源开发再利用能力的地区和用途，新建建设项目取水优先安排非常规水源。

6.5.1再生水利用

根据“水十条”的要求，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、采矿、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，通过政策引导，在未利用再生水条件下，限制新增取水许可。

1）再生水利用方向

根据淮北现状、经济发展水平，城市污水再生处理后主要用途为：工业用水、城市绿化、道路冲洗和浇洒、河道补水、农田灌溉以及污水厂厂内自用。

（1）应用于工业

工业用水包括冷却用水、洗涤用水、锅炉用水、工艺用水、产品用水等。再生水应用于工业主要包括循环冷却水、熄焦、熄炉渣用水、灰渣水力输送用水、工厂绿地浇洒、地面、设备、车辆冲洗、厂区消防等用水，其中最具普遍性和代表性的用途是工业冷却用水。由于工厂、企业生产的产品不同，各类工业用水的水质标准也不同，即使企业对回用水质有特殊要求，但只要水源稳定，企业可自行按特殊要求作进一步处理，可以使处理费用降低。从长远来看，研究和制定相关政策，用经济杠杆激励城市热电厂、发电厂等工业冷却水用水大户接收和使用污水处理厂的达标尾水作为循环冷却水，扩大尾水的工业用户意义重大。

淮北市拥有成片规划发展的经济开发区，工业企业门类多，应根据各企业对水质的要求，筛选合适的企业进行尾水回用，并逐步扩大尾水回用范围。结合各工业园区的规划，适时引入再生水资源，可节约水资源，具有巨大的经济效益和可操作性。

（2）应用于城市绿化、道路冲洗

为满足公园绿地植物生长、保持城市道路整洁、降低地表温度，园林绿化部门要定期对公园绿地、城市道路进行浇洒或冲洗，另外城市的下水道也要定期进行冲洗，以维持市容整洁卫生。

目前淮北市公园绿地、浇洒道路的水源几乎全部为自来水，成本较高。按照《城市污水再生利用-城市杂用水水质》标准，将污水处理厂出水经过深度处理后，水质完全可以用于绿化喷洒浇灌、冲洗道路。而再生水中含有剩余的氮磷等养元素，用于绿化浇灌，既可以节约用水，又可以给草木丰富的营养，所产生的经济、环境效益都很显著。因此，使用再生水作为水源，不但可以满足使用要求，而且可以节约大量宝贵的自来水资源，是再生水利用的途径之一。

（3）应用于河道补充水

按照国家标准《景观环境用水的再生水利用标准》规定，一般再生水作为景观环境用水有以下几种方式：

1）观赏性景观环境水体，人体非直接接触，包括不设娱乐设施的景观河道、景观湖泊及其他观赏性水体，它们由再生水或部分再生水及天然水或自来水组成。

2）观赏性景观环境水体，允许人体非全身性接触的，可以划船、嬉水，对感官和卫生条件有一定要求，包括设有娱乐设施的景观河道、景观湖泊及其他观赏性水体，它们由再生水或部分再生水及天然水或自来水组成。

3）水景类用水，主要用于人造瀑布、喷泉、娱乐、观赏等设施的用水。

4）观赏河道类连续流动水体或景观湖泊类非连续流动水体。

城市的河道由于天然径流较少，流动性较差，有的河道变为排放污水的臭沟，使城市景观不仅受到不良的影响，而且失去了河道在城市景观中的功能。

目前淮北市中心城市大部分公园内湖湖水和河道主要是依靠自然降水和自来水补充进行调节置换的。但由于自然降水的初期降雨地面径流水质很差，汇流入湖更加剧了内湖湖水和河道的污染。对于公园这种公益单位来讲，用自来水进行定期换水是一笔沉重的经济负担。

按照中华人民共和国建设部颁布的城镇建设行业标准《再生水回用于景观水体的水质标准》（CJ/T95-2000）要求，城市污水处理厂的出水再进行深度处理，不但可以满足作为景观水体的水质要求，而且水量充足，供水稳定，非常适用于大面积的景观水体的换水补水。只要河道是流动的河道本身还具有一定的自净能力，这样不仅使城市景观得到改善，也为河道两岸再生水回用单位提供他输水渠道。即保证河道有足够的水动力，减少需要补充清洁水量，又可促进社会经济可持续发展，有效缓解水资源缺乏，对合理调度现有的水源起到积极作用，将获得良好的经济效益和社会效益。

（4）应用于农田灌溉城市污水经再生工艺净化处理后，可以用于农田灌溉、造林育苗、畜牧养殖、水产养殖等用水。作为再生水回用，尽管在北京高碑店污水厂有放养金鱼的试验，但目前尚不适用于大规模淡水养殖，只是在进行试验性的探索，再生水主要还是用于农田灌溉。国家对农业灌溉用水制定了水质标准，污水经过二级处理后一般都能达到农业灌溉用水标准。农业灌溉用水有水量大、效益不高的特点，如何降低农业灌溉用水量。国内外实践已经证明，再生水作为农灌回用是行之有效的办法。如果污水处理厂周围是农田，污水处理厂的出水用于农田灌溉是最好的途径，既节约了输水工程，又可将再生就近得到利用。

然而随着对农田灌溉认识的增加，对灌溉水量及水质的限制也日趋严格，以防止可能出现的严重二次污染，不建议再生水回用于农业灌溉。

（5）污水厂自用

主要包括厂区设备和池体冲洗、绿化用水。

2）再生水水源水质

表6-5工业、城市杂用、景观环境水与一级A标准比较（单位：mg/L）

| 项目 | 工业用水 |  |  |  | 城市杂用 |  | 景观环境水 | 农田灌溉 |  |  | 一级A 标准 | 本次规划确定 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷却水 |  | 洗涤 | 锅炉 补充 | 城市 绿化 | 道路 冲洗 | 河道补 充水 | 纤维 作物 | 旱地 谷物 | 水田 谷物 |  | 城市 杂用 | 其他 |
|  | 直流 | 循环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -- | -- | -- | 30 | 30 |  |
| COD | -- | 60 | -- | 60 | -- | -- | -- | 200 | 180 | 150 | 50 | 50 |  |
| BOD5 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | 100 | 80 | 60 | 10 | 10 |  |
| SS | 30 | -- | 30 | -- | -- | -- | 20 | 100 | 90 | 80 | 10 | 10 |  |
| TN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | 15 | 15 |  |
| NH3-H | -- | 10 | -- | 10 | 10 | 20 | 5 | -- | -- | -- | 5（8） | 5（8） |  |
| TP | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1.0 | -- | -- | -- | 0.5 | 0.5 |  |
| 石油类 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 |  |
| 阴离子表 面活性剂 | -- | 0.5 | -- | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 粪大肠杆 菌 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | 3 | 10000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1000 | 3 | 1000 |
| 总汞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |

（1）再生水水源来自中心区污水处理厂的尾水，排入城市污水收集与再生处理系统的工业废水应严格按照国家及行业规定的排放标准，制定和实施相应的预处理、水质控制和保障计划。

（2）再生水水源水质应具备可靠性、稳定性和安全性要求；

再生水水源工程为收集、输送再生水水源水的管道系统及其辅助设施，再生水水源工程的设计应保证水源的水质水量满足再生水生产与供给的可靠性、稳定性和安全性要求。

6.5.2雨水利用

雨水是一种优质的自然资源，收集和使用方便，污染少，处理简单，不消耗或很少消耗能源，可缓解城市供水不足的矛盾。与污水的再生利用相比，雨水利用的水质更好，成本更低，容易被人们所接受。雨水利用是一项典型的生态保护和节水用水技术，对于水资源的优化配置，促进社会经济的可持续发展具有十分积极的意义。

根据《淮北市海绵城市建设规划》的要求，雨水利用应在确保城市排水防洪安全的前提下，最大限度实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，增加雨水资源的利用途径，提高雨水资源利用率。将雨水利用与天然洼地、公园的河湖等湿地保护和湿地恢复相结合；开展住区、校园雨水利用示范，新建住宅小区按照绿色住宅小区的要求配套建设雨水收集利用系统；新建建筑物应当配套建设雨水收集利用系统，用于景观、绿化等用水；控制淮北城区广场道路中不透水面积的比例，防止城市地面过度硬化，在公园、绿地的规划、设计、建造时充分考虑雨水自然下渗对生态环境的积极作用。

雨水资源利用有以下优点：

（1）雨水来自于大自然的水循环，可免费、快捷的收集使用；

（2）雨水资源的利用满足绿色环保的概念，是生态用水的理想水源。天然雨水具有硬度低，污染物少等优点，经收集和一定处理后，除用于浇灌农作物、补充地下水，还可用于景观环境、绿化、洗车场用水、道路冲洗、冷却水补充、冲厕及一些其它非生活用水用途；

（3）雨水的下渗对地下水的补充具有积极影响，可有效控制城市地面下沉以及沿海城市海水入侵。

雨水利用是海绵城市建设的重要组成部分。根据国家相关要求并结合淮北市海绵城市建设的需要，2020年完成建成区20%的面积建设任务，2035年完成建成区80%面积的建设任务。

1）淮北市雨水特点

1、降雨年内分布不均、年际变化大

淮北市降水随季节变化较大，根据 1956～2005 年系列多年平均降雨量年内分 配极不均匀，汛期（6～9 月）的雨量占年雨量的 65.6%，年内最大月雨量占年雨 量的 27.6%、最小月雨量仅占年雨量的 1.8%，在仅占全年 25%时段的 6～8 月内降 雨量却占全年的 52.8%。淮北市多年平均面雨量月分配比例见图6-4。

图6-4   淮北市面雨量月分配比例图

淮北市降水年际变化较大，1956～2005 年降雨系列中，最大年雨量为 1963 年

的 1380.2mm、最小年雨量为 1966 年的 548.0mm，最大年雨量近最小年雨量的 2.5 倍。代表站濉溪县、徐楼闸、马桥、临涣集、白沙集、南坪闸最大年雨量分别是 最小年雨量的 2.68 倍、3.00 倍、3.08 倍、2.76 倍、2.63 倍、3.03 倍。

2、降雨空间分布较为均匀

依据淮北市多年降雨数据统计，由于淮北市区域不是很大，雨量地区分布差异不是太明显，各规划分区多年平均面雨量与淮北市多年平均面雨量的差异在± 2.5%之内，但区域内降雨量的分布还是存在着区内的沱河与浍河之间地区雨量较小，该区向东北、向东南方向雨量逐步增加的趋势，且向东北雨量增加的量比向 东南雨量增加的量要大。

3、短历时设计降雨雨型

短历时设计降雨雨型主要用于计算机模型中管网及调蓄系统的模拟评估。 依据

Pilgrim&Cordery 法的原理，将峰值放置在级序最大的位置上，采用淮北气象站 30 年（1983-2012 年）连续分钟降雨数据，选取小时雨量最大的 20 场事件， 则可分析得到 180 分钟的雨型分配比例相对应的雨峰发生位置 r 为 0.36，分配结果 如下表6-6 所示，雨型分布示意图如图6-5所示，单位时段为 5 分钟。

图6-5   历时 180 分钟的设计降雨雨型分布示意图

4、长历时设计降雨雨型 设计雨型采用多次暴雨综合雨型，其代表性要优于单次典型雨型。为保证设计雨型成果稳定，分析应基于大量的暴雨资料，统计暴雨样本的数量应根据设计 雨型的分段数合理确定。

统计法确定各时段雨量 Ht 在出现时间上的先后序位以及各时段雨量的比例。 基本原则是按暴雨次数出现最多（众值）的情况确定时间序位，按多次暴雨的平 均情况（均值）确定以雨量大小排列的各时段雨量的比例。

（1）本次长历时的设计雨型确定方法同短历时，仍采用 Pilgrim&Cordery 法，通过对实测降雨资料的分析可得淮北市长历时设计雨型，如下图所示：

图6-6  长历时设计雨型

（2）设计暴雨量     从偏于安全角度，不同重现期长历时设计暴雨量采用防洪规划中计算出的设 计暴雨量，30 年一遇 24h 总雨量取 229mm。

（3）长历时设计降雨    由 Pilgrim&Cordery 法求得的长历时设计雨型以及水利办法求得的 30 年一遇 设 计 暴 雨 量 （ 229mm ） 可 得 相 应 的 设 计 降 雨 过 程 线 ， 如 下 图 所 示 。

图6-7   30年一遇设计暴雨

2）雨水利用方向

结合淮北市自然环境及降雨特点，雨水利用可从以下方面入手：推广下沉式绿地、提高渗透铺装率、增加雨水集蓄。

（1）推广下沉式绿地

此处的下沉式绿地具有广义的意义，泛指具有一定的调蓄容积且可用于调蓄和净化径流雨水的绿地，包括下凹式绿地、生物滞留设施、植草沟、雨水花园、渗透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘等。

改变绿化带的形式，让绿化带具备一定的收水功能。推广下沉式绿地，下沉式绿地是在绿地建设时，使绿地高程低于周围地面,以利于周边的雨水径流的汇入。对于已建绿地，将绿地高度适当降低,把周围的地表水尽可能引入绿地，减少水资源的浪费。地面径流通过下沉式绿地转变为土壤水和地下水,增加了土壤水资源量和地下水资源量，因而绿地的浇灌用水量也相应减少。为了提高对雨水中污染物的去除能力，需要选择根系发达、净化能力强的植物。城市中绝大多数的草坪草、一些常见花草和木本植物，以及近年来引入城市绿化、抗性较强的观赏草都可以种植在雨水花园中，可根据不同分区、不同景观要求进行选择与配植。

图6-8  	各种下沉式绿地实景效果图

绿地面积根据城市总体规划指标确定，但下沉式绿地的面积应根据具体情况确定，不宜小于绿地总面积的50%，下沉式绿地的下沉深度不应低于100mm，绿地和下沉绿地是降低径流系数和削减雨水污染物的首要措施之一，可根据情况适当增加。

下沉式绿地本身具有一定的调蓄功能，但调蓄容积有限，必要时可通过人工水池，如钢筋混凝土雨水池、PPP模块等，或者天然水体，如公园池塘、河湖水库等进行雨水调蓄。雨水经过调蓄池，一方面起到削峰的作用，一方面经过净化之后排放可以削减污染物负荷，同时经过一定处理可以回用。初期弃流雨水进入城市污水处理厂处理，弃流后的雨水经自然沉淀后用于绿化等，其他应用应经合适的工艺处理后应用。

（2）提高渗透铺装率

利用透水路面增大雨水渗透是城市雨水利用的重要途径。透水路面是指各种人工材料铺设的透水地面，如多孔的草皮砖、透水砖、透水性混凝土路面、多孔沥青路面等。在人行道、室外停车场、道路等级不高的道路在保证道路运营安全的前提要求下，使用透水路面，使得雨水透过路面结构渗透到路基或者现状土壤中，实现补充地下水，或者经过雨水利用系统对雨水进行储存。雨水在经过透水地面时，能利用表层土壤对雨水的净化能力，过滤水中较大颗粒固态物质，从而达到对雨水径流的净化作用。按照“水十条”的要求，2020年新建城区硬化路面，可渗透面积要达到40%以上。

3）雨水资源化利用的管控要求

根据《安徽省绿色建筑评价标准》规定：规划用地面积大于等于20000m2新建项目应采取雨水回用措施，雨水收集面积不少于项目规划用地面积的三分之一，或项目所有绿化、道路浇洒、水景补充水全部采用非传统水源；规划用地面积≥100,000m2的新建项目在水资源综合利用方案中应编制绿色雨水基础设施建设和雨水利用专篇。

图6-9 雨水蓄水设施实景效果图

根据《淮北市海绵城市建设规划》的要求，雨水利用应在确保城市排水防洪安全的前提下，最大限度实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，增加雨水资源的利用途径，提高雨水资源利用率。将雨水利用与天然洼地、公园的河湖等湿地保护和湿地恢复相结合；开展住区、校园雨水利用示范，新建住宅小区按照绿色住宅小区的要求配套建设雨水收集利用系统；新建建筑物应当配套建设雨水收集利用系统，用于景观、绿化等用水；控制淮北城区广场道路中不透水面积的比例，防止城市地面过度硬化，在公园、绿地的规划、设计、建造时充分考虑雨水自然下渗对生态环境的积极作用。近期大力推进雨水利用示范项目建设，到2020年，雨水利用替代率不低于2%。

淮北市具备雨水利用的条件，并有一定的优势。根据国家节水型城市的考核标准，新建城区建设推行低冲击开发模式，除干旱地区外，建成区雨污分流排水体制管道覆盖率占60%以上。完成对建成区范围内易涝易淹片区排水及雨水利用设施改造，目前淮北市在此方面大有潜力可挖。

淮北市雨水利用的目的是解决一些市政绿化用水及部分农林灌溉用水，其中最主要的是用于农业灌溉。目前淮北市只建设有少量雨水收集系统，雨水主要用于公共等方面的用水，如浇灌等。建议在积累经验的基础上，逐步推广雨水利用系统。

（1）雨水集蓄存储上，采用屋顶、水窖和塘坝等，利用各种集水面收集雨水资源，经济合理地存储雨水。

（2）雨水利用上，结合自然条件，采用自流灌溉、临时小型水泵、管道输送等，采用节水灌溉技术，如喷灌、滴灌、渗灌、管灌等。

（3）雨水净化上，采用渗滤、低洼沼泽渗滤、旱井渗滤以及深沟渗滤等多种形式并结合雨水的物理化学处理设施设备，提高雨水的水质，供部分生活杂用。

6.5.3矿井水利用

矿井水的利用一是可考虑将矿井坑内用水在坑内回用，满足采矿工艺用水需求，二是将淮北市矿井井水利用与矿区及周围生活、生产和生态用水有机结合。坚持政府支持和市场机制相结合，通过市场化运作，促进矿井水利用的产业化发展。对矿井水由本企业回收利用的，可在相关税费征收上给予一定的优惠，减少排水费用。

第七章  城市节水政策措施建设

对于城市节约用水而言，节水意识是根本，节水政策是导向，节水技术是保障。要以这三个方面位抓手，以工业节水，生活节水，农业节水为突破，全面促进节水型城市和节水型社会建设。其中节水政策作为城市节水工作的导向，具有重要作用。因此，需结合淮北市现状，制定切实可行的政策规划，以引导全社会节水工作。

7.1完善节水法规政策

根据《中华人民共和国水法》、国务院批准施行的建设部《城市节约用水管理规定》（第1号令）等节水法律法规，地方各级政府、住房城乡建设和节水机构等，都要结合当地实际，制定城市节水法规，强化依法节水，依法行政。国务院《水污染防治行动计划》完善法规标准中要求，加快节水及循环利用的法律法规。各地可结合实际，制定地方法规。

结合国家已经制定的相关法律、规范和标准等，淮北市应建立健全地方法规或政府规范性文件，明确进一步推广利用中水有关办法，完善出台供水、节水、计划用水、排水等相关规范性文件，形成完善的节水制度体系。

研究制定淮北市开展节水科技发展的科技政策，促进节水科技发展。

根据淮北市工业发展，制定工业生产用水清洁技术措施，研究制订工业废水再生回用和城市再生水用于工业的技术政策和价格政策。

研究制定工业企业、单位和居民小区节水技改、水平衡测试、三级计量、老旧卫生器具更新换代等节水政策，推进节水进入新阶段。

积极推进城市供水价格的改革，在供水企业保本微利的基础上，从水资源可持续利用角度出发促进和推动城市水资源费和城市污水处理收费标准的提高，使水价在节约用水中切实发挥经济杠杆作用。加大水价改革和污水处理收费的宣传力度，理顺和逐步提高城市供水价格和污水处理收费标准，促进城市节约用水和污水的减量排放。实行民主协商制度，增强水价制度的透明度。供水价格应当按照补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担的原则确定。

制定鼓励中水运行使用的合理中水价格政策，确保中水设施能够持续稳定安全的运行。再生水主管部门应对再生水生产企业的运行管理进行监督。再生水用户和供水企业采用合同或协议形式，对再生水的供水水量、水质及水压、计量、收费和安全使用等具体事项做出明确保证，以增强再生水用户的信心和安全感。同时，对景观环境、市政、园林绿化、环保、生活杂用水等公共设施有条件使用再生水的，用经济及行政手段，鼓励使用再生水。

7.2强化城市规划引领制度

城市节水规划是城市节水建设和管理的基本依据，对城市节水具有宏观调控和指导作用。通过城市节水规划可以有效配置水资源，并对城市空间布局、资源配置、产业结构调整等产生影响，引导城市可持续发展。

节水规划通过行政、技术、经济等管理手段加强城市用水节水管理，调整用水结构，改进用水工艺，实行计划用水，杜绝用水浪费，运用先进的科学技术建立科学的用水体系，有效地使用水资源，保护水生态、水环境、水安全、水资源，适应城市经济社会可持续发展的需要。

强化城市节水规划的引领制度，就是要求城市各层级、各相关专业规划以及后续的建设程序中，都应落实节约用水的原则和制度，先规划后建设，体现规划的科学性和权威性，发挥规划的控制和引领作用。

7.3建立节水奖惩制度

以计划用水管理和节水载体建设为抓手，完善节水奖惩制度，实行节奖超罚。

积极鼓励企业单位内部建立节水奖惩制度，定期对节水先进个人和部门进行奖励，对不达标的进行罚款等惩罚措施，促进节水。

7.4严格实施计划用水和定额管理制度

计划用水包括计划的制定、下达、考核三个环节。由于用水计划涉及到每一个非居民用户，亦可能出现多次调整用水计划的情况发生，工作量大，要求高，加之社会的法制意识在不断提高，因此，要求在实际工作中必须高度重视用水计划的工作，准确严格，杜绝随意性，避免出现纷争。制定计划用水管理办法，明确用水计划制定的依据、方法、程序和考核办法，给予广大用户知情权非常重要。为快速准确制定下达用水计划，可借助于节水信息化网络平台。为鼓励水平衡测试、节水载体建设和节水创新等，制定计划时可适当向类似基础工作好的单位倾斜。

进一步制定《淮北市行业用水定额》，其中生活类用水定额可分为两大类：城镇居民生活用水定额和城镇公共生活用水定额。城镇公共生活用水定额可分为机关、宾馆、学校、医院、餐饮、商业、写字楼、文体、洗浴、绿化、洗车、其他等用水类别分别编制。

7.5积极推进“节水三同时”管理制度

《中华人民共和国水法》第53条，新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水措施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。由于当前节水三同时难以和施工图审查等相关国家规范衔接，淮北市应积极探索节水三同时管理落实的方法、路径和机制。

7.6建立节水产品推荐使用名录

（1）落实用水效率标识制度。落实用水效率标识制度，出台淮北市节水器具推荐使用名录，通过报纸、电视、新媒体等合适途径，向市民发布。

（2）强化节水产品销售场所市场监督检查。对规划区范围内的用水器具销售场所开展专项检查，禁售国家明令淘汰用水器具。

（3）实施高效节水产品“以旧换新”。制定和实施坐便器、水嘴等用水产品“以旧换新”政策，结合水效标识管理办法和水效国家强制性标准，积极开展“以旧换新”活动，推动非节水型产品换装改造。地方政府投入专项资金，激励用水户和供水企业广泛参与。

7.7鼓励和促进合同节水管理制度

2016年7月，国家发改委、水利部和税务总局联合下发了《关于推行合同节水管理促进节水服务产业发展的意见》，根据意见要求，到2020年，合同节水管理成为公共机构、企业等用水户实施节水改造的重要方式之一，培育一批具有专业技术、融资能力强的节水服务企业，一大批先进适用的节水技术、工艺、装备和产品得到推广应用，形成科学有效的合同节水管理政策制度体系，节水服务市场竞争有序，发展环境进一步优化，用水效率和效益逐步提高，节水服务产业快速健康发展。

建议淮北市在公共机构、公共建筑等领域开展合同节水试点，在试点基础上，总结经验，逐步向全市推广。

7.8吸引社会资本机制建设

实行统一市场准入，创造平等投资机会；创新投资运营机制，扩大社会资本投资途径；优化政府投资使用方向和方式，发挥引导带动作用；创新融资方式，拓宽融资渠道；完善价格形成机制，发挥价格杠杆作用。

创新城市节水管理投资运营机制，鼓励社会资本积极参与城市节水工作，支持符合条件的经营主体投资城市节水项目；推动城市节水工作的市场化，在淮北市的重点工业企业，可积极推行城市节水的第三方介入，通过委托服务、托管运营服务等方式，由节水改造单位付费购买专业节水服务公司的改造服务工作，提高节水的专业化、系统化程度。

7.9强化节水型企业体制建设

重点抓好火力发电、纺织、化工及煤化工、食品等高用水行业的节水工作。在合理调整布局，加快产业结构调整、严格市场准入及限制高消耗、高排放、低效率、产能过剩行业盲目发展的同时，通过用水计划管理，加强总量控制、定额管理、系统节水改造及非常规水源利用等措施，降低工业企业单位产品取水量。新建工业企业要按照高标准节水要求建设，严格进行水资源论证。现有的企业要结合技术改造对系统用水进行改造，淘汰落后的用水技术设施。要严格按照国家有关标准配备符合要求的用水计量器具，加强水计量数据的应用与管理，减少排放，提高水资源利用效率。

（1）按照绿色发展要求调整产业布局

强化资源环境准入标准，鼓励新型绿色产业建设，调整现有产业布局，在重点工业项目上试行先进性评估制度；以节水减排为核心，结合转型升级要求，针对用水效率低、水污染严重的落后产能，制定并实施分年度的淘汰方案；在工业转型升级中，大力推广节水环保的新技术、新工艺，广泛应用新材料、新设备，不断增加低耗水、低排放高新技术产业、高端制造业和现代服务业的比重；大力发展现代产业，加快产业转型步伐，增创产业发展新优势，提高经济发展质量和效益，将水资源要素向产业园区倾斜。

（2）加大高耗水行业节水减排改造力度

实施强制性节水用水措施与标准，严格执行国家工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录，省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额；加快对高耗水企业实施节水减排工艺改造，在全市开展高耗水高污染行业节水专项行动；鼓励企业依靠科技进步，积极研发先进适用的节水减排技术；大力推广工业水循环利用、高效冷却、洗涤节水等节水工艺和技术。

（3）规范企业节水和用水管理

强化用水定额管理，建立高耗水企业负面清单，倒逼企业淘汰落后工艺及技术，预计规划期内，全市万元工业增加值用水量达到全国先进定额标准。对单位产品用水量超过行业用水定额的工业企业，不批准其新增取水或者增加计划用水量。严格规范取水许可审批，开展取水户年度用水计划管理，对不符合国家产业政策或列入淘汰目录的，或产品不符合行业用水定额标准的取水项目，一律不予批准。到2020年，实现取水许可审批和发证率达100%。要求用水大户、污染大户按照国家有关标准配备符合要求的用水、排水计量器具，促进数据共享，建立完善重要大户用水台账，强化用水计量和统计。从企业的取水、排水两端实行严格控制，规范企业用水、排水统计报表，加强自身的用水管理，树立节水减排的用水意识。工业企业内部应加强用水管理，建立节约用水管理制度，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施节水技术改造，降低用水消耗，提高水的重复利用率等。公共供水企业应当采用先进制水技术，加强制水环节的管理，减少制水水量损耗。

（4）建立绿色低碳循环发展产业体系

实施工业园区节水改造工程，持续推进全市园区循环化改造，推广区内企业串联用水、再生水利用等节约用水技术，全面提升园区的单位水资源产出率。重点围绕水资源保护、水环境治理、水生态修复，积极引入蒸汽冷凝水回收再利用技术、外排废水回用和“零排放”技术等先进技术，促进水资源循环利用，提高水的重复利用率。鼓励园区开展废水分类收集、分质处理及深度处理回用。

7.10探索非常规水资源利用促进长效机制

（1）推广建筑雨水收集利用中水回用

开展绿色建筑行动，积极推进新建建筑物配套建设雨水收集利用系统，要在居民小区、大型公共建筑等建设下凹式绿地、下沉式广场、渗透铺装、植草沟、雨水花园等工程，提高雨水收集利用率，打造绿色建筑示范区，已建项目未配套建设节水设施的，可视情况配套建设。开展绿色保障房建设行动，在保障性住房等政府投资的民用建筑，建设雨水和中水回用设施，回收利用室外雨水和室内中水；鼓励引导居民小区中水利用，城市居住小区建筑雨水主要用于小区绿化、道路冲洗及景观补水等；公共建筑中水主要用于冲厕；开展建筑中水应用示范工程建设，探索建立建筑中水应用管理制度。

（2）促进再生水利用

加快城市污水处理回用管网建设，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，应优先使用再生水。具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工等项目，不得批准其新增取水许可。废污水再生利用是节水减排的直接体现，各级政府及相关企业单位，要以建设生态文明的要求来看待再生水利用。因此，全市未来5年将以污水处理厂尾水深度处理回用为重点，落实再生水价格政策，开展污水处理和再生水回用系统设施建设，推进再生水管网等配套设施建设，进一步加大再生水利用力度，逐步提高再生水利用率。

第八章   城市节水重点工程量及投资估算

近期2020年淮北市城市节水重点工程主要含非常规水资源利用工程（含雨水利用工程和污水厂再生水回用工程）、供水系统节水工程、雨污分流改造工程等，近期工程总投资11909.15万元。（不含供水管网改造工程和内涝点整治、黑臭水体、海绵城市建设工程投资），远期继续完善各项节水措施，远期总投资为14650万元。

8.1工业节水重点工程

淮北市工业产业主要集中于煤电、化工、机械装备制造、建材、食品、纺织服装等行业。影响工业用水的因素很复杂，如产品结构和产量、生产工艺和设备、用水流程和节水器具的使用、管理水平、水资源条件和外部环境等。淮北市工业节水发展方向是：与水环境的治理和保护要求相协调，提高工业用水重复利用率、降低万元增加值取水，结合工业自身的产业结构调整、技术水平升级以及产品更新，以节水工业企业试点引导和带动，整体逐步达到国际先进用水水平。

规划期内要以高耗水行业为重点，一是深入开展高耗水、高污染行业的节水专项行动，关闭和淘汰部分落后传统产业。通过产业结构调整，发展绿色、循环经济，完成工业的优化配置，从源头上保证工业节水目标的实现；二是引导和创建节水型企业，加大节水投入，开展工业企业节水技改示范项目与节水改水示范项目。以分质供水、串联供水、废污水处理内部回用工程建设为主要途径，积极开展清洁生产和“零排放”示范项目，鼓励企业采用废污水“零排放”技术。减少新鲜水取水量，提高工业用水回用率。三是通过水平衡测试等促进企业注重和落实节水措施，积极节约用水。

本次规划工业节水重点工程主要结合淮北市高耗水、高污染的的煤电、化工、建材、食品等行业，推动各行业节水减排改造项目，提高行业循环用水水平，节约工业用水。规划近期对八家主要企业进行节水工艺改造，其中，大唐淮北发电厂、淮北国安电力有限公司两家火力发电企业主要是对循环水系统、除灰系统进行改造、提高废污水回收利用率；淮北众城水泥有限责任公司主要是增加雨水及废污水的利用措施，其他企业具体工业节水重点工程见表8-1。

表8-1 近期工业节水工程建设内容及投资估算

| 序号 | 公司名称 | 工程内容 | 2018-2020投资估算(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮北国安电力有限公司 | 将电厂生产用水置换为“淮水北调”地表水； 积极利用污水处理厂再生水； 采用节水工艺，提高冷却水循环率； | 100 |
| 2 | 华润雪花啤酒淮北分公司 | 对水进行分级使用，酿造部研讨冲灌水回收再利用，在保证质量的前提下减少冲洗频次，冲洗时间； 增加包装碱水过滤回收装置，降低洗瓶机换水频次，同时对包装冷凝水回收系统进行改造，洗瓶机冷凝水通过薄板换热后回收进罐，作为洗瓶出加用水； | 100 |
| 3 | 安徽昊佳食品饮料有限公司 | 减少过程损耗，增加厂区雨水及废污水利用 | 80 |
| 4 | 淮北众城水泥有限责任公司 | 减少过程损耗，增加厂区雨水及废污水利用 | 80 |
| 5 | 金龙机电有限公司 | 减少过程损耗，增加厂区雨水及废污水利用 | 100 |
| 6 | 淮北新旗氨基酸有限公司 | 将单效蒸发器更换为多效蒸发器，并采用生产车间工业用水，废水经过多效蒸发回收以后残渣集中处理，水回到车间用于拖地、洗设备、循环水冲泵等 | 100 |
| 合 计 |  |  | 560 |

此外，开展水平衡测试是企业加强用水科学管理的行之有效的方法，是开展节水工作的基础。规划期内近期和远期企业主要用水车间和主要用水设备的计量器具装配率分别达到90%和95%。制定企业水平衡测试计划、测试主体、测试程序及审查内容。

规划区范围内取用公共供水和自建设施供水的用水单位，年取用水量5万m3（含5万m³）以上及省市级重点用水监控名录单位，应当每3年开展1次水平衡测试，年取用水量5万m3以下的，应当每5年开展1次水平衡测试，由城市节水行政主管部门组织验收。验收不合格的取用水单位，限期整改。未按规定进行水平衡测试的，取水许可机关可以调整其下年度用水计划指标。

表8-2 近期节水型企业创建名单

| 序号 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 1 | 安徽华润金蟾药业股份有限公司 |
| 2 | 华孚时尚股份有限公司 |
| 3 | 淮北国安电力有限公司 |
| 4 | 安徽金冠玻璃有限责任公司 |
| 5 | 淮北新旗氨基酸有限公司 |
| 6 | 淮北龙图铝材有限公司 |
| 7 | 华润雪花啤酒（安徽）有限公司淮北分公司 |
| 8 | 大唐淮北发电厂 |
| 9 | 淮北众城水泥有限责任公司 |
| 10 | 安徽昊佳食品饮料有限责任公司 |
| 11 | 安徽省矿业机电装备有限责任公司 |
| 12 | 淮北矿业股份有限公司淮北选煤厂 |
| 13 | 金龙机电（淮北）有限公司 |
| 14 | 安徽雷鸣科化股份有限公司 |
| 15 | 淮北市中意胶带有限责任公司 |

8.2生活节水重点工程

通过政策引导、技术推广、典型示范，加快城镇生活节水建设。按节水型生活用水器具标准（CJ164—2014），禁止生产和销售不符合节水标准的用水产品；新建、改建、扩建的建设项目，禁止设计、采购、使用不符合节水标准的用水产品。实施公共节水改造项目，建成一批节水型社区、节水型学校、节水型机关及节水型家庭。到2020年，创建节水型单位35个，节水型小区18个，费用估算为500万元。

实施供水管网分区计量，实行DMA 分区管理可以使供水企业各部门的责权利明晰化, 并通过计量和测量的数据实行远程传输, 做好对数据的采集与管理以及对小区的漏损状况进行分析评估, 最终可以较为直观地反映该区域漏损情况, 为管网管理提供科学依据，费用估算为3000万元。

表8-3 近期节水型小区创建名单

| 序号 | 小区名称 |
| --- | --- |
| 1 | 温哥华城 锦河湾小区 |
| 2 | 山水文园小区 |
| 3 | 现代花园 北苑小区 |
| 4 | 家天下小区 |
| 5 | 淮北市港利上城国际小区 |
| 6 | 翡翠岛小区 |
| 7 | 首府小区 |
| 8 | 锦绣和庄 |
| 9 | 万马相山庭院小区 |
| 10 | 华佳梅苑小区 |
| 11 | 中央花城小区 |
| 12 | 濉河花园小区 |
| 13 | 龙溪水岸小区 |
| 14 | 滨湖新城小区 |
| 15 | 静安 观澜郡小区 |
| 16 | 恒大雅苑 |
| 17 | 供电小区 |
| 18 | 桓湖花园 |

表8-4 近期节水型单位创建名单

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 淮北市人民医院 |
| 2 | 淮北市金鹰国际购物中心 |
| 3 | 淮北市国源奥莱店 |
| 4 | 淮北市水务局 |
| 5 | 淮北工业与艺术学校 |
| 6 | 淮北市天一中学 |
| 7 | 淮北龙兴学校 |
| 8 | 淮北口子国际大酒店 |
| 9 | 淮北市伯瑞特酒店 |
| 10 | 淮北市质量技术监督局 |
| 11 | 淮北市烈山区人民政府 |
| 12 | 淮北市第二实验小学 |
| 13 | 淮北市职业技术学院 |
| 14 | 淮北市曼哈顿国际酒店 |
| 15 | 国家税务总局淮北市税务局 |
| 16 | 淮北市中级人民法院 |
| 17 | 淮北市科学技术局 |
| 18 | 淮北鸿瑞酒店 |
| 19 | 淮北凌云宾馆 |
| 20 | 淮北矿业办公中心 |
| 21 | 淮北市广电中心 |
| 22 | 淮北师范大学（新校区） |
| 23 | 淮北师范大学（老校区） |
| 24 | 淮北市实验小学 |
| 25 | 淮北实验高级中学 |
| 26 | 淮北市第二中学 |
| 27 | 淮北市梅苑学校 |
| 28 | 淮北市西园中学 |
| 29 | 淮北市中医院 |
| 30 | 淮北市朝阳医院 |
| 31 | 杜集区政府办公楼 |
| 32 | 淮北市行政中心 |
| 33 | 淮北市检察院办公楼 |
| 34 | 淮北市交通局办公楼 |
| 35 | 房产超市 |

8.3非常规水资源利用工程

根据现状非常规水资源利用和水资源配置分析，淮北市规划期内非常规水源利用重点工程主要为污水处理回用。加强非常规水源利用，开展节水工业、高耗水行业节水技术研究与推广，铺设中水回用供水管道，推行低影响开发建设模式，城市建设注重雨水收集利用，道路两侧逐步配套建设雨水蓄水设施。

根据现状非常规水资源利用和水资源配置分析，淮北市规划期内非常规水源利用重点工程主要为污水处理回用。加强非常规水源利用，开展节水工业、高耗水行业节水技术研究与推广，铺设中水回用供水管道，推行低影响开发建设模式，城市建设注重雨水收集利用，道路两侧逐步配套建设雨水蓄水设施。

1.雨水利用工程

淮北市雨水利用工程建议采用集中与分散相结合的模式。结合海绵城市建设，在城市绿地、公园及风景名胜旅游区等集中建设大、小型雨水调蓄池，在规划期内结合河道水系两侧的绿地和公园，建设大型雨水调蓄池，将收集的雨水用于浇洒绿地、消防或经过适当处理用于工业冷却水等。在小区、科研单位和学校建设小型蓄水池，小型蓄水池的设计可以与景观和生态环境建设相结合，尽可能利用景观水体或绿地系统就地对雨水径流进行削减及净化。对于建筑密度较大、可利用空间有限的已建成居住区，可建设分散式雨水收集系统，如雨水桶等。将雨水资源用于风景区绿地浇灌、日常洗车和园林景观用水等方面，全面提高雨水的利用率。

2.再生水利用工程

实施中水回用工程可将治理与开发并举，是一种立足本地水资源，解决水资源短缺问题现实而可行的有效措施。在污水处理设施建设的同时，积极安排污水回用设施的建设，将处理达标的废水回用于水质要求不高的领域，考虑在以下三个方面进行回用。

（1）污水处理厂出厂水中水回用工程。充分利用污水处理厂出厂水，在污水二级处理的基础上进一步减少水体污染物的负荷，考虑建设中水厂，将污水处理厂出厂水收集，经中水厂处理后供给企业相对集中，对水质要求不太高的工业园区，将优质水替换出来，维护和改良水生态环境。

（2）市政及服务杂用工程。绿化用水、街道清扫、河道冲污等鼓励中水回用率达到一定的标准，对具一定的规模的洗车用水户强制要求中水回用。

（3）城市社区中水回用工程。开展社区中水回用等节水项目建设，处理后的中水可用于冲厕或景观用水，减少社区生活污水的排放。

表8-5    近期非常规水资源利用工程及投资估算表

| 序号 | 工程名称 | 服务面积（公顷、长度） | 利用措施 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨水利用工程 |  |  |  |
| 1 | 淮北市供水调度中心 | 1.3 | 空中花园、草沟、雨水收集、泵站 | 100 |
| 2 | 南黎公园 | 2 | 草沟、草塘、雨水收集井、蓄水池 | 200 |
| 3 | 仁和公园 | 1.5 | 草沟、草塘、汇水河面 | 150 |
| 4 | 长山南路绿带 | 11.5 | 草沟、透水铺装 | 258.75 |
| 5 | 光明公园 | 1.4 | 草沟、草塘、透水铺装 | 210 |
| 6 | 凤凰公园 | 2.5 | 草沟、草塘、透水铺装 | 375 |
| 7 | 龙山路消防支队游园 | 0.6 | 草沟、草塘 | 60 |
| 8 | 淮海西路游园 | 0.6 | 草沟、草塘 | 60 |
| 9 | 迎宾大道与相山南路交口游园 | 2 | 草塘 | 200 |
| 10 | 迎宾大道与长山南路交口游园 | 0.9 | 草塘 | 90 |
| 11 | 淮北市梧桐中路绿带建设工程 | 30 | 初雨净化、植草沟等 | 450 |
| 12 | 淮北市龙岱河公园 | 14.62 | 草沟、透水铺装 | 877.2 |
| 13 | 淮北市创新大道景观绿化 | 18 | 下沉式绿化带、草沟、透水型人行道等 | 405 |
| 14 | 淮北市梧桐南路绿化 | 12 | 草沟、草塘、透水铺装 | 270 |
| 15 | 淮北市花庄路建设工程 | 8.4 | 下沉式绿化带、透水型人行道等 | 189 |
| 16 | 淮北市宁山路建设工程 | 8.1 | 下沉式绿化带、透水型人行道等 | 182.25 |
| 17 | 淮北市新湖路建设工程 | 11.7 | 下沉式绿化带、透水型人行道等 | 263.25 |
| 18 | 淮北市青谷路建设工程 | 7 | 下沉式绿化带、透水型人行道等 | 157.5 |
| 19 | 淮北市站前路建设工程 | 9.7 | 下沉式绿化带、透水型人行道等 | 218.25 |
| 20 | 淮北市建设路建设工程 | 10.6 | 下沉式绿化带、透水型人行道等 | 238.5 |
| 21 | 淮北市紫昱路建设工程 | 17.6 | 下沉式绿化带、透水型人行道等 | 396 |
| 22 | 淮北市繁华路建设工程 | 3.6 | 下沉式绿化带、透水型人行道等 | 81 |
| 23 | 淮北市创新大道建设工程 | 19.2 | 下沉式绿化带、透水型人行道等 | 432 |
| 24 | 淮北市规划展示馆及档案馆建设工程 | 3.3 | 下沉式绿地，草沟、蓄水池等 | 74.25 |
| 25 | 淮北市第一中学（东校区）建设工程 | 22.72 | 下沉式绿地，草沟、透水铺装、蓄水池等 | 511.2 |
| 26 | 小计 |  | 6449.15 |  |
| 二 | 企事业单位、居民小区及污水处理厂再生水回用工程 |  |  |  |
| 1 | 淮北市市政再生水利用工程（管网、水鹤） |  | 新建中水管3公里，水鹤8个 | 300 |
| 2 | 跃进河生态补水工程 |  | 将凌云中水厂尾水补充跃进河 | 500 |
|  | 小计 |  | 800 |  |
|  | 合计 |  | 7249.15 |  |

8.4老旧管网改造及漏损控制（不计入总投资）

目前淮北市城区建成区的公共供水管网漏损率为11.41%，此值为理论计算值，然而从现状调研分析来看，淮北市城区的管网漏损率比此值偏大，故未来管网改造工作仍需加强。

规划期内一是完善城区骨干供水管网和区域供水管网建设，二是改造漏损严重的老旧管网，降低漏损率。

淮北市目前按照《城镇供水管网漏损控制及评定标准》，加快各供水区内供水管网的延伸，实行区域联片供水。重点对压力较高的供水干管进行检测维护。首先应对使用年限超过30年的供水管网、材质落后和受损失修的管网实施更新改造，在管网改造过程中推广使用离心工艺制造的球墨铸铁管、UPVC管和新型复合塑料管等优质管材和阀门。同时，排查和修复漏损供水管网。其次应在普查基础上建立公共供水管网GIS管网信息管理系统，鼓励开展管网独立分区计量体系的建设，并完成相应的管网分区局部改造、泵站改造、分区阀门及计量设备安装等工程。三是结合小区二次供水设施改造，有计划的同步实施小区漏损管网改造。《住房城乡建设部国家发展改革委关于印发城镇节水工作指南的通知》中已经指出：鼓励开展管网独立分区计量管理（DMA），在普查基础上建立公共供水管网信息系统，鼓励开展管网独立分区计量体系的建设，并完成相应的管网分区局部改造、泵站改造、分区阀门及计量设备安装等工程；强化居住小区计量管理，鼓励建立小区DMA管理模式，健全总分表匹配和分析机制，实施三级计量防漏措施。

对于城市建成区内、用水量达到一定标准的公共机构和工业企业用水大户，应当在抓好水平衡测试的前提下，严控使用环节漏损，主要包括内部管网漏损检查与修复、计量水表三级或二级改造等。

城区供水管网改造工程主要对淮北市中心城区进行更换延长和老旧小区的改造。至2020年，改造管网投资估算为2159.8万元，小区改造投资估算为1656.8万元。

表8-6    近期供水管网改造工程投资估算表

| 路名 | 管径 | 管材 | 单位 | 数量 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮海路 | DN400 | 球墨铸铁 | 米 | 160 | 32 |
| 古城路 | DN300 | 球墨铸铁 | 米 | 580 | 87 |
| 闸河路 | DN300 | 球墨铸铁 | 米 | 172 | 25.8 |
| 民生路 | DN300 | 球墨铸铁 | 米 | 1200 | 180 |
|  | DN200 | 球墨铸铁 | 米 | 360 | 36 |
| 友谊巷 | DN300 | 球墨铸铁 | 米 | 500 | 75 |
| 花园路 | DN100 | 球墨铸铁 | 米 | 300 | 24 |
| 其它 |  | 球墨铸铁 | 米 | 8500 | 1700 |
|  | 合计： |  | 米 | 11772 | 2159.8 |

表8-7  近期老旧小区改造名单

| 序号 | 小区名称 | 涉及户数 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 友谊巷一工区 | 576 | 115.2 |
| 2 | 矿务局干休所 | 312 | 62.4 |
| 3 | 煤建小区 | 220 | 44 |
| 4 | 新华巷 | 390 | 78 |
| 5 | 黎苑一期 | 1440 | 288 |
| 6 | 六号工地 | 512 | 102.4 |
| 7 | 大华步行街南区 | 650 | 130 |
| 8 | 梅苑小区 | 700 | 140 |
| 9 | 玫瑰园 | 868 | 173.6 |
| 10 | 春秋巷小区 | 700 | 140 |
| 11 | 西苑社区 | 400 | 80 |
| 12 | 中城小区 | 780 | 156 |
| 13 | 相山区政府对面平台 | 100 | 20 |
| 14 | 相山路矿务局宿舍(少年宫对面)平台 | 144 | 28.8 |
| 15 | 天香花园北区平台 | 144 | 28.8 |
| 16 | 惠黎菜市场工厂局宿舍平台 | 216 | 43.2 |
| 17 | 洪山路菜市场宿舍平台 | 24 | 4.8 |
| 18 | 长山路菜市场宿舍平台 | 108 | 21.6 |
| 合计 |  |  | 1656.8 |

8.5 雨污分流改造工程（不计入总投资）

表8-8   近期雨污分流改造工程投资估算表

| 片区 | 管径 | 管长（km） | 管材 | 施工方式 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部片区 | 一、污水工程量 |  |  |  |  |
|  | d400 | 9.9 | HDPE | 开挖施工 | 436.5 |
|  | d400 | 5.6 | PE | 拉管施工 | 980 |
|  | d500 | 2.7 | PE | 拉管施工 | 513 |
|  | 二、雨水工程量 |  |  |  |  |
|  | d400 | 0.86 | HDPE | 开挖施工 | 37.8 |
|  | d600 | 1.2 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 79.2 |
|  | d800 | 1.11 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 89.6 |
|  | d1000 | 0.72 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 72 |
|  | d1200 | 0.74 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 98.7 |
|  | d1400 | 0.67 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 116.6 |
|  | d1500 | 0.12 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 24.3 |
|  | d1600 | 0.2 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 43.4 |
|  | 2.0m×1.5m | 0.75 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 337.5 |
| 老 城 区 | 一、污水工程量 |  |  |  |  |
|  | d400 | 19.5 | PE | 拉管施工 | 3412.5 |
|  | d500 | 4.7 | PE | 拉管施工 | 893 |
|  | d800 | 1.3 | “F”型钢承口 | 顶管施工 | 286 |
|  | 二、雨水工程 |  |  |  |  |
|  | d400 | 0.72 | HDPE | 开挖施工 | 31.7 |
|  | d600 | 2.06 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 136 |
|  | d800 | 1.12 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 90.4 |
|  | d1000 | 0.5 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 50 |
| 三 堤 口 片 区 | 一、污水工程量 |  |  |  |  |
|  | d400 | 2.8 | PE | 拉管施工 | 499 |
|  | d500 | 1.5 | HDPE | 开挖施工 | 78 |
|  | d500 | 1.0 | PE | 拉管施工 | 190 |
|  | 二、雨水工程 |  |  |  |  |
|  | d400 | 0.36 | HDPE | 开挖施工 | 15.8 |
|  | d600 | 1.32 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 87.1 |
|  | d800 | 1.9 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 153.3 |
|  | d1000 | 1.06 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 106 |
|  | d1200 | 0.64 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 85.4 |
|  | d1400 | 0.31 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 54 |
|  | d1500 | 0.2 | 钢筋砼 | 开挖施工 | 40.4 |
| 总计 |  |  |  |  | 9837.2 |

8.6 远期工程量及投资估算

远期项目总投资1.25亿元，雨水年利用量新增197.1万立方米，污水再生水回用工程总规模达到25万立方米/天，新建小区中水回用规模达到 1.5万立方米/天。

雨水资源利用工程主要为公园景观工程雨水利用工程、小区雨水利用工程、水系整治工程等。

非常规水资源利用工程污水再生回用工程主要为丁楼污水处理厂再生水回用工程、龙湖污水处理厂再生水回用工程、经济开发区新区污水处理厂再生水回用工程，回用水总规模达到25万立方米/天。

8.7  能力建设工程

根据节水型城市建设的需要，需强化用水总量、用水效率、纳污总量“三条红线”刚性约束，进一步规范水资源管理，推进管理规范化、标准化、精细化；加快形成简政、高效、协调的水管理体制和科学、稳定、灵活的水利运行机制，发挥政府水行政管理与公共服务职能，实现人水和谐、配置优化、供水可靠、管理科学、运行高效的水利发展目标。

完成以上任务和目标需要不断强化管理能力建设工程，重点从管理服务能力建设和发展保障能力建设两个方面入手，形成比较完备的法规体系、高效的治理体系、权威的执法体系和严格的监督体系，全面提升水资源管理水平。

8.7.1节水管理服务能力建设工程

水资源管理：开展水资源综合开发利用规划、非常规水资源利用及水生态修复等规划编制，建成市、区级水资源监测站网，水质及便携式水量测试仪器等专用设备。

节水工程管理：加强淮北境内非常规水资源利用工程、工业企业节水技改项目的管理维护等。

8.7.2发展保障能力建设

城市节水执法队伍建设：加强城市节水管理执法队伍建设、积极开展节水法规宣传。

节水管理队伍建设：积极引进专业人才，加强职工培训，建立人才选用机制。

节水信息化管理能力建设：推进节水型城市管理信息化配套建设工作、加强节水管理信息化系统建设、完善用水计划和定额管理，非常规水资源利用工程管理信息系统，与淮北市节水管理信息系统对接。与信息系统配套进行对水资源及用水系统监测设备改造升级，引进智能水表、电磁流量计、超声波流量计等各种智能计量仪表，对新增和现有取水户年取地表水大于5万m3或地下水大于3万m3的，纳入市级在线监测系统，对年取水量20万m3以上的城市公共供水用水单位建立监测系统实行远程监控管理，以上信息化建设近期投资约200万元，远期投资估算1000万元左右。

节水科技推广：加快节水教育基地建设，加强科技成果的推广示范。

节水专题研究：积极开展节水型城市建设相关专题研究。包括典型结构型缺水地区的水资源管理模式、污水处理及再生利用、水污染防治的监督管理、水生态补偿机制、基于信息化的计划用水管理体系等方面。

8.8节水教育建设工程

8.8.1 节水宣传教育

充分利用“世界水日”、“全国城市节水宣传周”和科普、节能宣传周等集中宣传，组织开展节水宣传系列活动，普及节水知识，提高节水意识；创新节水宣传形式，通过广播、电视、新媒体、网络等多种渠道，不断扩大宣传覆盖面和公众参与度。政府节水管理部门每年应投入一定经费加大宣传力度，实现节水宣传长效化。近期投入资金估算400万元，远期投入资金估算1000万元。

8.8.2 中小学节水教育基地建设工程

为宣传节水理念，从小培养中小学生的节水意识。淮北市“十三五“期间，建设中小学教育基地2处，投资估算为20万元。由于现状节水教育基地规模和教育内容局限，远期应结合科技发展和非常规水资源利用工程项目建设新建节水教育基地3处以上，投资估算为150万元。

淮北市近期中小学教育基地建设项目见表8-10。

表8-10 淮北市近期中小学教育基地建设项目

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设时间 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水教育基地 | 淮北市自来水公司中小学节水教育实践基地 | 中小学教育基础设施 | 2018~2020 | 10.0 |
| 2 | 节水教育基地 | 淮北市丁楼污水处理厂中小学生节水教育基地 | 中小学教育基础设施 | 2018~2020 | 10.0 |
| 合计 |  |  |  |  | 20 |

8.9 投资估算及来源分析

8.9.1节水投资估算

8.9.1.1 节水投资估算汇总

根据以上工业节水重点工程、生活节水重点工程、非常规水源利用重点工程、能力建设工程以及节水教育基地建设工程等五个方面投资匡算，投资汇总如下表8-11。

表8-11   2018-2035淮北市城市节水重点工程建设投资汇总分析

| 项目名称 | 投资（万元） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018-2020年 | 2021-2035年 |
| 工业节水工程 | 560 | 12500 |
| 生活节水工程 | 3500 |  |
| 非常规水源利用工程 | 7249.15 |  |
| 能力建设工程 | 200 | 1000 |
| 节水教育工程 | 420 | 1150 |
| 合 计 | 11909.15 | 14650 |

8.9.2重点工程资金来源

8.9.2.1加大政府投入

国家节水型城市要求，城市节水专项财政投入占本级财政支出的比例≥0.5‰。《城市节水评价标准》中规定，城市节水财政投入占本级财政支出的比例≥0.3‰。政府需建立长效、稳定的节水专项财政来源和投入制度，保障节水专项资金的申请和发放。经费来源应以非居民用水超定额计划累进加价费为基础，部分水资源费、政府财政拨款等，组成节水专项资金，专款专用。

政府要重点支持与节水相关的项目和工作。将节水工作经费列入财政年度预算，明细清晰。包括：

1.节水器具、技术、工艺的研究和推广，节水设施建设补助；

2.再生水、雨水等非传统水资源利用设施建设；

3.节水培训、水平衡测试、用水节水评估、节水专项（编制节水规划、节水信息化建设、新技术推广）；

4.节水宣传教育；

5.节水个人及企业的奖励、补贴；

6.其他与城市节水管理相关的事项。

8.9.2.2争取上级财政支持

国家财政部、住建部、水利部联合先后开展多批全国海绵城市试点建设，中央财政对海绵城市建设重点给予专项资金补助，一定三年，具体补助数额按城市规模分档确定，直辖市每年6亿元，省会城市每年5亿元，其他城市每年4亿元。对采用PPP模式达到一定比例的，将按上述补助基数奖励10%。

海绵城市建设和黑臭水体治理的很大部分内容与城市节水是息息相关的，因此，淮北市各级各部门应通力合作，积极参与下一轮的国家级、省级海绵城市和黑臭水体治理示范城市建设试点和城市申报，争取国家、省建设相关资金的支持。

同时，还可以通过申请国家节水专项资金和省级节水专项资金等进行资金筹措。

8.9.2.3拓宽投融资渠道

鼓励金融机构开展绿色信贷，探索运用互联网+供应链金融方式，加大对城市节水改造项目的信贷资金支持。有效发挥政策性银行引导作用，以低息贷款、延长信贷周期等方式，优先支持城镇节水改造项目。鼓励金融资本、民间资本、创业与私募股权基金等设立城镇节水改造产业投资基金，财政资金及地方政府投融资平台可通过认购基金股份等方式予以支持。

第九章  实施预期效果及环境影响评价

水资源是社会经济发展的重要物质基础，控制水资源消耗总量和强度，提高用水效率，是促进地方经济社会可持续发展、实现水资源的可持续利用和生态文明建设的重要途径。《淮北市城市节约用水专项规划（2018-2035）》的编制，通过以节水减污为核心的城市节约用水体系构建，提高本地区用水效率，减少废污水排放，建设水生态文明，促进水资源可持续利用，保障经济社会的持续、协调发展。节水型城市建设的效果主要体现在经济效益、社会效益和生态环境效益三个方面，具体分析如下。

9.1规划实施经济效益评价

淮北市节约用水规划的实施，有助于大力推动和引领各项节水工作开展，使得水资源利用效率显著提高，用水结构逐步优化，缓解水资源严重短缺的状况，减轻大量污水排放对环境造成的巨大压力，大大降低成本，获得良好的经济效益，主要体现在以下方面。

9.1.1水资源利用效率显著提高

通过淮北市节约用水规划的实施，可进一步建立健全水资源管理制度，实现水资源优化配置与高效利用，提高水资源利用效率，切实控制用水总量，促进地区发展方式转变及产业结构调整。在城市工业用水效率方面，通过合理调整工业布局和产业结构，改进高耗水行业节水工艺，鼓励发展低耗水高产出产业，积极推进工业企业水平衡测试和提高装表计量率，加强以用水定额管理为基础的工业用水计划管理，全面推进“节水型企业”建设，用水效率大大提高，2020年和2035年，全市万元GDP用水量由现状的13.81m³分别降到12m³和10m³以下，万元工业增加值用水量由现状的12.29m³分别降到12m³和10m³以下，工业用水重复利用率由现状的83.97%提高到2020年的85%和2035年的88%。生活用水方面，节水器具的普及、用水计量的推广、居民节水意识的提高、供水管网的更新改造等因素，明显增加城镇生活节水效益，到2020年，城镇供水管网漏损率降至10%，2035年降至8%。

规划实施有利于水资源消耗总量和强度控制，通过规划实施，一方面有利于严格水资源开发总量控制；另一方面，有利于促进和提高用水效率的提升，减少无效浪费。此外，通过规划实施加强非常规水资源利用，合理配置区域水资源，促进海绵城市建设。

9.1.2用水结构逐步优化

通过节水型城市建设，统筹生活、生产、生态用水需求，合理优化用水结构，通过引导工业结构调整和工业企业节水技术改造，提高工业用水效率，逐步降低工业用水比例，提高三次产业结构比例。第三产业稳健发展，有助于经济社会保持全面快速协调发展的态势，逐渐形成水资源低耗高效的社会经济结构体系。

9.2规划实施社会效益评价

节水型城市建设是社会进步的标志和城市可持续发展的保障，也是现代化的重要标志；节水型城市建设也是促进人水和谐、推进和谐社会建设的重要战略举措。淮北市节水型城市建设为最终实现区域水资源集约高效利用、经济社会快速发展、人与自然和谐相处，走上生产发展、生活富裕、生态良好、社会文明的可持续发展道路奠定坚实的基础。

9.2.1增强民众的节水意识，改善生态环境质量

节水型城市建设将进一步增强全民的水资源节约保护意识，形成自觉节水的社会风尚，增进社会文明。首先，通过深入宣传节水，公众的水权意识和节约资源的意识均明显增强，绝大部分老百姓了解本地节约用水的意义和成效，关心节水型城市建设的进展，并在日常生活中注重节水。

其次，节水减排工程的实施，将减少污染物的排放量，有助于生态环境改善，有效保障群众用水安全，提供一个更加的人居环境，企业可以通过节水来改善企业形象，广大民众更可以通过节水来培养发自内心地、主动地爱护资源及环境的行为，在心灵深处树立起与自然和谐共存的观念，并以自己的行为去影响他人，这对构建和谐社会、保障城乡社会稳定起到了重要作用。

9.2.2规范区域用水秩序，加快产业优化升级

随着节水型城市建设进程的推进，可进一步完善地方性的水资源管理和节水法规，增强水资源管理和计划用水管理能力，提高用水规范化程度，使区域水资源的开发利用更加规范有序。

在区域用水规范化的基础上，严格控制污染物排放标准和准入制度，发展高新技术产业，促进产业优化升级，加大工业污水治理力度，有助于加快形成结构优化、节水减污、生态环境和谐的“绿色淮北”。

9.3规划环境影响评价

节约用水是解决淮北节水型城市建设和优化水资源配置最根本、最有效的战略举措，是促进淮北市经济社会可持续发展的必然选择。节水型城市的建立，可以从水资源可持续利用和生态环境保护的层面上促进淮北市经济结构和产业布局更加趋于科学合理，实现结构节水，在水资源高效利用的同时有效地保护生态环境。通过节水型城市建设，建立全社会的水资源循环利用体系，将经济发展用水对生态环境的影响降低到最小限度，主要依靠提高水资源利用效率促使经济增长方式的转变。

规划实施后，可有效提高水资源的利用效率，保障经济社会发展，改善生态环境。其效果体现在以下五个方面：

1.有效控制需求过度增长，遏制水资源过度开发；

2.促进经济结构调整和产业优化升级；

3.部分节水量可供经济社会用水，缓解供需矛盾；

4.可有效减少污染物排放，保护环境；

5.部分节水量可供生态系统使用，改善生态环境。

9.3.1主要环境影响分析

规划方案对环境的影响按主要节水工程类型进行划分：

（1）工业节水防污工程的环境影响

通过产业结构调整和高耗水行业节水技改，推动高耗水企业向工业园区集中，推广串联式循环用水布局，开展节水诊断、水平衡测试等工作。至2020年和2035年，市区单位工业增加值用水量分别下降至12立方米/万元和10立方米/万元，工业用水利用重复利用率分别达到85%和88%，对于高耗水行业的用水定额限制，以及用水效率低、污染严重的落后产能淘汰机制，有效推进节能减排，到2020和2035年工业节水量分别达55.10万m³和902.26万m³，同时相应也将大大减少废水排放，对减少工业用水量和保护水功能区水质影响重大。

在企业实现园区化的过程中，厂区拆迁和建设过程，存在“三废一噪”污染问题。施工期间排放的生产、生活污水等，如不经处理直接排入河道，会对施工河段水质造成局部污染。来自施工机械、土石方开挖、交通运输产生的废气、扬尘和噪声，将会对工区大气环境、声环境造成一定的污染，可能会对施工人员和当地居民造成一定的影响，如不妥善处置，会污染空气和水，对人群健康产生不利影响。

（2）生活节水及城市建设的环境影响

全市实行以区域供水、管网改造、节水型器具推广、限制高耗水服务业等为重点的城市节水减排工程建设，积极推行低影响开发建设模式，加强雨水、中水等非常规水源示范项目建设，强化城镇用水管理、降低城镇供水管网漏损率。到2020年和2035年，城镇管网漏损率分别控制在10%和8%以内，建城区硬化地面可渗透面积达到40%以上，新建一批雨水、中水回用示范工程，建设一批节水教育基地、社区。通过城镇生活节水，到2020和2035年可以分别节约用水118.77万m³和402.12万m³。通过提升居民及机关事业单位人员节水意识，有效减少城市生活用水浪费。同时，提高非常规水资源占总用水量的比例，也可减少新鲜水消耗，近期和远期非常规水资源利用量分别达到4720.3万m³和5289.73万m³，一方面有效减少水资源利用总量，另一方面，大大减少污水排放量，保护生态环境。

城市供水管网更新改造过程中，需要大量的水泥、黄沙、混凝土、新型的供水管道等基建材料，同时需要大量的施工人员，为居民提供了就业机会和增加收入的来源，提升城乡居民生活质量和收入水平。此外，涉及主要供水管道更新可能对供水、主要道路以及交通情况造成影响，给生活、出行带来不便。

（3）水资源保护工程的环境影响

水资源保护工程的实施对全市河流、湖泊、水库以及地下水等水资源良性循环意义重大，不仅保障河湖生态健康，优化本地居民生活环境，提高居民用水保障程度及用水安全，同时还可吸引外资投入，促进经济发展。但同时，这些工程会对保护区的生态环境带来一些不利影响，例如河道整治施工期土地开挖、施工弃渣集中堆放等会造成植被的破坏等；饮用水源地建设及保护工程完成后，划入饮用水源地保护区范围内的水源均无法继续水产养殖及其他可能危害水体的人类活动，可能引起水生生物链的变化等。

9.3.2环境影响减缓措施

针对规划实施可能产生的主要不利影响，提出如下主要对策措施：

（1）加强对河流生态环境和地下水系统的保护。根据最严格水资源管理制度要求，加强水资源节约、保护，严格按照规划要求，实行流域/区域用水总量控制，严格限制水资源过度消耗；做好开源于节流的协调，加强污染治理，维持地区水资源的可持续发展。

（2）在建设项目前期工作中，重视环境影响评价和环境保护设计工作，制定切实有效的环境保护实施计划，重视工程施工过程中噪声，废水，废气对周围环境的影响；在建设项目施工过程中，保证环境保护的费用，严格执行“三同时”管理制度。

（3）严格保护土地资源和耕地资源。工程建设要严格贯彻执行《基本农田保护条例》，切实做好基本农田的调整和补偿工作，采取有力措施减少基本农田损失造成的影响。

（4）加强规划实施的环境风险管理。针对可能发生的重大环境风险问题，包括生态影响，提前进行风险评价，制定突发性环境事件应急预案和风险应急管理措施。

9.3.3环境影响评价结论

淮北市城市节约用水专项规划对于环境的不利影响主要体现在：工业节水技术改造可能造成周围水体在一定时间段内污染加重，产生施工噪音，同时影响周围居民生活环境；城镇供水管网更新改造可能影响一段时间内居民生活及出行；河道综合整治及水源地建设与保护可能造成部分城区环境面貌有所下降，水源地保护区内人员收入来源减少，水生生物种群发生变化等。

有利方面主要体现在：规划实施将提高全市的用水效率和效益，提高供水保障能力，优化水资源配置，促进区域水资源与经济社会、生态环境的协调发展。为实现规划目标而兴建的各类工程，既是促进区域经济社会、生态环境可持续发展的重要水资源保障工程，也是生态环境保护工程。在规划实施过程中充分重视可能存在的环境影响，根据国家环境保护要求，采取必要的生态环境保护措施，以及根据规划实施的生态环境响应进一步优化调整方案，规划的不利环境影响在很大程度上可以得到有效减免。

综上所述，规划实施的正面影响远大于负面影响，在严格执行国家环保政策、做好规划实施的生态环境保护工作的前提下，从环境角度评价，规划是可行的。全面开展节水型城市建设，还将有利于推进水生态文明建设，完善水生态保护格局，实现水资源的可持续利用。通过大力开展水资源严格管理、防洪除涝城乡供水能力提升、河湖水环境综合治理、水生态环境保护与修复、水文化培育及宣传等，进一步彰显淮北的独特魅力，构建科学严格的水管理体系、安全可靠的水安全体系、洁净健康的水环境体系、优美和谐的水生态体系、特色鲜明的水文化体系“五大体系”，呈现“山青、水碧、河畅、湖美、岸绿”的美丽场景，展现“城在湖边、水在城中，人在绿中”的优美画卷，实现“人-水-城相依相伴、和谐共生”的美好愿憬，将淮北市打造成国内领先的水生态文明城市建设示范区标杆。

第十章  规划保障措施

城市节约用水是一项涉及到方方面面的复杂系统工程，因此必须根据全面规划、重点突破的原则，从增强区域经济社会发展的水安全保障能力的高度出发，从组织规划实施、规章制度、投入保障、加强管理、技术创新、监督考核、节水宣传、公众参与等多个方面，有针对性地提出规划实施的保障措施，明确节水型城市建设各部门的重点任务、具体分工和监督考核要求，才能确保各项工作稳步有序推进，确保节水型城市建设规划的目标和任务顺利完成。

10.1加强机构建设，落实目标责任

明确负责城市节水工作的部门，明确管理职能，做到机构落实、制度落实、人员落实和经费落实。

10.1.1加强节水管理机构建设

2018年，为加快推进节水型城市创建，市政府成立由市主要领导担任指挥长的“淮北市创建国家节水型城市指挥部”，指挥部下设办公室，具体负责创建工作的组织、协调和落实，并制定具体实施方案，明确各成员单位责任分工，形成了主要领导研究部署、分管领导组织协调、党政齐抓共管、部门各负其责的工作格局。

2019年，淮北市住房和城乡建设局成立市城市节约用水管理办公室，负责全市节约用水的管理，但目前淮北市城市节约用水办公室专职工作人员数量较少，难以满足正常性节水工作需要，非常不利于工作的开展。近期应补充节水工作人员，并加强节水执法队伍建设。为满足节水工作的需要，建议未来市、区加强节水管理机构建设，落实机构、编制、人员，保证人员充实，职责明确，经费有保障。

10.1.2落实节水目标责任

（1）行政机构

城市人民政府、城市节水管理机构及有关单位作为城市节水管理的责任主体，应负责制定和完善城市节水制度、办法和标准等，建立水资源管理责任和考核制度，科学分解节水目标和任务，研究制定年度目标落实计划，把节水目标任务分解到区和重点用水企业。每年定期考察节水目标完成情况，节水量是否达到要求；节水措施落实情况，包括企业节水工作组织领导、落实节水目标责任制、执行国家节水标准规范、推动节水技术创新和技术改造、用水统计及计量、开展节水宣传教育等方面。

（2）城市日常节水管理机构

宣传贯彻国家和省市有关节约用水的法律法规政策。利用“全国城市节水宣传周”等加强城市节水集中宣传，坚持集中宣传与日常宣传相结合。通过多形式、多途径、多层次的节水宣传，全面宣传普及节水的法律法规政策，提高全民全社会的节水意识。

按照定额标准，对用水户核定、下达用水计划，并考核。对非居民用户，按照相关用水定额标准、生产生活经营状况等核定用水计划。用水单位依照节水办批准的用水计划用水，对超定额超计划部分收取加价费。用水计划，可按年度下达，按月考核。根据用水户用水情况变化，及时调整用水计划，加强用水计划的动态管理。

对新建、改建、扩建建设项目实行节水“三同时”管理（同时设计、同时施工、同时投入使用）。

开展城市节水执法、检查、指导和培训。加强开展节水执法检查，依法节水。组织指导水平衡测试、节水型企业（单位）创建和节水业务培训。

做好节水统计工作，负责做好节水统计报表，并对用水数据进行分析解读。组织交流推广城市节约用水先进经验和做法。发现和培育节水先进典型，树立节水标杆，发挥典型的影响和带动作用。

推广应用节水新技术、新工艺、新设备和节水器具。指导用水户节水技术改造，淘汰高耗水工艺、设备和产品。

（3）供水企业

对于与供水管网相关的节水工作，城市供水企业要负主体责任。

对辖区内的给水管网进行合理调度。建立管网干线压力自动检测系统，合理调度供水，使供水的流量、压力在合理的经济范围内。

应建立地下管线巡护和隐患排查制度，定期进行检测维修，强化监控预警，发现隐患应及时处理。

做好管线勘察、调研等工作，并组织巡视人员、培养专业的探漏人员，投入资金、配备相关听漏仪等探漏设备，坚持对巡视和探漏人员进行岗位炼兵，实行经济责任制，有效地开展巡视、检漏和修漏工作，提高检漏率。

按抄表周期建立水量抄收数据定期核查制度，对于水表口径、型号与用户用水量不匹配的，应按用户实际用水量和用水规律及时调整计量水表，提高计量精度。

10.2加强监督管理，完善考核体系

为使规划能够切实引领淮北市各项节水工作开展，需加强规划各项措施的落实考核。根据第六章提出的相关政策，一是力促各项政策出台，二是加强政策实施效果考核，完善考核体系。

建立水资源消耗考核指标体系，对万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、工业用水重复利用率、城市供水管网漏损率等指标进行考核，各区要明确本区域水资源消耗水平的年度工作目标。

10.3加强节水宣传，完善参与机制

节水型城市建设涉及到经济社会发展的不同层次的各个方面，是一场重新认识水资源、转变生产用水方式、改变人们生活用水习惯的建设性革命，需要淮北市各级部门的大力推动、积极引导，群众的广泛参与。

系统完善节水宣传、教育机制，提高公众节水意识。制定年度节水宣传计划，大力开展群众性节水减排活动。强化水资源节约保护知识在中小学的教育，通过中小学生辐射到社会和家庭，定期评选一批区级“节水模范家庭”和“节水小卫士”，将节水概念和意识贯穿到整个社会层面。继续开展“世界水日”、“中国水周”、“全国城市节水宣传周”、“6.5世界环境日”等不同主题的宣传活动，充分利用海报、广播、电视、互联网、文艺表演等多种形式，大力宣传节约用水的方针、政策、法规和科学知识，加大节水宣传力度，不断提高公众的水资源忧患意识和节约意识，倡导节水的文明生活方式，形成珍惜水、爱护水的道德意识和自我约束意识。同时，继续组织党员、青年志愿者开展节水宣传进家庭、进企业、进机关、进学校的活动，广泛动员全社会力量参与节水型城市建设。

（1）要强化对政府、企业、学校等单位相关管理人员法律、政策和理论认识上的宣传，使其树立正确的节约用水的管理观念，在决策中充分重视节约用水。

（2）在各单位中建立节水联系责任人，通过开展各种层次节水培训班等形式，提高其节水意识。通过培训提高各单位部门领导素质和相关节水管理人员技能，使企业尽快拥有自己的懂得政策法规、学会科学管理、掌握节水先进技术的节水骨干技术人员，每年培训供水管理户20%以上。

（3）要面向群众，发动群众，提高节水意识。通过举办专题文艺晚会、知识竞赛、节水成果展览和各种以节约用水为主体的各种群艺活动，并注重运用板报、公益广告、宣传标语、有线广播、电视以及广告互联网等媒体形式坚持长期宣传，以提高公众的节水意识。

（4）要立足长远开展宣传教育活动。应当把淮北现实的水环境和水资源状况纳入中、小学教育，使公众从小就接受到水忧患意识的熏陶。经常性地在广大中小学生中间开展主题性质的征文、讲座、歌咏比赛、郊游活动，使公民从小就养成良好的节水观念。

（5）加强节水监督，对跑、冒、滴、漏等浪费水行为的，舆论媒体要及时予以曝光、政府有关部门要及时予以查处，同时开通节水监督专线，呼吁社会对浪费水的行为进行监督，逐步形成全民节水、人人节水、爱水、珍惜水的良好社会道德风尚。

10.4保障资金投入，强化市场调节

10.4.1加大政府投入

出台《淮北市城市节水财政资金管理办法》，加大财政专项资金投放力度，为创建工作提供充足的财力保障；各成员单位要按照创建要求，加大对节水型设施建设、改造等专项经费筹措；同时建立健全政府导向投入、企业主体投入、社会广泛投入的多元投入机制，调动社会各界参与积极性，整合项目和资金，保证创建各项资金落实到位。

国家节水型城市要求，城市节水专项财政投入占本级财政支出的比例≥0.5‰。《城市节水评价标准》中规定，城市节水财政投入占本级财政支出的比例≥0.3‰。政府需建立长效、稳定的节水专项财政来源和投入制度，保障节水专项资金的申请和发放。经费来源应以非居民用水超定额计划累进加价费为基础，部分水资源费、政府财政拨款等，组成节水专项资金，专款专用。

无论是宣传教育、加强用水器具管理，还是创建淮北市“节水型企业（单位）”和“节水型小区”等其他非工程性措施，除了要有一定的人力、物力的投入外，还必须有足够的资金投入。只有在做好各项保障措施之后，才能更好的推进淮北市城市节水基础管理工作。政府要重点支持与节水相关的项目和工作。将节水工作经费列入财政年度预算，明细清晰。包括：1.节水器具、技术、工艺的研究和推广，节水设施建设补助；2.再生水、雨水等非传统水资源利用设施建设；3.节水培训、水平衡测试、用水节水评估、节水专项（编制节水规划、节水信息化建设、新技术推广）；4.节水宣传教育；5.节水个人及企业的奖励、补贴；6.其他与城市节水管理相关的事项。

10.4.2 企业自筹资金

对于企业节水技术改造而言，通常既具有节水的社会效益，又会给企业带来良好的经济效益，因此，要根据企业实际情况，以高耗水企业为重点，全面带动工业节水水平提升。以政策为引导，根据企业情况制定相应的节水技术改造方案，通过企业节水投入，提高用水水平同时节约成本。企业投入是工业节水的重要资金投入来源，政府应建立相应配套资金予以补贴和奖励。

10.4.3争取上级财政支持

国家财政部、住建部、水利部联合先后开展数批全国海绵城市试点建设，中央财政对海绵城市建设重点给予专项资金补助，一定三年，具体补助数额按城市规模分档确定，直辖市每年6亿元，省会城市每年5亿元，其他城市每年4亿元。对采用PPP模式达到一定比例的，将按上述补助基数奖励10%。安徽省住房和城乡建设厅自2016年开始组织开展海绵城市试点建设工作，今后还将继续开始省级试点评选，省级财政对试点城市给予专项资金补助，一定三年，具体补助金额按设区市和县（县级市）分档确定。

海绵城市建设的很大部分内容与城市节水是息息相关的，因此，淮北市各级各部门应通力合作，积极参与下一轮的国家级、省级海绵城市建设试点城市申报，争取国家、省海绵城市建设相关资金的支持。同时，还可以通过申请国家节水专项资金和省级节水专项资金等进行资金筹措。

10.4.4拓宽投融资渠道

鼓励金融机构开展绿色信贷，探索运用互联网+供应链金融方式，加大对城镇节水改造项目的信贷资金支持。有效发挥政策性银行引导作用，以低息贷款、延长信贷周期等方式，优先支持城镇节水改造项目。鼓励金融资本、民间资本、创业与私募股权基金等设立城镇节水改造产业投资基金，财政资金及地方政府投融资平台可通过认购基金股份等方式予以支持。

10.4.5完善激励奖惩机制

（1）制定节水奖励办法

发挥当地财政节水专项资金的杠杆作用，利用节水专项资金作为奖励资金来源，采取以奖代补、直接补贴等形式，撬动企业单位节水资金投入，促进企业用水转型升级。通过制定《淮北市城市节约用水奖励办法》，对节水先进单位和企业予以奖励。例如，《深圳市节约用水奖励办法》规定：按照单位用户实际投入节水设施建设资金的50%给予奖励，其中获得节水型企业（单位）称号的，最高奖励金额不超过150万元，其他单位用户最高奖励金额不超过100万元；按照单位用户的节约效益水量确定，每1立方米节约效益水量奖励金额为3元，最高奖励金额不超过50万元。

（2）实施非居民用水户超计划和超定额用水累进加价制度

紧跟节水技术的发展，逐步完善更新非居民用水户取水定额标准，对现有非居民用水户用水超计划超定额的实施累进加价收费，强制刺激非居民用水户投入资金进行节水升级。

另外，减排就是节水。国家通过制定环境保护税法，从根本上解决现行排污费制度存在的执法刚性不足、行政干预较多、强制性和规范性较为缺乏等问题，促进形成治污减排的内在约束机制，倒逼企业进行节水技改，减少排污量。如法国通过提高排污费来促进企业控制水污染,把征收排污费与推动节水减污结合起来,并对采用节水减污措施给予优惠待遇，取得效果显著。

10.5依靠技术创新，强化科技支撑

10.5.1落实相关技术标准体系

（1）落实海绵城市建设技术标准体系，加大海绵城市建设力度

针对淮北市的建设特征和趋势，应结合气象、水文、地质等本土条件，研究技术本地化特征，进一步研究和制定海绵城市的相关技术指引和标准图集，形成覆盖建设项目规划、设计、施工、维护、审查的技术标准体系。

淮北市应基于海绵城市规划，参考第一、二批试点城市的海绵城市建设经验和成果，指导和促进淮北市海绵城市的规划建设。

为了更好地指导不同类型建设项目的海绵设施建设，淮北市还应组织编制《淮北市海绵城市建设技术指南》，对海绵型道路与广场、海绵型公园与绿地、海绵型建筑与小区、海绵型水务等不同类型的建设项目分类提出海绵城市规划指引、设计要点与审批流程。

（2）其他节水技术标准体系

结合国家和省级政府的要求以及淮北市的建设条件和经济发展趋势等，制定和完善《淮北市行业用水定额》。

10.5.2提高节水科技创新能力

不断依靠科技的进步，开发并推广节水新技术、新工艺和新产品，改造并淘汰老旧节水器具，降低管网漏损率、提高非常规水资源利用率、提高工业用水重复利用率等等。

积极开展节水先进经验和节水科技的学术交流活动，学习和吸收国外先进的节水技术管理经验，提高节水管理、技术人员的科技水平，推进节水技术进步。

在企业单位内部等成立节水试点，通过积累并分析实际运行过程中的数据，不断提高工业用水重复利用率，研发适合企业工艺的冷却节水技术和废水处理技术等，改善节水效果，提高节水技术水平。积极开展重点节水技术研究开发项目，如高灵敏度检测仪器、工业废水治理和中水回用新工艺、新设备、管网漏损探测新设备等。

10.5.3完善节水信息化管理平台

利用城市供水管网技术档案，逐步建立供水管网地理信息系统(GIS)，建立资料完善、数据准确、更新及时的节水信息化管理平台，满足城市规划、建设、运行和应急等工作需要。推进管线信息系统与数字化城市管理系统、智慧城市融合。

要与供水企业建立用水量信息共享机制，实现实时监控；完善用户管理台账，具备“一本帐（用水台账）、一张图（管网图）、一本书（水平衡测试报告书）”，建立完善的节水信息数据库，并在此基础上，对全市各行业用水、节水指标进行分类统计，并加强节水信息的发布与交流，建立节水数据管理的权威性。

该信息平台除对居民生活用水、厂矿企业用水进行监测外，还需对地表水、雨水、污水进行监测，从宏观上对全市的节水工作进行全面的管理和引导。